Пояснительная записка.

Введение.

Проект планировки территории по ул. Карла Маркса от проспекта Ленина до вокзальной площади в г. Иваново (микрорайон «Станционный») разработан ООО «Проектный Дом» на основании задания на разработку градостроительной документации, утвержденного Главой города Иваново А.Г. Фоминым от 27.03.2007 г.

Проект разработан на основании инженерно-строительных изысканий, выполненных  в 2006 году  Иванов ТИСИЗ.

Характеристика существующего использования территории.

Территория планировки находится в Октябрьском районе г. Иваново, севернее центра города. Ориентировочная площадь рассматриваемого участка 18 га (по заданию).

| № п/п | Виды использования земель | Общая площадь га | Структура о/о |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 | Земли жилой застройки, из них: многоэтажной индивидуальной Земли общественно-деловой застройки Земли промышленности Земли общего пользования (улицы, проезды, площади, дороги, скверы, бульвары) Земли особо охраняемых территорий и объектов, из них: природные территории земли историко-культурного значения | 3,88 3,28 2,85 – 5,41 – 2,58 | 22,6 18,0 16,0 – 30 – 14,0 |
|  | Итого земель в пределах территории планировки | 18,0 | 100 |

В настоящее время планировочная структура территории состоит из двух функциональных зон:

- общественно-деловая  (микрорынок, открытые автостоянки частного транспорта);

- жилая (с малоэтажной частной застройкой).

Территория планировки разделена двумя улицами:

  - Станционная с трамвайно-пешеходным движением;

  - Карла Маркса – магистральная улица районного значения с шириной в красных линиях 27 м, с шириной проезжей части – 12,5 м.

Памятники архитектуры

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Категория охраны | № и дата постановления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | Школа им.10-ти летия Октября (ср.шк.№32) | пр. Ленина, 53 | Региональная | Решение облисполкома №322 от 22.10.86 | Находится на прилегающей территории |
| 20,22 | Корпуса больницы | Пр.Ленина, 112 | Вновь выявленные |  | Расположены на территории планировки |
| 21 | Жилой дом | Пр. Ленина, 102/2 | Вновь выявленные |  |  |
| 97 | Октябрьский РВК | Ул. Карла Маркса, 12/74 | Вновь выявленные |  |  |

Примечание: номера памятников взяты с генерального плана города, разработанного ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга.

Т.к. на рассматриваемой территории размещены памятники архитектуры и многоэтажная жилая застройка с пристроенными общественными объектами, которые сохраняются и они занимают по площади 9,3 га, то проект планировки данной территории рассматривается как реконструкция.

Природные условия.

Территория планировки относится ко II В климатическому району.

Климат -  умеренный.

Средняя температура воздуха: январь – от   -4 0С до  -14 0С;

июль – от +12 0С  до   +21 0С.

Преобладающие ветра – юго-западные.

Рельеф площадки ровный с небольшим уклонением в восточном, южном и западном направлениях.

Инженерно-геологические условия благоприятны для строительства:

- грунты – песок средней крупности;

- грунтовые воды скважинами не обнаружены.

Планировочные решения.

Планировочные решения приняты исходя из условий:

- Улучшения качества и комфортности проживания;

- Повышения интенсивности использования городских территорий (реконструкция жилой и общественной застройки, размещения объектов с высокой общественной привлекательностью.

На месте частной жилой застройки севернее улицы Станционной и южнее улицы Карла Маркса по проекту планировки размещаются  два жилых микрорайона в комплексе с объектами повседневного обслуживания населения. В жилом микрорайоне № 1 предусмотрено размещение детского сада. На территории между улицами Карла Маркса и Станционной (между двумя жилыми районами) предусмотрено размещение многофункционального комплекса, в состав которого входят обслуживающие и деловые учреждения, офисы, магазины, кинотеатры, гостиницы.

Состав необходимых учреждений определен исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания и решения задач полного удовлетворения жителей города в повседневных потребностях.

Технико-экономические показатели жилых микрорайонов.

Проектом планировки территории по ул. Карла Маркса от проспекта Ленина до Вокзальной площади предусмотрено размещение двух жилых кварталов

- № 1 – по ул. 1-я Сибирская

- № 2 – по ул. Карла Маркса

Вместо существующей частной застройки.

Основные показатели

| Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м/р № 1 | м/р № 2 |
| Территория микрорайона | га | 2,4151 | 1,0990 |
| Расчетная территория микрорайона | га | 2,310 | 1,050 |
| Территория общего пользования микрорайона: всего В т.ч. общественные здания (магазины, детские сады, офисы) - участки общего озеленения - школы, поликлиники - гаражи-стоянки (подземные) - проезды | га га га га га га | 2,29 0,29 1,18 - * 0,985 0,81 | 0,3562 0,033 - * 0,3000 0,341 |
| Территория групп жилой и смешанной жилой застройки | м2 | 3050 | 3760 |
| Расчетное население жилого квартала | чел. | 970 | 400 |
| Плотность застройки микрорайона | т.м2/га | 0,173 | 0,34 |

*Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

| Наименование | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Норма | Факт |
| Детские дошкольные учреждения | 300 | Запроектированы в жилом квартале № 1 |
| Общеобразовательные школы | 750 | Школа № 32 150-350 м (пр. Ленина) |
| Детская поликлиника | 1000 | Поликлиника № 8 200-40 м. (ул. Ермака) |
| Поликлиника для взрослого населения | 1000 | Поликлиника № 10 1000-1200 м |
| Физкультурно - спортивные центры | 1500 | Стадион «Текстильщик» - 1200 м, стадион «Спартак» - 1500 м |

Указанные учреждения располагаются в нормативных радиусах обслуживания.

Проектом планировки предусмотрена корректировка и привязка красных линий (см. лист 5).

Расстояние в красных линиях по ул. Карла Маркса составляет по проспекту от 33,12 м до 33,82 м. на примыкании к проезжей части проспекта Ленина.

Площадь реконструируемой территории составляет 8,740 га.

Для обеспечения безопасного движения с допустимыми скоростями и правильной ориентации водителей предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство единого перекрестка проспекта Ленина с улицами Ермака и Карла Маркса (изменение оси проезжей части улицы Карла Маркса);

- устройство регулируемого движения транспорта и пешеходов;

- устройство пешеходных тротуаров и переходов;

- устройство остановок общественного транспорта (схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта см. лист П-8).

По улице Станционная трамвайное движение закрывается и устраивается внутриквартальный проезд.

Сеть дорог и  площадок запроектирована с учетом сложившейся застройки и с учетом существующих проездов, а также с учетом удобства обслуживания общественных зданий и сооружений и противопожарного обслуживания зданий.

Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок и обеспечивает отвод ливневых стоков от зданий и сооружений по спланированной территории по лоткам проезжей части улиц с выводом в ливневую канализацию, расположенную по проспекту Ленина и на пересечении ул. Карла Маркса с ул. Калинина.

Остальные обслуживающие учреждения размещены в проектируемом общественном центре.

Под всем пятном общественной и жилой застройки предусмотрены подземные стоянки для машин, а на территории жилых кварталов дополнительно запроектированы дополнительные гостевые стоянки.

Технико-экономические показатели участка территории и размещаемого нежилого объекта

| Наименование показателя | Ед. изм. | Параметры объекта |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка Общая площадь зданий в т.ч. наземная часть торговая площадь Функциональный состав помещений: торговые офисные помещения кинокомплекс гостиница рестран кафе подземная автостоянка Кол-во работающих по функциональным помещениям Площадь застройки Территория озеленения Проезды, асфальтовое покрытие Гостевые автостоянки Суммарное кол-во автомест: подземные автостоянки | га м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 чел. м2 м2 м2 м/мест м/мест | 5,67 66690 – 34170 9825 5370 9975 2850 4500 17600 4500 17380 24558 14762 – 2100 |