# 1. Область применения расчетных показателей           минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для

# населения городА ИвановА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования – это совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Иванова и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Иванова.

Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение градостроительными средствами (совокупностью расчетных показателей) безопасности и устойчивости развития городского округа, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территории от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормативы градостроительного проектирования – это совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации документов территориального планирования города Иванова (генерального плана) с учетом перспективы его развития, документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков).

Местные нормативы градостроительного проектирования на основе подготовки генерального плана распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территории города Иванова и направлены на устойчивое развитие территории, обеспечение ее пространственного развития, соответствующее качеству жизни населения, предусмотренные Стратегией развития городского округа Иванова до 2020 года, утвержденной Решением Ивановской городской Думы от 26 декабря 2008 года № 967 и Прогнозом социально экономического развития города Иванова на 2014 год и на период до 2016 года, утвержденным Постановление Администрации города Иванова от 25 октября 2013 года № 2337.

Областью применения нормативов градостроительного проектирования являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (документы территориального планирования, документация по планировке территории);

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля (мониторинг) соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории города Иванова;

- формирование критериев принятия органами местного самоуправления города Иванова решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования используются для принятия решений органами местного самоуправления при планировании и формировании социально-экономической политики и бюджета города Иванова, должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной (строительной) деятельности на территории города Иванова, физическими и юридическими лицами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в городе Иваново.

Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова, независимо от их организационно-правовой формы.

Местные нормативы градостроительного проектирования конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

2. Правила применения расчетных показателей             минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для

населения городА ИвановА

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования (генерального плана городского округа (ГП ГО) и документации по планировке территорий (ДПТ) (проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков) приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование нормируемого показателя | Единицы измерения | ГП ГО |  | ДПТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональное зонирование территории города Иванова |  |  |  |  |  |
| Функциональное зонирование территории городского округа | - | + |  | + |  |
| Зоны с особыми условиями использования территорий | - | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения | кВтч / чел. в год | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения | - | не нормируется |  |  |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов электроснабжения: |  |  |  |  |  |
| - расчетный показатель – нормативный размер земельного участка объекта по производству электроэнергии (показатели минимальной плотности застройки объектов по производству электроэнергии) | % | + |  | + |  |
| - расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели размеров охранных зон объектов по производству электроэнергии | м | + |  | + |  |
| - укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городского округа | кВт / чел. | + |  | + |  |
| - показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий | кВт / квартира | + |  | + |  |
| - показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов | кВт / дом | + |  | + |  |
| - укрупненные удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий массового строительства | кВт / ед. изм. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели ширины полос для воздушных линий электропередачи | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели площади земельных участков под опоры | м2 | + |  | + |  |
| - расчетные показатели – размеры охранных зон для линий электропередачи | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели – ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи | м | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования электрических сетей городского округа | по таблице 4.2.14 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистемах городского округа | по таблице 4.2.15 нормативов | + |  | + |  |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов теплоснабжения: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий | Вт / (м3·°C) | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования источников теплоснабжения на территории городского округа | по таблице 4.3.5 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимальной плотности застройки объектов теплоэнергетики | % | + |  | + |  |
| - расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки | га / объект | + |  | + |  |
| - размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики | м | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования объектов теплоэнергетики при отсутствии централизованной системы теплоснабжения | по таблице 4.3.9 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей на территории городского округа | по таблице 4.3.10 нормативов | + |  | + |  |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов газоснабжения (укрупненные показатели потребления газа) | м3 / год на 1 чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения | - | не нормируется |  |  |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов газоснабжения: |  |  |  |  |  |
| - годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения | МДж (тыс. ккал) / чел. в год | + |  | + |  |
| - нормативные параметры размещения пунктов редуцирования газа (ПРГ) | по таблице 4.4.5 нормативов | + |  | + |  |
| - расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету) | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели – минимальные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов до объектов, не относящихся к ним | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели – расстояние в свету от склада наполненных баллонов | м | + |  | + |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов водоснабжения: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения | л / сут. на 1 чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей | л / сут. на 1 чел | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе источников водоснабжения | по таблице 4.5.4 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе систем водоснабжения | по таблице 4.5.5 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе типа и схем размещения водозаборных сооружений | по таблице 4.5.6 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки | га / объект | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных водоводов и водопроводных сетей | по таблице 4.5.8 нормативов | + |  | + |  |
| Водоотведение (канализация): |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов водоотведения (канализации): |  |  |  |  |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации) | по таблице 4.6.1 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных сооружений | по таблице 4.6.2 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования снегоплавильных пунктов | по таблице 4.6.3 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой канализации: |  |  |  |  |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой канализации | по таблице 4.6.4 нормативов | + |  | + |  |
| - суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городского округа | м3 / сут. | + |  | + |  |
| Объекты связи: |  |  |  |  |  |
| Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения техническими объектами связи | - | не нормируется |  |  |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов связи: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели ширины полос земель для кабельных и воздушных линий связи | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели размеров земельных участков для сооружений связи | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели размеров охранных зон линий и сооружений связи | м | + |  | + |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи | по таблице 4.7.4 нормативов | + |  | + |  |
| - использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района | м | + |  | + |  |
| Размещение инженерных сетей: |  |  |  |  |  |
| - нормативные параметры градостроительного проектирования при размещении инженерных сетей | по таблице 4.8.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений | м | + |  | + |  |
| - расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении | м | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Объекты по обслуживанию пассажирских перевозок: |  |  |  |  |  |
| - затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы | мин | + |  | + |  |
| - классификация вокзалов по назначению | по таблице 5.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели пропускной способности и единовременной вместимости вокзалов | пасс. / ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей для вокзалов разных видов транспорта, размещаемых на свободных территориях | га / объект | + |  | + |  |
| - максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов по обслуживанию пассажирских перевозок | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов по обслуживанию пассажирских перевозок | га / объект | + |  | + |  |
| - нормативы градостроительного проектирования при размещении вокзалов, агентств, билетных касс | по таблице 5.2.6 нормативов | + |  | + |  |
| Сеть улиц и дорог городского округа: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования сети улиц и дорог городского округа: |  |  |  |  |  |
| - пропускная способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений (уровень автомобилизации) | единиц / 1000 чел. | + |  | + |  |
| - категории улиц и дорог городского округа в зависимости от расчетной скорости движения | - | + |  | + |  |
| - расчетные показатели для проектирования сети улиц и дорог городского округа | по таблице 5.3.4 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (плотности улично-дорожной сети) | км / км2 | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели расстояний при проектировании магистралей, улиц и проездов общегородской сети | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимальной ширины разделительных полос | м | + |  | + |  |
| - радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели ширины боковых проездов | м | + |  | + |  |
| - проектирование подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах) | м | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек | м | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования основных пешеходных коммуникаций | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных переходов | м | + |  | + |  |
| - классификация пересечений магистральных улиц | - | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений магистральных улиц и дорог в разных уровнях | по таблице 5.3.15 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий улиц и дорог | по таблице 5.3.16 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования транспортно-пересадочных узлов | по таблице 5.3.17 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественных пространств (площадей) | по таблице 5.3.18 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования мостов, эстакад и путепроводов | по таблице 5.3.19 нормативов | + |  | + |  |
| - нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования дорог производственных предприятий | по таблице 5.3.20 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети улиц и дорог на территории малоэтажной жилой застройки | по таблице 5.3.21 нормативов | + |  | + |  |
| Сеть общественного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта | по таблице 5.4.1 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов) | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов) | м, м2 | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для размещения водителей и обслуживающего персонала на линиях общественного пассажирского транспорта | м | + |  | + |  |
| Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств: |  |  |  |  |  |
| Уровень автомобилизации | автомобилей / 1000 чел. | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного хранения легковых автомобилей | по таблице 5.5.2 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для постоянного хранения легковых автомобилей | по таблице 5.5.3 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели санитарных разрывов от открытых автостоянок и паркингов до других объектов | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования многоэтажных автостоянок | по таблице 5.5.5 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков отдельно стоящих многоэтажных автостоянок для легковых автомобилей | м2 / автомобиль | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступ-ности объектов для временного хранения легковых автомобилей: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для временного хранения легковых автомобилей | машино-место / 1000 чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для временного хранения легковых автомобилей | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования открытых наземных стоянок для временного хранения легковых автомобилей | м2 / машино-место, м | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания (общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях): | м |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стоянок для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания | машино-мест / ед. изм. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для хранения и технического обслуживания подвижного состава общественного пассажирского транспорта | по таблице 5.5.10 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели земельных участков автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусных и троллейбусных парков | га / объект | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию, в том числе для технического осмотра транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов | по таблице 5.5.12 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов по техническому обслуживанию, в том числе для технического осмотра транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов | - | не нормируется |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов по техническому обслуживанию транспортных средств, автозаправочных станций, моечных пунктов | га / объект, м | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон |  |  |  |  |  |
| Классификация и размещение общественно-деловых зон: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон в зависимости от типов застройки и состава размещаемых объектов | по таблице 6.1.1 нормативов | + |  | + |  |
| Структура и типология общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и уровни обслуживания в городском округе | - | + |  | + |  |
| Нормативные параметры общественно-деловых зон: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели плотности застройки (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки, интенсивность использования территории) | коэффициент | + |  | + |  |
| - размещение транспортной инфраструктуры, в том числе мест хранения транспортных средств | по разделу 5 нормативов | + |  | + |  |
| - вместимость приобъектных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей | машино-мест / ед. изм. | + |  | + |  |
| - размещение приобъектных автостоянок | по таблице 6.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта | м | + |  | + |  |
| - дальность пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до объектов | м | + |  | + |  |
| - подъезды к объектам общественно-деловой зоны, в том числе грузового транспорта | по таблице 6.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов повседневного обслуживания, расположенных в общественно-деловых центрах на территории малоэтажной застройки: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными организациями | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков дошкольных организаций | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных организаций | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков общеобразовательных организаций | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивно-досуговыми комплексами | м2 общей площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков спортивно-досуговых комплексов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивно-досуговых комплексов | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену / 1000 чел. м2 общей площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков амбулаторно-поликлинических учреждений | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических учреждений | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками | м2 общей площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков аптек | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами повседневной торговли | м2 общей площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков объектов повседневной торговли | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов повседневной торговли | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания | рабочее место / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков объектов бытового обслуживания | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями связи | объект / участок | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков отделений связи | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений связи | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями банка | м2 общей площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков отделений банка | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений банка | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности опорными пунктами охраны порядка | объект / участок | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков опорных пунктов охраны порядка | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности опорных пунктов охраны порядка | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами местного самоуправления | объект / участок | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков центров местного самоуправления | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров местного самоуправления | м | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обслуживания открытой сети | по таблице 6.2.3 нормативов | + |  | + |  |
| Объекты обслуживания: |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) | м2 / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) | мин, ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами | м2 площади пола зала / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков спортивных залов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов | мин | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков помещений для физкультурно-оздоровительных занятий | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для физкультурно-оздоровительных занятий | мин | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами общего пользования | м2 зеркала воды / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков бассейнов общего пользования | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов общего пользования | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами | м2 площади пола зала / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков детско-юношеских спортивных школ | га на объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности многофункциональными физкультурно-оздоровительными комплексами, в том числе универсальными игровыми залами, плавательными бассейнами и крытыми ледовыми аренами | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, плавательных бассейнов и крытых ледовых арен | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, плавательных бассейнов и крытых ледовых арен | - | не нормируется |  |  |  |
| Объекты образования: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников | м2 зеркала воды / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков крытыми бассейнами для дошкольников | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями (начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков общеобразовательных организаций (начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) | м2/место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций (начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) | м, км | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков школ-интернатов | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами | % от общего числа школьников | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межшкольных учебно-производственных комбинатов | мин | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей | % от общего числа школьников | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков образовательными организациями дополнительного образования детей | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей | мин | + |  | + |  |
| Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | м2 / койку | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков стационаров для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | м2 / койку | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарными учреждениями (дневными стационарами) | коек / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков полустационарных учреждений (дневных стационаров) | га / объект, м2 / койку | + |  | + |  |
| - расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных учреждений (дневных стационаров) | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности хосписами | коек / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков хосписов | м2 / койку | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности хосписов | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлинической сетью, диспансерами без стационара | посещений в смену / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков амбулаторно-поликлинической сети, диспансеров без стационара | га / 100 посещений в смену, га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических сетей, диспансеров без стационара | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностическими центрами | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков консультативно-диагностических центров | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических центров | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кабинетами общей (семейной) практики | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков кабинетов общей (семейной) практики | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кабинетов общей (семейной) практики | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности станция (подстанциями) скорой помощи | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков станций (подстанций) скорой помощи | га / автомобиль, га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи | мин | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков аптек | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь | м2 общей площади на 1 ребенка | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков раздаточных пунктов молочных кухонь | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков детских лагерей | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков молодежных лагерей | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков оздоровительных лагерей для старшеклассников | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков дач дошкольных организаций | м2 / место | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций | - | не нормируется |  |  |  |
| Объекты культуры и искусства: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков помещений для куль-турно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности помещений для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями клубного типа | зрительских мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков культурно-досуговых учреждений клубного типа | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-досуговых учреждений клубного типа | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общедоступными универсальными библиотеками | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков общедоступных универсальных библиотек | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общедоступных универсальных библиотек | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками | объект / 1000 школьников | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков детских библиотек | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности юношескими библиотеками | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков юношеских библиотек | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности юношеских библиотек | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности музеями | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков музеев | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, галереями | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков выставочных залов, галерей | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, галерей | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности театрами | зрительских мест/1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков театров | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности театров | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности концертными залами, филармониями | объект / городской округ, мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков концертных залов, филармоний | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности концертных залов, филармоний | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности цирками, цирковыми организациями | объект / гор. округ, мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков цирков, цирковых организаций | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности цирков, цирковых организаций | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами | объект / 1000 чел., мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков кинотеатров | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парками культуры и отдыха | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков парков культуры и отдыха | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности парков культуры и отдыха | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными киноконцертными комплексами | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков культурно-развлекательных киноконцертных комплексов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-развлекательных киноконцертных комплексов | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности танцевальными залами | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков танцевальных залов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности танцевальных залов | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами, в том числе с искусственным льдом | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков универсальных спортивно-зрелищных залов, в том числе с искусственным льдом | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов, в том числе с искусственным льдом | ч | + |  | + |  |
| Объекты, необходимые для формирования архивных фондов: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования архивных фондов, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков муниципальных архивов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов | - | не нормируется |  |  |  |
| Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности отделениями почтовой связи | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков отделений почтовой связи | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности отделений почтовой связи | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межрайонными почтамтами | объект / отделения связи | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков межрайонных почтамтов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности межрайонных почтамтов | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности телефонной сетью общего пользования | абонентская точка / квартира | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков для телефонной сети общего пользования | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности телефонной сети общего пользования | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью радиовещания и радиотрансляции | радиоточка / квартира | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков для сети радиовещания и радиотрансляции | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети радиовещания и радиотрансляции | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сетью приема телевизионных программ | точка доступа / квартиру | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков для сети приема телевизионных программ | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети приема телевизионных программ | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами оповещения РСЧС | громкоговоритель | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков для систем оповещения РСЧС | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности систем оповещения РСЧС | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности АТС | объект / 1000 абонентских номеров | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков АТС | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности АТС | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности техническими центрами кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сети Интернет | - | не нормируется |  |  |  |
| Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами общественного питания: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами общественного питания, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания | мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков объектов общественного питания | га / 100 мест | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания | м | + |  | + |  |
| Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами торговли: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами торговли, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных товаров, непродовольственных товаров) | м2 торговой площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров) | га / 100 м2 торговой площади | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных товаров, непродовольственных товаров) | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности магазинами кулинарии | м2 торговой площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков магазинов кулинарии | га / 100 м2 торговой площади | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности магазинов кулинарии | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами | м2 торговой площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков рыночных комплексов | м2 / м2 торговой площади | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов | - | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции | м2 торговой площади / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции | м2 / м2 торговой площади | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции | - | не нормируется |  |  |  |
| Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами бытового обслуживания, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | рабочих мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков объектов бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | га / рабочие места | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности прачечными, в том числе: прачечными самообслуживания, фабриками-прачечными | кг белья в смену | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков прачечных, в том числе: прачечных самообслуживания, фабрик-прачечных | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности прачечных, в том числе: прачечных самообслуживания, фабрик-прачечных | мин | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности химчистками, в том числе: химчистками самообслуживания, фабриками-химчистками | кг вещей в смену | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков химчисток, в том числе: химчисток самообслуживания, фабрик-химчисток | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности химчисток, в том числе: химчисток самообслуживания, фабрик-химчисток | мин | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами | помывочных мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков банно-оздоровительных комплексов, бань, саун | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун | мин | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными предприятиями централизованного выполнения заказов | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков производственных предприятий централизованного выполнения заказов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных предприятий централизованного выполнения заказов | ч | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения |  |  |  |  |  |
| Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг и мест захоронения, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков бюро похоронного обслуживания | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности домами траурных обрядов | объект / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков домов траурных обрядов | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения | га / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков кладбищ традиционного захоронения | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности кладбище урновых захоронений после кремации | га / 1000 чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков кладбищ урновых захоронений после кремации | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, мест захоронения | - | не нормируется |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования мест захоронения | по таблице 7.2.2 нормативов | + |  | + |  |
| Объекты размещения, обезвреживания и утилизации твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов городского округа: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | объект / городской округ | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | - | не нормируется |  |  |  |
| Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов | кг (л) / чел. в год | + |  |  | + |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов | по таблице 7.3.3 нормативов | + |  |  | + |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования по размещению обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | по таблице 7.3.4 нормативов | + |  |  | + |
| Нормативы градостроительного проектирования жилых зон |  |  |  |  |  |
| Нормативы площади функционально-планировочных элементов жилых зон: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования функционально-планировочных элементов жилых зон | по таблице 8.1.1 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования типов жилой застройки приведены | по таблице 8.1.2 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры градостроительного проектирования по размещению в жилых зонах объектов нежилого назначения | по таблице 8.1.3 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры жилой застройки: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений | м2 / чел. | + |  | + |  |
| Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны | га / 1000 чел. | + |  | + |  |
| Виды жилищного фонда и их классификация по уровню комфортности | по таблице 8.2.3 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели для проектирования различных типов жилых домов, квартир с учетом уровня комфортности | м2 / чел., % | + |  | + |  |
| Распределение нового жилищного строительства на перспективу по типам застройки и этажности (структура) | % | + |  | + |  |
| Расчетная плотность населения территории жилого района | чел. / га | + |  | + |  |
| Расчетная плотность населения на территории квартала (микрорайона) | чел. / га | + |  | + |  |
| Максимальные показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона) | чел. / га | + |  | + |  |
| Расчетные показатели плотности застройки функционально-планировочных элементов жилых зон (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки) | коэффициент | + |  | + |  |
| Расчетные удельные показатели размера земельного участка на 1 чел. при проектировании жилых зданий | м2 / чел. | + |  | + |  |
| Удельные показатели размера земельного участка, приходящегося на 1 м2 общей площади жилых помещений | м2 / м2 | + |  | + |  |
| Обеспеченность площадками дворового благоустройства: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели удельных размеров площадок (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей, выгула собак, временной стоянки автотранспорта, дворового озеленения) | м2 / чел. |  |  | + |  |
| - минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей, выгула собак, временной стоянки автотранспорта, дворового озеленения) | м |  |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования нормируемых элементов территории жилых районов, кварталов (микрорайонов): |  |  |  |  |  |
| - минимальная удельная обеспеченность озелененными территориями квартала (микрорайона) | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - уровень озелененности территории в границах жилого района | % | + |  | + |  |
| - озеленение территорий различного назначения | % | + |  | + |  |
| - расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива | м | + |  | + |  |
| - обеспеченность контейнерами для отходов | кг (л) / чел. в год | + |  | + |  |
| - размер площадок для установки контейнеров | м2 | + |  | + |  |
| - расстояние от окон и дверей жилых зданий | м | + |  | + |  |
| - расстояние от детских учреждений, спортивных площадок, лечебных учреждений и мест отдыха населения | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также размеры их земельных участков | по подразделу 6.3 нормативов | + |  | + |  |
| - размер территории, необходимой для объектов повседневного обслуживания (участки общеобразовательных организаций, участки дошкольных организаций, участки объектов обслуживания) | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели улично-дорожной сети, сети общественного пассажирского транспорта, протяженность пешеходных подходов, параметры пешеходного движения | по разделу 5 нормативов | + |  | + |  |
| - обеспеченность местами хранения (постоянного и временного) автомобилей, размещение автостоянок на территории квартала (микрорайона), расстояния от жилых зданий до закрытых и открытых автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в автостоянки и выездов из них | по подразделу 5.5 нормативов | + |  | + |  |
| - размер территории, необходимой для автостоянок для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели объектов инженерных сетей | по разделу 4 нормативов | + |  | + |  |
| - условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | по разделу 17, 18 нормативов | + |  | + |  |
| - противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями | м | + |  | + |  |
| - расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями | м | + |  | + |  |
| Баланс территории квартала (микрорайона) | по таблице 8.2.13 нормативов | + |  | + |  |
| Баланс территории жилого района | по таблице 8.2.14 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования территорий малоэтажной жилой застройки: |  |  |  |  |  |
| - принципы планировочной организации при проектировании малоэтажной жилой застройки | - | + |  | + |  |
| - функционально-планировочные элементы жилой зоны малоэтажной застройки | по таблице 8.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - типы жилых зданий на территории малоэтажной застройки | по таблице 8.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - размещение в жилых зонах объектов нежилого назначения | по таблице 8.1.3 нормативов | + |  | + |  |
| - общая площадь малоэтажной, в том числе индивидуальной, жилой застройки | га / дом, га / квартиру | + |  | + |  |
| - расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для государственного и муниципального жилого фонда | м2/чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для малоэтажных жилых домов, находящихся в собственности граждан | м2/чел. | не нормируются |  |  |  |
| - распределение нового малоэтажного жилищного строительства по типам застройки | по таблице 8.2.5 нормативов | + |  | + |  |
| - коэффициент застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - коэффициент плотности застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - показатели расчетной плотности населения жилого района, квартала (микрорайона) малоэтажной, в том числе индивидуальной, жилой застройки | по таблице 8.3.2 нормативов | + |  | + |  |
| - предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства | га |  |  | + |  |
| - удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки в границах территории жилого района малоэтажной застройки | % | + |  | + |  |
| - размещение хозяйственных площадок в зонах индивидуальной жилой застройки | м | + |  | + |  |
| - размещение площадок для мусоросборников в зонах индивидуальной жилой застройки | м | + |  | + |  |
| - обеспеченность контейнерами для сбора мусора | контейнер / дом | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также размеры их земельных участков | по подразделу 6.3 нормативов | + |  | + |  |
| - размер территории, необходимой для объектов повседневного обслуживания (участки общеобразовательных организаций, дошкольных организаций, объектов обслуживания) | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели улично-дорожной сети, сети общественного пассажирского транспорта, параметры пешеходного движения на территории малоэтажной жилой застройки | по разделу 5 нормативов | + |  | + |  |
| - обеспеченность местами для хранения легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов, принадлежащих гражданам | % | + |  | + |  |
| - размещение автостоянок на территории с застройкой жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками | по таблице 8.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - размещение других видов транспортных средств (грузовых автомобилей, транспортных средств для перевозки людей) | по таблице 8.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - обеспеченность гостевыми автостоянками (открытыми площадками) для временного хранения и их размещение | машино-место / квартира, машино-место/дом | + |  | + |  |
| - территориальная доступность гостевых автостоянок | м | + |  | + |  |
| - обеспеченность приобъектными автостоянками для временного хранения легковых автомобилей работающих и посетителей | машино-мест | + |  | + |  |
| - общая стоянка транспортных средств в пределах общественного центра | машино-мест / 100 посетителей | + |  | + |  |
| - расчетные показатели объектов инженерных сетей | по разделу 4 нормативов | + |  | + |  |
| - условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | по разделу 17, 18 нормативов | + |  | + |  |
| - противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями | м | + |  | + |  |
| Нормируемые расстояния: - от стен индивидуальных, блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных сетей при организации колодцев на территории участка; | м | + |  | + |  |
| - от газорегуляторных пунктов до жилых домов; | м | + |  | + |  |
| - от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов; | м | + |  | + |  |
| - до границы соседнего земельного участка (по санитарно-бытовым условиям): - от стен индивидуального, блокированного дома; | м | + |  | + |  |
| - от постройки для содержания скота и птицы; | м | + |  | + |  |
| - от других построек (сарая, бани, гаражи и др.); | м | + |  | + |  |
| - от мусоросборников | м | + |  | + |  |
| - от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков; | м | + |  | + |  |
| - от стволов высокорослых деревьев; | м | + |  | + |  |
| - от стволов среднерослых деревьев; | м | + |  | + |  |
| - от кустарника; | м | + |  | + |  |
| - от дворового туалета до стен соседнего дома; | м | + |  | + |  |
| - от дворового туалета до источника водоснабжения (колодца); | м | + |  | + |  |
| - от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках | м | + |  | + |  |
| Расчетная плотность населения жилого района, квартала (микрорайона) малоэтажной, в том числе индивидуальной, жилой застройки | чел. / га | + |  | + |  |
| Развитие застроенных территорий |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры реконструкции застроенных территорий: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования при реконструкции исторически сложившихся районов: |  |  |  |  |  |
| - планировочная организация территорий при реконструкции исторически сложившихся районов | по таблице 9.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| - градостроительные характеристики, нормируемые в целях сохранения традиционной пространственной организации морфотипов застройки, представляющих историко-культурную ценность | по таблице 9.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| - показатели расчетной плотности населения | чел. / га | + |  | + |  |
| - численность населения квартала исторического центра в целом и по каждому из участков жилых зданий квартала | по таблице 9.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| - коэффициент застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - коэффициент плотности застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - размещение в ИСР объектов нежилого назначения | по таблице 9.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| - площадь озелененных территорий общего пользования | % | + |  | + |  |
| - площадь озелененных территорий участков жилых зданий | % | + |  | + |  |
| - обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размер) | по таблице 9.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| - обеспеченность контейнерами для отходов | кг (л) / чел. в год | + |  | + |  |
| - размещение контейнеров для отходов | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели обеспеченности объектами обслуживания населения, проживающего в реконструируемых кварталах | по подразделу 6.3 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели улично-дорожной сети при реконструкции существующих и проектировании новых улиц и дорог | м | + |  | + |  |
| - плотность сети улиц и дорог в ИСР и историческом центре | км / км2 | + |  | + |  |
| - количество мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в том числе принадлежащих инвалидам | машино-мест / 1000 чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели объектов инженерных сетей, в том числе подземных | по разделу 4 нормативов | + |  | + |  |
| - условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | по разделу 17, 18 нормативов | + |  | + |  |
| - противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями | м | + |  | + |  |
| Размещение контейнеров для сбора отходов в ИСР и историчес-ких центрах (минимальные расстояния до световых проемов) | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования при реконструкции периферийных районов городского округа | по таблице 9.2.2 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования производственных зон |  |  |  |  |  |
| Состав производственных зон, градостроительные категории, структурные элементы, границы производственных зон | - | + |  | + |  |
| Классификация, размещение и нормативные параметры производственных зон: |  |  |  |  |  |
| Классификация производственных зон по нормативным параметрам: |  |  |  |  |  |
| - по величине занимаемой территории | га | + |  | + |  |
| - по интенсивности использования территории | коэффициент | + |  | + |  |
| - по плотности застройки | м2 / га | + |  | + |  |
| - по коэффициенту застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - по процент застроенности | % | + |  | + |  |
| - по численности работающих | чел. | + |  | + |  |
| - по величине грузооборота | авт. / сут. | + |  | + |  |
| - по величине потребляемых ресурсов: |  |  |  |  |  |
| - водопотребление | тыс. м3 / сут. | + |  | + |  |
| - теплопотребление | Гкал / час | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования по размещению производственных зон и производственных объектов | - | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон: |  |  |  |  |  |
| - средние затраты времени на одну поездку от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся | мин | + |  | + |  |
| - территория, занимаемая площадками производственных и вспомогательных объектов, объектами обслуживания | % | + |  | + |  |
| - нормативный размер земельного участка промышленного предприятия | га | + |  | + |  |
| - показатели нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий | % | + |  | + |  |
| - коэффициент застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - коэффициент плотности застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - санитарно-защитные зоны производственных объектов | м | + |  | + |  |
| - противопожарные расстояния | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели объектов инженерных сетей | по разделу 4 нормативов | + |  | + |  |
| - удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения: - от ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час; | км | + |  |  |  |
| - от водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки | км | + |  |  |  |
| - сбор и удаление производственных и бытовых сточных вод на объектах производственной зоны | м3 | + |  | + |  |
| - размещение инженерных коммуникаций производственных объектов и их групп | по таблице 10.2.3 нормативов | + |  | + |  |
| - транспортные выезды и примыкания | по таблице 10.2.3 нормативов | + |  | + |  |
| - обслуживание общественным транспортом производственных территорий | по таблице 10.2.3 нормативов | + |  | + |  |
| - приобъектные автостоянки для работающих | машино-место / ед. изм | + |  | + |  |
| - размещение проходных пунктов | км | + |  | + |  |
| - расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов | м | + |  | + |  |
| - площадь участков озеленения | м2/работающего, % | + |  |  |  |
| - расстояния от производственных, административных зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений | м | + |  | + |  |
| - размеры площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих | м2 / работающего | + |  | + |  |
| - размещение площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих | - | + |  | + |  |
| Иные виды производственных зон (научно-производственные зоны и другие): |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования научно-производственных зон: |  |  |  |  |  |
| - состав научно-производственных зон | по таблице 10.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - размещение научно-производственных зон | по таблице 10.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - размещение научно-производственных учреждений за пределами научно-производственных зон | по таблице 10.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - размещение жилой застройки в научно-производственных зонах | по таблице 10.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| - коэффициент застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - коэффициент плотности застройки | коэффициент | + |  | + |  |
| - размеры земельных участков научных учреждений | га / 1000 м2 общей площади | + |  | + |  |
| - коэффициент плотности застройки участков научных учреждений естественных и технических наук; общественных наук | коэффициент | + |  | + |  |
| - площадь участков озеленения | м2 / работающего | + |  | + |  |
| - общая площадь озеленения | % | + |  | + |  |
| - приобъектные автостоянки для работающих | машино-мест / ед. изм. | + |  | + |  |
| - условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | по разделу 17, 18 нормативов | + |  | + |  |
| - противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры коммунально-складских зон: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры размещения складских объектов различного назначения | по таблице 10.4.1 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования коммунально-складских зон: |  |  |  |  |  |
| - показатели нормативной плотности застройки объектов, расположенных в коммунально-складских зонах | % | + |  | + |  |
| - размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, оптовой торговли | га / объект | + |  | + |  |
| - размеры земельных участков логистических центров и комплексов складов, предназначенных для обслуживания территорий городского округа | м2 / чел., га / объект | + |  | + |  |
| - размеры земельных участков коммунально-складских зон для обслуживания лечащихся и отдыхающих в санаториях и домах отдыха | м2 / лечащегося или отдыхающего, га / объект | + |  | + |  |
| - общая площадь хранилищ сельскохозяйственных продуктов в городском округе | м2 / семью, га / объект | + |  | + |  |
| - санитарно-защитные зоны объектов, расположенных в коммунально-складских зонах | м | + |  | + |  |
| - условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы инженерной транспортной инфраструктур, благоустройство и озеленение территории коммунально-складских зон | м, % | + |  | + |  |
| Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования складов (площадь складов, размеры земельных участков, размеры санитарно-защитных зон) | м2 / 1000 чел. м | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон |  |  |  |  |  |
| Состав объектов (зеленых насаждений) рекреационных зон по функциональному назначению | по таблице 11.1.1 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования рекреационных зон: |  |  |  |  |  |
| - удельный вес озелененных территорий различного назначения | % | + |  | + |  |
| - общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий квартала (микрорайона) жилой застройки | % | + |  | + |  |
| - площадь озелененных территорий общего пользования (парков, садов, бульваров, скверов), размещаемых на территории городского округа | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - суммарная площадь озелененных территорий общего пользования | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - доля озеленения деревьями в грунте | % | + |  | + |  |
| - увеличение суммарной площади озелененных территорий общего пользования за счет преобразования существующих лесных массивов в городские лесопарки | м2 / чел. | + |  | + |  |
| - доля крупных парков, лесопарков шириной 0,5 км и более в структуре озелененных территорий общего пользования | % | + |  | + |  |
| Расчетные показатели и параметры общего баланса озелененной территории | % | + |  | + |  |
| Расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования (минимальная площадь) | га | + |  | + |  |
| Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования парков (многофункциональные, спортивные, детские, семейные, прогулочные, мемориальные парки, парки-выс-тавки, парки искусств, зоологические парки, парки развлечений): |  |  |  |  |  |
| - соотношение озелененной и застроенной поверхностей | % | + |  | + |  |
| - рекомендуемые соотношения функциональных зон | % | + |  | + |  |
| - минимальная площадь парка | га | + |  | + |  |
| Расчетные удельные показатели для определения размера площади функциональной зоны многофункционального парка | м2 / посетителя | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования и размещения парков | по таблицам 11.2.4 и 11.2.6 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования (городских садов, бульваров и пешеходных аллей, скверов и прочих функциональных элементов) | по таблице 11.2.7 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования различных элементов рекреационных территорий | по таблице 11.2.8 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели – расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта) | м | + |  | + |  |
| Расчетные показатели предельной рекреационной нагрузки и максимально допустимого уровня территориальной доступности нового рекреационного объекта | чел. / га, м, мин | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования рекреационных объектов декоративного и утилитарного назначения | м2 / чел | + |  | + |  |
| Нормативные параметры зон туризма и отдыха: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры градостроительного проектирования специализированных зон массового отдыха | по таблице 11.3.1 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования многофункциональных рекреационных зон городского округа | по таблице 11.3.2 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон массового кратковременного отдыха населения | по таблице 11.3.3 нормативов | + |  | + |  |
| Классификация рекреационных объектов по уровню обслуживания и длительности пользования | по таблице 11.3.4 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели обеспеченности объектами общественных центров по обслуживанию зон отдыха | по таблице 11.3.5 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов: | по таблице 11.3.6 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории объектов рекреации (лесопарки, парки в зонах отдыха, туризма и лечения) | м | + |  | + |  |
| Комплексное благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| Площадки: |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок различного назначения, а также размеры их земельных участков: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности детскими площадками | м2 / чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков детских площадок | м2 / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности детских площадок | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м2 / чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков площадок для отдыха взрослого населения | м2 / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для отдыха взрослого населения | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными площадками | м2 / чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков спортивных площадок | м2 / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных площадок | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для установки мусоросборников | м2 / чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков площадок для установки мусоросборников | м2 / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для установки мусоросборников | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками для выгула собак | м2 / чел. | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков площадок для выгула собак | м2 / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок для выгула собак | м | + |  | + |  |
| Расстояния от границ площадок различного назначения до других объектов | м | + |  | + |  |
| Покрытия: |  |  |  |  |  |
| Нормативные требования к покрытиям поверхности | по подразделу 12.3 нормативов | + |  | + |  |
| Ограждения: |  |  |  |  |  |
| Нормативные требования к ограждениям | по подразделу 12.4 нормативов | + |  | + |  |
| Декоративное озеленение: |  |  |  |  |  |
| Нормы градостроительного проектирования и нормативные требования к декоративному озеленению | по подразделу 12.5 нормативов | + |  | + |  |
| Малые архитектурные формы: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования малых архитектурных форм (водные устройства, городская мебель, уличное коммунально-бытовое оборудование, уличное техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование) | по подразделу 12.6 нормативов | + |  | + |  |
| Наружное освещение: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования наружного освещения | по подразделу 12.7 нормативов | + |  | + |  |
| Рекламные конструкции: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования средств наружной рекламы: | по подразделу 12.8 нормативов | + |  | + |  |
| Некапитальные нестационарные сооружения: |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования некапитальных нестационарных сооружений | по подразделу 12.9 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| Состав зоны сельскохозяйственного использования | по таблице 13.1 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в зонах сельскохозяйственного использования: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, расположенными в производственных зонах сельскохозяйственного назначения | по таблице 13.2 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, расположенных в производственных зонах сельскохозяйственного назначения | по таблице 13.2 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности садоводческими, огородническими и дачными объединениями граждан | по таблице 13.2 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности участками для ведения личного подсобного хозяйства | по таблице 13.2 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности участков для ведения личного подсобного хозяйства | по таблице 13.2 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных зон сельскохозяйственного назначения на территории городского округа | по таблице 13.3 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных объектов производственной зоны | % | + |  | + |  |
| Размеры санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства | по таблице 13.6 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства | по таблице 13.7 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий |  |  |  |  |  |
| Особо охраняемые природные территории: |  |  |  |  |  |
| Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий для населения | по п. 14.1.1 нормативов | + |  | + |  |
| Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): |  |  |  |  |  |
| Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для населения | по п. 14.2.1 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций | м | + |  | + |  |
| Нормативные параметры и расчетные показатели для определения минимальных размеров территории объектов культурного наследия | м | + |  | + |  |
| Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Иванова от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории города Иванова от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков зданий административных, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. | по таблице 15.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | по таблице 15.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружениями гражданской обороны (убежища, укрытия) | мест / 1000 чел., оставшихся после эвакуации | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков защитных сооружений гражданской обороны (убежища, укрытия) | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежища, укрытия) | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % территории, требующей защиты | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др. | по таблице 15.1 нормативов | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков зданий для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др. | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий для размещения аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др. | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) | объект / м береговой линии | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объектов оказания первой медицинской помощи) | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объектов оказания первой медицинской помощи) | м | + |  | + |  |
| Мероприятия (объекты) по предупреждению чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |
| - мероприятия по защите населения и территорий города Иванова от воздействия чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий | по таблице 15.2 нормативов | + |  | + |  |
| - объекты для размещения органов управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС | по таблице 15.2 нормативов | + |  | + |  |
| - силы и средства городского звена территориальной подсистемы РСЧС Ивановской области | по таблице 15.2 нормативов | + |  | + |  |
| - места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | по таблице 15.2 нормативов | + |  | + |  |
| - силы и средства гражданской обороны | по таблице 15.3 нормативов | + |  | + |  |
| - мероприятия по гражданской обороне | по таблице 15.3 нормативов | + |  | + |  |
| - места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | по таблице 15.3 нормативов | + |  | + |  |
| Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера: |  |  |  |  |  |
| - защита от чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - защита от чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - защита от чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - защита от чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения населения | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - защита от чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - защита от чрезвычайных ситуаций на транспорте | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - защита от чрезвычайных ситуаций при внезапном обрушении зданий, сооружений | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - оповещение и информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания и его подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| - масштабная (локальная) эвакуация населения с части территории (всей территории), подверженной воздействию источника чрезвычайной ситуации в безопасные районы (места) | по таблице 15.4 нормативов | + |  | + |  |
| Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера: |  |  |  |  |  |
| - защита от эпидемий | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - сооружения и мероприятия для защиты от подтопления | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - сооружения и мероприятия для защиты от затопления | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - понижение уровня грунтовых вод | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - берегозащитные сооружения и мероприятия | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - противокарстовые мероприятия | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - инженерная подготовка территории | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - противопожарные мероприятия | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - оповещение и информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания и его подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| - масштабная (локальная) эвакуация населения с части территории (всей территории), подверженной воздействию источника чрезвычайной ситуации в безопасные районы (места) | по таблице 15.5 нормативов | + |  | + |  |
| Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений; объекты для организации охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков административных зданий | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий | по таблице 16.1 нормативов | не нормируется |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков складов материально-технического обеспечения | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения | по таблице 16.1 нормативов | не нормируется |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации охраны общественного порядка: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка | объект / административный участок | + | + |  |  |
| в том числе размеры земельных участков пунктов охраны общественного порядка | га / объект | + | + |  |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка | м | + | + |  |  |
| Объекты, необходимые для обеспечения мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения первичных мер пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности подразделениями пожарной охраны | по таблице 17.1 нормативов | + | + |  |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности подразделений пожарной охраны | м | + | + |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности источниками наружного противопожарного водоснабжения | по таблице 17.1 нормативов | + | + |  |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности источников наружного противопожарного водоснабжения | м | + | + |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дорогами (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | по таблице 17.1 нормативов | + | + |  |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дорог (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | м | + | + |  |  |
| Нормативы охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели объектов, необходимых для организации и осуществления программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды | объект / городской округ | + |  | + |  |
| в том числе размеры земельных участков зданий административных, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды | га / объект | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды | по таблице 18.1 нормативов | + |  | + |  |
| Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека: |  |  |  |  |  |
| - максимальный уровень шумового воздействия | дБА | + |  | + |  |
| - максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | ПДК | + |  | + |  |
| - максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | ПДУ | + |  | + |  |
| - загрязненность сточных вод | по таблице 18.2 нормативов | + |  | + |  |
| Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия на среду и человека при отводе земельных участков под застройку | по таблице 18.3 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования при размещении производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | по таблице 18.4 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования при размещении производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха | по таблице 18.5 нормативов | + |  | + |  |
| Санитарно-защитные зоны производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека | м | + |  | + |  |
| Расчетные показатели при проектировании водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов | м | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования зон режимных объектов |  |  |  |  |  |
| Нормативные параметры размещения режимных объектов | по разделу 19 нормативов | + |  | + |  |
| Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| Нормативы градостроительного проектирования объектов для обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | по разделу 20 нормативов | + |  | + |  |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения: |  |  |  |  |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными жилыми зданиями или группами квартир для инвалидов-колясочников | чел. / 1000 чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных жилых зданий или групп квартир для инвалидов-колясочников | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности гостиницами, мотелями, пансионатами, кемпингами | % жилых мест | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов | по таблице 20.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности центрами социального обслуживания инвалидов | мест / тыс. чел. | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности центров социального обслуживания инвалидов | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общественными зданиями и сооружениями различного назначения | % общей вмести-мости или расчет-ного количества посетителей | + |  | + |  |
| в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей | % общего количества | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общественных зданий и сооружений различного назначения | по таблице 20.1 нормативов | + |  | + |  |
| в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей | по таблице 20.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности специализированными учреждениями, предназначенными для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | по таблице 20.1 нормативов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | ч | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками на участках объектов обслуживания | % машино-мест | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок на участках объектов обслуживания | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов | % мест для автотранспорта инвалидов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автостоянками около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций | % мест для автотранспорта инвалидов | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автостоянок около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций | м | + |  | + |  |
| - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности остановками специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов | % | + |  | + |  |
| - расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов | м | + |  | + |  |
| Нормативы градостроительного проектирования по размещению объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения | по таблице 20.2 нормативов | + |  | + |  |