Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета. | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 1987 | Котельная №17 | Отопление Р = 2,8/2,1 Т = 95/70 ГВС Р = 1,6/0,7 Т = 61/54 |  |  | 0,948 |  |  | г. Иваново ул. 5 Снежная, 3. | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.1 |  | Котел «Универсал-6М» |  | 1 |  | 0,352 |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.2 |  | Котел «Универсал-6М» |  | 1 |  | 0,298 |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.3 |  | Котел «Универсал-6М» |  | 1 |  | 0,298 |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.4 |  | Насосы ГВС К 8/18 | G=8 м3/ч Н=18 м | 1 | 1,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.5 |  | Насос ГВС TPD 32-230/2 | G=8 м3\ч Н=18м | 1 | 0,75 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.6 |  | Насос сетевой NB 40-125/116 | G=40,2 3/ч Н=12,9 м | 1 | 2,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.7 |  | Насос сетевой 3К 65-50-160 | G=25 м3/ч Н=32 м | 1 | 5,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.8 |  | Насос сетевой NB 50-125/135 | G=75,2м3/ч Н=18,7 м | 1 | 5,5 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.9 |  | Подогреватель ГВС 05 ОСТ 34-588-68 | S=4,44м2 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.10 |  | Бак-аккумулятор | V=10м3 | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.11 |  | Вентилятор дутьевой |  | 2 | 2,2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.12 |  | Схема ХВО Комплексон |  |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |
| 17.13 |  | Дымовая труба сталь 5-6мм | высота от земли 32м, высота ствола 29,9м, диаметр 520мм, | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Ершов С.К. |  |