Теплогенерирующие  энергоустановки.

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 43 | 2007 | Котельная №43 | Отопление Р = 2,2/1,8 Т = 95/70 |  |  | 0,344 |  |  | г. Иваново ул.9Линия,1/26 | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. | Работает в автоматическом режиме |
| 43.1 |  | Котел «Хопер-100А» |  | 1 |  | 0,086 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.2 |  | Котел «Хопер-100А» |  | 1 |  | 0,086 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.3 |  | Котел «Хопер-100А» |  | 1 |  | 0,086 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.4 |  | Котел «Хопер-100А» |  | 1 |  | 0,086 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.5 |  | Насос сетевой DPH-180/340.65Т | G=7,2-42 м3/ч H=17,8-10м | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.6 |  | Насос подпиточный DPH-120/250.40Т | G=2,4-14,4 м3/ч H=11-2,2м | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.7 |  | Насос ГВС (резервный) ВРН-120/280.50Т | G=4,2-30 м3/ч H=11,3-2,6м | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.8 |  | Насос резервный Wilo Star RS 25/6 | G=3.5 м3/ч H=6 м | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.9 |  | Подогреватель пластинчатый ТП 50 (6BМ + 6PМ) | S=1.44 м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.10 |  | Фильтр магнитный | D=40 мм | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 43.11 |  | Дымовая труба высота 21,5мм, диаметр 426мм, сталь |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |