Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 39 | 2008 | Котельная №39 | Отопление Р = 4,0/2,0 Т = 95/70 |  |  | 0,386 |  |  | г. Иваново ул. 2Ягодная, 31 | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. | Работает в автоматическом режиме |
| 39.1 |  | Котел водогрейный Vitoplex 300 | Производительность N =0.193 Гкал/ч (225кВт) | 1 |  | 0,193 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.2 |  | Котел водогрейный Vitoplex 300 | Производительность N =0.193 Гкал/ч (225кВт) | 1 |  | 0,193 |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.3 |  | Горелка газовая «Weishaupt WM-G 10/1-A» | Q=147-245 кВт | 2 | 0.39 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.4 |  | Насос сетевой воды «Wilo» | G=8.8м3/ч, H=25м в.ст. | 2 | N=2.2 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.5 |  | Насос циркуляционный котлов «Wilo» | G=7.8м3/ч, H=8м в.ст. | 2 | N=0.35кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.6 |  | Насос исходной воды «Wilo» | G=2.5м3/ч, H=20м в.ст. | 1 | N=0.55кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.7 |  | Установка ХВО «ГидроТехИнжиниринг» | G=0.2м3/ч | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.8 |  | Автоматическая установка умягчения «ГидроТехИнжиниринг» | G=0.2м3/ч | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.9 |  | Мембранный расширительный бак для системы отопления «АДЛ» | V=200л | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |
| 39.10 |  | Бак | V=20л. | 2 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Тупицын А.Е. |  |