Теплогенерирующие  энергоустановки

| Реги- страц. № | Дата учета | Наименование тепловой энергоустановки или теплопровода | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  |  | Место расположения | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Ф.И.О. ответственного лица | Дата снятия с учета, реконструкции тепловой энергоустановки (примечание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Произво-дительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) | Теплопотреблени (Гкал/час, т/час) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | 2006 | Котельная №41 | Отопление Р =4,5/3,4 Т = 95/70 ГВС Р = 3,4/2,2 Т = 61/59 |  |  | 0,88 |  |  | г. Иваново ул. Сахарова П.И, 56 | Мастер СЭК | Власов С.Н. | Работает в автоматическом режиме |
| 41.1 |  | Водогрейный котел КВ-Г-0,63-95 с газовой горелкой Р 60М |  | 1 |  | 0,54 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.2 |  | Водогрейный котел КВ-ГМ-0,4-95 с горелкой НР-60 |  | 1 |  | 0,34 |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.3 |  | Пластинчатый водоподогреватель «Ридан» НН-04-16 |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.4 |  | Рециркуляционные насосы: Котловой GRUPS65-180F Сетевой «Wilo-IL 40/160-4/2» | G=28 м³/ч, H=10.5м G= 20 м³/ч, Н=30 м | 1 2 | 1,55кВт 4 кВт (4.6) |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.5 |  | Насос ГВС «Wilo-AG IPN 40/160-2.2/2» | G=6 м³/ч, Н=34 м.в.ст. | 2 | 2,2 кВт (3) |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.6 |  | Насос холодной воды «Wilo AG MP 605-DM/B» | G= 86 м³/ч, Н=55 м.в.ст. | 1 | 1,1 кВт |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.7 |  | Фильтр | Ду=50 |  |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.8 |  | Аккумуляторный Бак ГВС | V=10м³ S=28 м2 | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.9 |  | Бак хранения дизельного топлива | V=10м³ | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.10 |  | Система дозировки воды «Комплексон-6» |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.11 |  | Система обработки воды «Термит» |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.12 |  | ГРУ с регулятором РДНК-400М |  | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |
| 41.13 |  | Дымовая труба, сталь. | высота ствола 31,815 м, диаметр устья 353 мм | 1 |  |  |  |  |  | Мастер СЭК | Власов С.Н. |  |