Утверждаю: Начальник УЖКХ

Лукин А.С. __________________

Техническое задание

на изготовление, установку детского игрового оборудования

| № | Наименование товара | Характеристика товара с указанием комплектности | Ед. изм |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урна с металл. вставкой | Размеры: 440*440, Н=600 Материалы: железобетон, метал, водоэмульсионная краска. Комплектация: железобетонная окрашенная урна с металлической оцинкованной вставкой. | # шт. |  | 1 |  |
| 2 | Скамья на ж/б ножках | Размеры: 1950*450 Н=470 Материалы: металл, дерево, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: скамья из ошлифованного и окрашенного бруса на металлическом каркасе с железобетонными ножками | # шт. |  | 1 |  |
| 3 | Скамья на металлических ножках | Размеры: 1950*370 Н=420 Материалы: металл, дерево, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: скамья из ошлифованной и окрашенной доски на металлическом каркасе | # шт. |  | 1 |  |
| 4 | Диван на металлических ножках | Размеры: 1150*640 Н=830 Материалы: металл, дерево, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: диван со спинкой из ошлифованной и окрашенной доски на металлическом каркасе | # шт. |  | 5 |  |
| 5 | Качалка-балансир «Малая» | Размеры:2100*440 Н=900 Материалы: влагостойкая фанера, метал, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: качалка-балансир на металлическом дугообразном основании с двумя сиденьями со спинкой, поручнями для рук и 2-мя резиновыми амортизаторами под основанием сиденья | # шт. |  | 11 |  |
| 6 | Качели на мет. стойках с гибкой подвеской | Размеры: 3300*1200 Н=1800 Материалы: металл, дерево, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: качели на металлических стойках с 1-й подвеской на цепях с резиновым или пластиковым сиденьем | # шт. |  | 15 |  |
| 7 | Качели на мет. стойках «Средние» | Размеры: 1600*1360 Н=1870 | # шт. |  | 17 |  |
|  |  | Материалы: металл, дерево, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация: качели на металлических стойках с жёсткой подвеской и сиденьем со спинкой. |  |  |  |  |
| 8 | Карусель | Размеры: D=1630 H=630 | # шт. | # 2 |  |  |
|  |  | Материалы: дерево, влагостойкая фанера, металл, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация: карусель, выполненная на металлическом каркасе, вращающемся на валу с подшипниками, пол карусели из окрашенной влагостойкой фанеры, на каркасе карусели поручни с 6-ю сиденьями. |  |  |  |  |
| 9 | Песочница большая 4241 | Размеры:3130*9139 H=550 Материалы: металл, дерево, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация:8 клееных из бруса столбцов, 26 досок ,16 металлических уголков | # шт. | # 2 |  |  |
| 10 | Песочница малая 4242 | Размеры:1400*1400 Н=330 Материалы: металл, дерево, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: Бортовые доски 8 шт., Накрывочные доски 4 шт., Металлический уголок 4 шт. | # шт. | # 11 |  |  |
| 11 | Детский игровой комплекс «мини» | Размеры: 3200*3250 Н=2590 Материалы: дерево, металл, влагостойкая фанера, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций подпятник, оцинкованный на нижних основаниях столбов, двухкомпонентная и порошковая краска Комплектация: детский игровой комплекс, предназначенный для детей дошкольного возраста, несущая конструкция которого выполнена на клееных из бруса столбах. В составе комплекса входит лестница с перилами, горка со скатом из цельного листа нержавеющей стали и безопасными бортиками по краям Н= 0,6 м., мостик-переход с перилами и Лиана. Детализация узлов конструкции выражена фигурными фанерными вставками разного цвета. | # шт. | # 10 |  |  |
| 12 | Детский игровой комплекс | Размеры: 4350*4700 Н=3720 Материалы: дерево, металл, влагостойкая фанера, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций подпятник, оцинкованный на нижних основаниях столбов, двухкомпонентная и порошковая краска Комплектация: Детские игровые комплексы предназначены для детей и подростков от 6 до 12 лет, несущая конструкция которого выполнена на клееных из бруса столбах. В составе комплекса входит лестница с перилами, горка со скатом из цельного листа нержавеющей стали и безопасными бортиками по краям Н= 1,5 м., Трап-барабан с перекладиной и верёвкой H=1.2м. В=0.9м, Спираль наклонная (6-ть колец) Н=1.5м. В=0.9м. Купол металлический арочный. | # шт. | # 1 |  |  |
| 13 | Детский игровой комплекс | Размеры: 4850*5800 Н=3640 Материалы: дерево, металл, влагостойкая фанера, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций подпятник, оцинкованный на нижних основаниях столбов, двухкомпонентная и порошковая краска. Комплектация: Детские игровые комплексы предназначены для детей и подростков от 6 до 12 лет, несущая конструкция которого выполнена на клееных из бруса столбах ,в количестве 10 шт.. В составе комплекса входит лестница с перилами, горка со скатом из цельного листа нержавеющей стали и безопасными бортиками по краям Н=1,5 м., Рукоход прямой металлический H=1.9м. В=0.9м, Спираль наклонная (6-ть колец) Н=1.5м. В=0.9м. Шест-спираль L=2.6м. В=0.9м, альпинистская стенка с перекладиной и верёвкой, Купол имеет форму пирамиды | # шт. | # 4 |  |  |
| 14 | Гимнастический городок 6304 | Размеры: 3548*3700, Н=2490мм. Материалы: дерево, влагостойкая фанера, металл, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций подпятник, оцинкованный на нижних основаниях столбов, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: гимнастический городок на клееных из бруса стойках в количестве 8 шт., в состав которого входят: канат и кольца гимнастические, металлический шест, турник и брусья параллельные, шест-спираль L=2800мм. В=1140мм, Лестница из полипропиленового каната с металлическим сердечником. Рукоход | # шт. | # 1 |  |  |
| 15 | Гимнастический городок | Размеры: 2540*2540, Н=2400мм. | # шт. | # 1 |  |  |
|  |  | Материалы: дерево, влагостойкая фанера, металл, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций подпятник, оцинкованный на нижних основаниях столбов, порошковая и двухкомпонентная краска. |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация: гимнастический городок на клееных из бруса стойках, в состав которого входят: канат и кольца гимнастический, стенка альпиниста из фанеры, металлический шест, турник и перекладины для лазания, лестница и сетка-паутинка из полипропиленового каната с металлическим сердечником размером 2340*2340мм |  |  |  |  |
| 16 | Комбинированная установка | Размеры: 4700*2580, Н=3300мм. Материалы: дерево, влагостойкая фанера, металл, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций подпятник, оцинкованный на нижних основаниях столбов, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: гимнастический городок на клееных из бруса стойках в количестве 4 шт., в состав которого входят: Альпинистская стенка с перекладиной и верёвкой, Рама с консолью для баскетбольного щита, Щит баскетбольный, Кольцо баскетбольное, Сетка полипропиленовая для футбольных ворот из полипропиленового каната с металлическим сердечником размером 3000*1800мм | # шт. | # 1 |  |  |
| 17 | Гимнастический комплекс «Каскад» | Размеры: 3700*3500, Н=2850мм. Материалы: металл, влагостойкая фанера, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска Комплектация: детский спортивный комплекс на металлическом сборном каркасе с фанерными вставками для лазания | # шт. | # 1 |  |  |
| 18 | Теннисный стол | Размеры: 2700*1500, Н=840 Материалы: металл, влагостойкая фанера, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, оцинковочное железо Комплектация: теннисный стол на сборном металлическом каркасе и жёстко закрепленной перегородкой для мяча на игровом столе из влагостойкой фанеры. | # шт. | # 1 |  |  |