| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Л. Кумача, д.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 283,975 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 798,12 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 38,574 тыс.руб |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 6,9 | 154,68 | 1,51 |  | 0 | 1067,29 |  | 1056,87 |  | 10,42 |  |  | 0 | 24,39 |  | 168,291 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 153,17 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 10,005 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: по готовым прогонам | 6,9 | 3648,5 | 175,14 |  | 3095,33 | 25174,65 |  | 2608,41 |  | 1208,47 |  |  | 21357,78 | 54,3145 |  | 374,77005 |
|  | (0) | ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25; Мат=4522,73-(27,75-16,77)*130; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=1,19*1,25 | 100 м2 кровли | 378,03 | 10,21 |  |  |  |  |  |  | 70,45 |  |  |  | 1,4875 |  | 10,26375 |
| 3 | ТЕРр58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 0,4 | 5435,95 | 111,27 |  | 4438,34 | 2174,38 |  | 354,54 |  | 44,51 |  |  | 1775,34 | 138,49 |  | 55,396 |
|  | (0) |  | 100 м2 сменяемой обрешетки | 886,34 | 10 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1,12 |  | 0,448 |
| 3.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 1,132 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-18-02 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 2,04 | 1584,56 | 27,82 |  | 1139,97 | 3232,5 |  | 850,21 |  | 56,75 |  |  | 2325,54 | 65,12 |  | 132,8448 |
|  | (0) |  | 100 м2 сменяемой обрешетки | 416,77 | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 0,28 |  | 0,5712 |
| 4.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 4,3044 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-20-07 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 0,07 | 1880,2 | 4,6 |  | 1276,67 | 131,61 |  | 41,93 |  | 0,32 |  |  | 89,37 | 87,18 |  | 6,1026 |
|  | (0) |  | 100 м | 598,93 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0056 |
| 5.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0028 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 0,08 | 5344,02 | 18,19 |  | 4659,67 | 427,52 |  | 53,29 |  | 1,46 |  |  | 372,77 | 101,24 |  | 8,0992 |
|  | (0) |  | 100 м покрытий | 666,16 | 3,13 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,35 |  | 0,028 |
| 6.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,04752 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр58-2-01 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 0,03 | 2198,9 | 14,58 |  | 0 | 65,97 |  | 65,53 |  | 0,44 |  |  | 0 | 341,3 |  | 10,239 |
|  | (0) |  | 100 окон | 2184,32 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,168 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 3 | 338,3 | 30,59 |  | 255,33 | 1014,9 |  | 157,14 |  | 91,77 |  |  | 765,99 | 7,6245 |  | 22,8735 |
|  | (0) | ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 | 1 слуховое окно | 52,38 | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,275 |  | 0,825 |
| 8.1 | 203-9156 | Приборы оконные | 3 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны | 0,08 | 10202,68 | 24,13 |  | 9574,78 | 816,21 |  | 48,3 |  | 1,93 |  |  | 765,98 | 91,7585 |  | 7,34068 |
|  | (0) | ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 | 100 м2 проемов | 603,77 | 0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,225 |  | 0,018 |
| 10 | ССЦ10.2007 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 11,1 до 12 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 11,9 | 74,55 | 0 |  | 0 | 887,15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 34105,03 |  | 5236,22 |  | 1416,07 |  |  | 27452,77 | 785,95683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,21 |  |  |  | 12,15955 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 5236,22*7,25 |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |  |  | 37963 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1416,07*3,3 |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 4673 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 27452,77*4,27 |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 117223 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  | 420*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 21 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161187 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (205,44+4,36)*7,25*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 1518 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (205,44+4,36)*7,25*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 815 |  |
| Кровли. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (2608,41+70,45)*7,25*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 19717 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (2608,41+70,45)*7,25*0,5525 |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  | 10731 |  |
| Крыши, кровли при капитальном ремонте. Ремонт (1, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (2422,37+9,4)*7,25*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 13755 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (2422,37+9,4)*7,25*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 11460 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 34990 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 34990 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 23006 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 23006 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219183 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 219183*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219183 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 219183*0,01122 |  |  |  |  |  |  | 1,122% |  |  |  | 2459 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221642 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 221642*0,02 |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 4433 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226075 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  | 226075*0,0645 |  |  |  |  |  |  | 6,45% |  |  |  | 14582 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240657 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 240657*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 43318 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283975 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |