- Заказчик: МОУ «Лицей №21»

Заказ 6 (923)/08							Утверждаю:____________________

_______________________________

_______________________________

(дата, подпись, должность заказчика)

- Ведомость

объемов работ к сметной документации на капитальный ремонт

фасада здания лицея № 21 по улице Арсения, д. 33/16 в г. Иваново

(в осях 1-3, 1-2, А-Б и В-Г)

| № п/п | Наименование работ, затрат | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Ремонт лицевой поверхности кирпичной кладки наружных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте до 1м² (включая карнизы) Тоже, площадью в одном месте более 1м² Тоже, оконных откосов наружных в осях Б-В Оштукатуривание отрем. участков стен цементным раствором Ремонт штукатурки наружных стен гладких фасадов цементно-известковым раствором площадью до 5 м², толщиной слоя до 20мм с лесов (20% от общей площади фасадов) Тоже, ремонт штукатурки наружных столбов входов (4 шт.) Тоже, потолков входов отдельными местами площадью до 1м² Отбивка штукатурки потолков, столбов входов Оштукатуривание потолков входов цементно-известковым раствором Тоже, стен, столбов входов Насечка поверхностей стен фасадов по кирпичу под штукатурку Устройство основания под штукатурку из сетки штукатурной | м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² м² | 12,8 7,5 11,9 20,3 363,1 12,5 16,2 96,0 30,0 66,0 371,8 371,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Подготовка поверхности фасадов под окраску фасадными красками (включая вентшахту): 10.1. очистка вручную от старой краски в/эм. с лесов 10.2. шпаклевка простых фасадов с лесов 10.3. огрунтовка простых фасадов с лесов 10.4. заделка трещин цементно-известковым раствором 10.5 окраска фасада Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных заполнений за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% только со стороны фасада с лесов Смена дверных старых наружных деревянных полотен и коробок на новые металлические двери с теплоизоляцией (2 шт.) (разм.3,2х1,4) Смена обделок (парапет) шириной до 0,4м из стали оцинкованной Тоже, отливов из стали оцинкованной для окон и кондиционеров Смена покрытия кровли из оцинкованной стали входов с настенными желобами и свесами с укладкой гидроизоляционного слоя Смена частей водосточных труб с укреплением: 15.1. прямых звеньев с лесов 15.2. колен 15.3. отливов 15.4. воронок Облицовка наружной стены фасада плиткой керамической фасадной на цементном растворе Окраска ранее окрашенных металлических оконных решеток масляными красками за 2 раза (3 шт.) Заделка выбоин в бетонных крыльцах Устройство бетонной подготовки (стяжки) толщиной 30мм крылец Покрытие крылец плиткой керамической на цементном растворе Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной до 40мм молотками отбойными Разборка щебеночного основания отмостки Устройство основания из щебня толщиной 10см под отмостку (длина-165м) | м² м² м² м м² м² окрашиваем. поверх-ти м² м м м² м шт. шт. шт. м² м² место м² м² м² м³ м² | 1443,8 1815,6 1815,6 185,0 1815,6 220,5 9,0 102,8 245,0 37,5 226,0 32,0 17,0 17,0 29,0 8,5 11,0 38,6 38,6 123,8 12,38 123,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 29 30 | Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 3см, шириной 75см (длина-165м) Установка и разборка лесов наружных для отделочных работ Отвозка строительного мусора на расстояние до 20 км Составила Т.Л. Скрябина | м² м² т | 123,8 1815,6 52,0 |  |