| «Согласовано» «Утверждаю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ГУК» Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________ Конов Ю.Н. ____________________ Маннов О.Г. «______» _____________ 2009 г. «______»______________ 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт металлической кровли по адресу г.Иваново ул.Сакко д.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 2759,069 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 6205,36 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 426,641 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 1 кв. 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр58-14-01 | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами |  | 18,12 | 1844,65 | 132,51 |  | 626,9 | 33425,06 |  | 19664,55 |  | 2401,08 |  |  | 11359,43 | 148,46 |  | 2690,0952 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий | 1085,24 | 24,83 |  |  |  |  |  |  | 449,92 |  |  |  | 2,78 |  | 50,3736 |
| 1.1 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  | 12,8652 |  |  |  | 36960 |  |  |  |  |  |  |  | 475497,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм |  | 18 | 5435,95 | 111,27 |  | 4438,34 | 97847,1 |  | 15954,12 |  | 2002,86 |  |  | 79890,12 | 138,49 |  | 2492,82 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки | 886,34 | 10 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 1,12 |  | 20,16 |
| 2.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 50,94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-5-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон |  | 0,2 | 3002,46 | 35,14 |  | 2693,41 | 600,49 |  | 54,78 |  | 7,03 |  |  | 538,68 | 39,87 |  | 7,974 |
|  | (0) |  |  | 100 м | 273,91 | 3,13 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 0,35 |  | 0,07 |
| 4 | ТЕРр58-5-02 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен |  | 0,3 | 3790,36 | 64,82 |  | 2624,9 | 1137,11 |  | 330,19 |  | 19,45 |  |  | 787,47 | 160,21 |  | 48,063 |
|  | (0) |  |  | 100 м | 1100,64 | 5,63 |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 0,63 |  | 0,189 |
| 4.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,798 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-2-02 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных |  | 0,04 | 1994,1 | 14,58 |  | 0 | 79,76 |  | 79,18 |  | 0,58 |  |  | 0 | 309,3 |  | 12,372 |
|  | (0) |  |  | 100 окон | 1979,52 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 0,224 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон |  | 4 | 338,3 | 30,59 |  | 255,33 | 1353,2 |  | 209,52 |  | 122,36 |  |  | 1021,32 | 7,6245 |  | 30,498 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 |  | 1 слуховое окно | 52,38 | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 0,275 |  | 1,1 |
| 7 | ТЕР10-01-012-01 | Устройство деревянных жалюзийных решеток |  | 0,06 | 3117,2 | 67,69 |  | 2758,96 | 187,03 |  | 17,43 |  | 4,06 |  |  | 165,54 | 41,745 |  | 2,5047 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,65*1,15; ЭММ=54,15*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0,56*1,25 |  | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 290,55 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,7 |  | 0,042 |
| 8 | ТЕРр58-4-01 | Разборка парапетных решеток |  | 2,48 | 96,1 | 2,27 |  | 0 | 238,33 |  | 232,7 |  | 5,63 |  |  | 0 | 14,8 |  | 36,704 |
|  | (0) |  |  | 100 м парапетных решеток | 93,83 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 8.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 1,984 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 0,66 | 8635,34 | 41,14 |  | 7703,42 | 5699,32 |  | 587,91 |  | 27,15 |  |  | 5084,26 | 129,6625 |  | 85,57725 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=774,59*1,15; ЭММ=32,91*1,25; ЗПм=2,07*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 890,78 | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  | 0,3375 |  | 0,22275 |
| 10 | ТЕРр58-10-02 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек |  | 1,5 | 618,91 | 7,68 |  | 2,55 | 928,37 |  | 913,02 |  | 11,52 |  |  | 3,83 | 88,6 |  | 132,9 |
|  | (0) |  |  | 100 м | 608,68 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 0,08 |  | 0,12 |
| 10.1 | Прайс код 119318 | км вс труба ф100 1м цинк |  | 171,75 |  |  |  | 116,1 |  |  |  |  |  |  |  | 19940,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр58-10-04 | Смена частей водосточных труб: колена с люлек |  | 0,4 | 930,99 | 7,68 |  | 2,04 | 372,4 |  | 368,51 |  | 3,07 |  |  | 0,82 | 134,1 |  | 53,64 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. | 921,27 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  | 0,08 |  | 0,032 |
| 11.1 | Прайс код 119317 | км вс колено ф100 цинк |  | 40 |  |  |  | 64,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2569,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр58-10-07 | Смена частей водосточных труб: воронки с люлек |  | 0,1 | 832,06 | 7,68 |  | 2,04 | 83,21 |  | 82,23 |  | 0,77 |  |  | 0,2 | 119,7 |  | 11,97 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. | 822,34 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,08 |  | 0,008 |
| 12.1 | Прайс код 119316 | км вс воронка ф100 цинк |  | 10 |  |  |  | 127,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1279,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр58-10-05 | Смена частей водосточных труб: смена отливов (отметов) |  | 0,1 | 374,52 | 7,68 |  | 2,04 | 37,45 |  | 36,48 |  | 0,77 |  |  | 0,2 | 53,1 |  | 5,31 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. | 364,8 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,08 |  | 0,008 |
| 13.1 | Прайс код 119322 | отлив 2м 100мм цинк |  | 10 |  |  |  | 106,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1067,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр60-10-01 | Исправление кладки дымовой трубы |  | 5,6 | 143,89 | 9,99 |  | 33,32 | 805,78 |  | 563,25 |  | 55,94 |  |  | 186,59 | 14,77 |  | 82,712 |
|  | (0) |  |  | 100 кирпичей | 100,58 | 0,71 |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |  |  | 0,08 |  | 0,448 |
| 14.1 | Прайс лист | Кирпич |  | 0,56 |  |  |  | 10169,49 |  |  |  |  |  |  |  | 5694,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 999-9900 | Строительный мусор |  | 2,856 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр61-31-01 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб |  | 0,42 | 2147,76 | 2,63 |  | 1160,94 | 902,06 |  | 413,36 |  | 1,1 |  |  | 487,59 | 131,4 |  | 55,188 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности | 984,19 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16 | ТЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий керамзитом |  | 98 | 67,39 | 45,44 |  | 0 | 6604,22 |  | 2151,1 |  | 4453,12 |  |  | 0 | 3,496 |  | 342,608 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=19,09*1,15; ЭММ=36,35*1,25; ЗПм=2,94*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,34*1,25 |  | 1 м3 утеплителя | 21,95 | 3,68 |  |  |  |  |  |  | 360,64 |  |  |  | 0,425 |  | 41,65 |
| 16.1 | Прайс код 314005 | керамзит |  | 100,94 |  |  |  | 1529,66 |  |  |  |  |  |  |  | 154403,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ01.2009 Табл.2.6 | Вывоз строительного мусора на 20 км. |  | 56,81 | 162,88 | 0 |  | 0 | 9253,21 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 150300,89 |  | 41658,33 |  | 9116,49 |  |  | 99526,05 | 6090,93615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,78 |  |  |  | 114,42335 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 41658,33*10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 416583 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 9116,49*4,25 |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 38745 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 99526,05*5,12 |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  | 509573 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660454 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 660454*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 33023 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9253 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1667631 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (226,95+5,72)*10*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 2323 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (226,95+5,72)*10*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 1246 |  |
| Кровли. Ремонт (9, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2739,01+362,35)*10*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 31485 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2739,01+362,35)*10*0,5525 |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  | 17135 |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (37715,76+633,73)*10*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 299203 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (37715,76+633,73)*10*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 249272 |  |
| Печные работы при ремонте. Ремонт (14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (563,25+3,98)*10*0,78*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  | 4159 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (563,25+3,98)*10*0,63 |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  | 3574 |  |
| Теплоизоляционные работы. Ремонт (17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*10*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*10*0,595 |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 0 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (413,36+0)*10*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 3070 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (413,36+0)*10*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2067 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 340240 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 340240 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 273294 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 273294 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2281165 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 2281165*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2281165 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 2281165*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2281165 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2281165 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  | 2281165*0,025 |  |  |  |  |  |  | 2,5% |  |  |  | 57029 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2338194 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 2338194*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 420875 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2759069 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2759069 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| «Согласовано» «Утверждаю» Генеральный директор ООО «ГУК» Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново. _________________ Конов Ю.Н. ____________________ Маннов О.Г. «______» _____________ 2009 г. «______»______________ 2009 г.. Ведомость объемов работ. |
| --- |
| на ремонт металлической кровли по адресу г.Иваново ул.Сакко д.41 |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами | 100 м2 покрытий |
|  | 1/18,12 | 18,12 |
| 2 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки |
|  | 2/18 | 18 |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м |
|  | 3/0,2 | 0,2 |
| 4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен | 100 м |
|  | 4/0,3 | 0,3 |
| 5 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон |
|  | 5/0,04 | 0,04 |
| 6 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно |
|  | 6/4 | 4 |
| 7 | Устройство деревянных жалюзийных решеток | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |
|  | 7/0,06 | 0,06 |
| 8 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток |
|  | 8/2,48 | 2,48 |
| 9 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |
|  | 9/0,66 | 0,66 |
| 10 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек | 100 м |
|  | 10/1,5 | 1,5 |
| 11 | Смена частей водосточных труб: колена с люлек | 100 шт. |
|  | 11/0,4 | 0,4 |
| 12 | Смена частей водосточных труб: воронки с люлек | 100 шт. |
|  | 12/0,1 | 0,1 |
| 13 | Смена частей водосточных труб: смена отливов (отметов) | 100 шт. |
|  | 13/0,1 | 0,1 |
| 14 | Исправление кладки дымовой трубы | 100 кирпичей |
|  | 14/5,6 | 5,6 |
| 15 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности |
|  | 15/0,42 | 0,42 |
| 16 | Утепление покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя |
|  | 16/98 | 98 |