| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| на монтаж лифтов |  |  |
| Сметная стоимость: | 618.119 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 501.900 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 116.219 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.140 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 44.749 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 06.2006 г. |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3=1.296, Н4=1.296, Н5=1.296 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц03-05-004-1 | Лифт грузовой назначения общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения к кабины 0,5 м/с, грузоподъемность, кг 500 | шт. |  | 1 | 54 979.81 | 54 980 |
|  |  | Начисления: Н11=2 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 879.984 | 879.984 | 38.6400 | 34 003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51.36048 | 51.36048 | 48.9600 | 2 515 |
| 1. 3. | Х02-0101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.ч | 47.65392 | 47.65392 | 278.24 | 13 259 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.96 | 2 333 |
| 1. 4. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 3.70656 | 3.70656 | 371.38 | 1 377 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.96 | 181 |
| 1. 5. | Х03-0404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кH (т) | маш.ч | 47.65392 | 47.65392 | 34.03 | 1 622 |
| 1. 6. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35.00496 | 35.00496 | 15.45 | 541 |
| 1. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3.70656 | 3.70656 | 295.14 | 1 094 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 1. 8. | С101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0.0015 | 0.0015 | 30 569.64 | 46 |
| 1. 9. | С101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0.00015 | 0.00015 | 35 991.04 | 5 |
| 1. 10. | С101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0001 | 0.0001 | 39 040.20 | 4 |
| 1. 11. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0015 | 0.0015 | 21 392.48 | 32 |
| 1. 12. | С101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 115 | 115 | 12.25 | 1 409 |
| 1. 13. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.015 | 0.015 | 58.81 | 1 |
| 1. 14. | С101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0.1 | 0.1 | 75.62 | 8 |
| 1. 15. | С101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 50 | 50 | 14.16 | 708 |
| 1. 16. | С101-9502 | Лента киперная | 10 м | 2 | 2 | 15.02 | 30 |
| 1. 17. | С110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.014 | 0.014 | 16 653.00 | 233 |
| 1. 18. | С113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0025 | 0.0025 | 26 071.50 | 65 |
| 1. 19. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0001 | 0.0001 | 105 105.00 | 11 |
| 1. 20. | С411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 216.3 | 216.3 | 1.20 | 260 |
| 1. 21. | С500-9264-2 | Трубки электромонтажные из поливинилхлоридного пластиката марки ХВТ-5 УХЛ2,5 внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0.8 | 0.8 | 72.45 | 58 |
| 1. 22. | С500-9308-1 | Лента стяжная зубчатая У-653 | кг | 0.2 | 0.2 | 20.80 | 4 |
| 1. 23. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.15 | 0.15 | 179.50 | 27 |
| 1. 24. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.5 | 0.5 | 249.22 | 125 |
| 1. 25. | С999-9999 | Масса оборудования | т | 5.2 | 5.2 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 20 450 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 19 720 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95 150 |
| 2. | Ц03-05-004-6 | Уменьшать на каждую остановку, более или менееуказанных в характеристике лифта, грузоподъемность, кг 500 | шт. |  | -1 | 2 830.18 | -2 830 |
|  |  | Начисления: Н11=2 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 53.6544 | -53.6544 | 38.6400 | -2 073 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.4536 | -0.4536 | 48.9600 | -22 |
| 2. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.4536 | -0.4536 | 371.38 | - 168 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.96 | -22 |
| 2. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2.09952 | -2.09952 | 15.45 | -32 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4536 | -0.4536 | 295.14 | - 134 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 2. 6. | С101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12- (14) мм | т | 0.0006 | -0.0006 | 30 569.64 | -18 |
| 2. 7. | С101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0.00002 | -0.00002 | 35 991.04 |  |
| 2. 8. | С101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.00007 | -0.00007 | 39 040.20 | -3 |
| 2. 9. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0014 | -0.0014 | 21 392.48 | -30 |
| 2. 10. | С101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 19 | -19 | 12.25 | - 233 |
| 2. 11. | С101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.015 | -0.015 | 58.81 |  |
| 2. 12. | С101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0.07 | -0.07 | 75.62 | -5 |
| 2. 13. | С101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 3 | -3 | 14.16 | -42 |
| 2. 14. | С101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0.3 | -0.3 | 15.02 | -5 |
| 2. 15. | С110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.001 | -0.0009999 | 16 653.00 | -17 |
| 2. 16. | С113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0008 | -0.0008 | 26 071.50 | -21 |
| 2. 17. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.00005 | -0.00005 | 105 105.00 | -5 |
| 2. 18. | С500-9264-2 | Трубки электромонтажные из поливинилхлоридного пластиката марки ХВТ-5 УХЛ2,5 внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0.11 | -0.11 | 72.45 | -8 |
| 2. 19. | С500-9308-1 | Лента стяжная зубчатая У-653 | кг | 0.01 | -0.01 | 20.80 |  |
| 2. 20. | С522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.03 | -0.03 | 179.50 | -5 |
| 2. 21. | С544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.08 | -0.08 | 249.22 | -20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | -1 173 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | -1 131 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -5 135 |
| 3. | Ц03-05-004-1 | Демонтаж лифт грузовой назначения общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения к кабины 0,5 м/с, грузоподъемность, кг 500 | шт. |  | 1 | 15 568.44 | 15 568 |
| 3. 1. | З000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 263.9952 | 263.9952 | 38.6400 | 10 201 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15.408144 | 15.408144 | 48.9600 | 754 |
| 3. 3. | Х02-0101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.ч | 14.296176 | 14.296176 | 278.24 | 3 978 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.96 | 700 |
| 3. 4. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 1.111968 | 1.111968 | 371.38 | 413 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.96 | 54 |
| 3. 5. | Х03-0404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кH (т) | маш.ч | 14.296176 | 14.296176 | 34.03 | 486 |
| 3. 6. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10.501488 | 10.501488 | 15.45 | 162 |
| 3. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1.111968 | 1.111968 | 295.14 | 328 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 6 135 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 5 916 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 619 |
| 4. | Ц03-05-004-6 | уменьшать на каждую остановку, более или менееуказанных в характеристике лифта, грузоподъемность, кг 500 | шт. |  | -1 | 722.39 | - 722 |
| 4. 1. | З000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 16.09632 | -16.09632 | 38.6400 | - 622 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.13608 | -0.1360799 | 48.9600 | -7 |
| 4. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.13608 | -0.1360799 | 371.38 | -51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.96 | -7 |
| 4. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.629856 | -0.629856 | 15.45 | -10 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.13608 | -0.1360799 | 295.14 | -40 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | - 352 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | - 340 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -1 414 |
| 5. | П1 пр-лист. | Стоимость лифта больничного на 5-ть остановок г/п 500кг | шт. |  | 1 | 501 900.00 | 501 900 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 568 896 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 501 900 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 501 900 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 66 996 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 1-4) |  |  |  |  |  | 25 059 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1-4) |  |  |  |  |  | 24 164 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 116 219 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 618 119 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 25 059 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 24 164 |
|  | Ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=2 - по стр. 1-4) |  |  |  |  |  | 60 |

| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |