| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| на капитальный ремонт канализации к жилому дому №7 по ул. 15 Проезд в г. Иванове |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 600.949/2 787,139 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 6.074 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 51.850 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на 2й квартал 2006г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е01-01-009-14 Разработка грунта в траншеях экскаватором емк.0,5м3 в отвал в отвал, 1000 м3 | 1.135 | 4 190.18 | 4 190.18 | 4 756 |  | 4 756 |  |  |
|  |  |  |  | 432.26 |  |  | 491 | 39.53 | 44.86655 |
|  | Поправки: ЭМ: =3953*1.06-432.26; ЗПМ: *0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е01-02-063-2 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа гру нтов 2 - добор, 100 м3 | 0.35 | 4 088.80 | 1 767.46 | 1 431 | 812 | 619 | 337.896 | 118.2636 |
|  |  |  | 2 321.34 | 1 001.38 |  |  | 350 | 91.2 | 31.92 |
|  | Начисления: Н5=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-061-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 | 2.3 | 586.12 |  | 1 348 | 1 348 |  | 97.2 | 223.56 |
|  |  |  | 586.12 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-033-2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0.94 | 895.25 | 895.25 | 842 |  | 842 |  |  |
|  |  |  |  | 91.72 |  |  | 86 | 8.87 | 8.3378 |
| 7. | Е01-01-033-8 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2, 1000 м3 | 0.94 | 442.07 | 442.07 | 416 |  | 416 |  |  |
|  |  |  |  | 45.29 |  |  | 43 | 4.38 | 4.1172 |
| 8. | Е01-02-005-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 9.4 | 348.69 | 262.61 | 3 278 | 809 | 2 469 | 12.53 | 117.782 |
|  |  |  | 86.08 | 23.44 |  |  | 220 | 3.04 | 28.576 |
| 12. | Е66-39-2 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 150 мм на dн 225 мм; dу 200 мм на dн 280 мм, 100 м | 1.9185 | 155 768.20 | 113 583.30 | 298 841 | 22 103 | 217 910 | 1433.9 | 2750.9372 |
|  |  |  | 11 520.89 | 4 763.01 |  |  | 9 138 | 330.499 | 634.06233 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =107154.06*1.06-4763.01; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е66-39-5 Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками"Вип-Лайнер": с изменением диаметра dу 300 мм на dн 315 мм, 100 м | 0.3075 | 178 442.08 | 108 765.05 | 54 871 | 3 471 | 33 445 | 1404.9 | 432.00675 |
|  |  |  | 11 287.88 | 4 567.44 |  |  | 1 404 | 317.199 | 97.538693 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =102608.53*1.06-4567.44; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е66-36-1 Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром d 100 - 200 мм, шт. | 6 | 1 416.27 | 122.29 | 8 498 | 212 | 734 | 4.53 | 27.18 |
|  |  |  | 35.32 | 13.11 |  |  | 79 |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =115.36*1.06-13.11; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е66-35-1 Очистка участка трубы диаметром до 600 мм, шт. | 6 | 178.89 | 165.28 | 1 073 | 60 | 992 | 1.28 | 7.68 |
|  |  |  | 9.98 | 9.00 |  |  | 54 | 1.05 | 6.3 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =155.93*1.06-9; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е66-36-6 Kонтроль поддержания заглушки в сутки, шт. | 6 | 237.73 | 204.51 | 1 426 | 199 | 1 227 | 4.26 | 25.56 |
|  |  |  | 33.22 | 18.86 |  |  | 113 | 1.1 | 6.6 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.81; ЭМ: =192.94*1.06-18.86; ЗПМ: *0.81; М: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е22-03-001-5 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, т | 0.371 | 22 514.17 | 12 847.38 | 8 353 | 1 172 | 4 766 | 353.8 | 131.2598 |
|  |  |  | 3 159.43 | 1 066.67 |  |  | 396 | 103.16 | 38.27236 |
| 20. | Е16-02-005-5 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм - перепад в колодце, 100 м | 0.08 | 9 098.26 | 230.12 | 728 | 50 | 18 | 79.75 | 6.38 |
|  |  |  | 627.63 | 3.82 |  |  |  | 0.37 | 0.0296 |
| 22. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 5.2 | 11.86 |  | 62 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е16-02-005-8 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм - перепад в колодце, 100 м | 0.0185 | 26 391.98 | 481.46 | 488 | 26 | 9 | 185.92 | 3.43952 |
|  |  |  | 1 426.01 | 10.65 |  |  |  | 1.03 | 0.019055 |
| 25. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.6465 | 10.66 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 стремянок, 100 м2 | 0.04 | 984.97 | 3.22 | 39 | 20 |  | 71.06 | 2.8424 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.0004 |
| 27. | Е22-01-006-3 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм - переключение существующей канализации, км | 0.027 | 4 708.93 | 793.64 | 127 | 74 | 21 | 371 | 10.017 |
|  |  |  | 2 745.40 | 37.07 |  |  | 1 | 3.63 | 0.09801 |
| 28. | С103-0634 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм,, м | 27 | 134.64 |  | 3 635 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е22-01-006-5 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм на переключение существующей канализации, км | 0.012 | 6 053.80 | 798.44 | 73 | 40 | 10 | 454 | 5.448 |
|  |  |  | 3 359.60 | 37.07 |  |  |  | 3.63 | 0.04356 |
| 30. | С103-0636 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм,, м | 12 | 203.70 |  | 2 444 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е22-01-006-6 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм на переключение существующей канализации, км | 0.003 | 10 452.95 | 4 091.92 | 31 | 11 | 12 | 510 | 1.53 |
|  |  |  | 3 774.00 | 224.43 |  |  | 1 | 20.91 | 0.06273 |
| 33. | С103-0637 Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм,, м | 3 | 290.86 |  | 873 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е22-01-006-5 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 150 мм, км | 0.012 | 2 494.82 | 479.06 | 30 | 24 | 6 | 454 | 5.448 |
|  |  |  | 2 015.76 | 22.24 |  |  |  | 3.63 | 0.04356 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е22-01-006-3 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм, км | 0.027 | 2 123.42 | 476.18 | 57 | 44 | 13 | 371 | 10.017 |
|  |  |  | 1 647.24 | 22.24 |  |  | 1 | 3.63 | 0.09801 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е22-01-006-6 Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 200 мм, км | 0.003 | 4 719.55 | 2 455.15 | 14 | 7 | 7 | 510 | 1.53 |
|  |  |  | 2 264.40 | 134.66 |  |  |  | 20.91 | 0.06273 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е23-03-002-2 Разборка круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца 1 м, 10 м3 | 1.941 | 1 218.88 | 371.61 | 2 366 | 1 645 | 721 | 143.12 | 277.79592 |
|  |  |  | 847.27 | 23.38 |  |  | 45 | 2.83 | 5.49303 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е23-03-001-4 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 0.647 | 13 757.67 | 2 932.60 | 8 901 | 750 | 1 897 | 158.68 | 102.66596 |
|  |  |  | 1 159.95 | 202.77 |  |  | 131 | 19.61 | 12.68767 |
| 39. | Е23-03-001-6 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых, 10 м3 | 2.936 | 13 048.63 | 2 071.54 | 38 311 | 2 395 | 6 082 | 111.6 | 327.6576 |
|  |  |  | 815.80 | 118.81 |  |  | 349 | 11.49 | 33.73464 |
| 40. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,59 м КЦ10-6, м | 8.4 | 583.66 |  | 4 903 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,89 м, м | 7.2 | 583.66 |  | 4 202 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С445-3410-1 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,1 м КЦО-1, м | 1.3 | 371.83 |  | 483 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С445-3410-2 Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,29 м КЦ10-3, м | 0.3 | 583.66 |  | 175 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С445-3420 Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев КЦО3, м3 | 1.7 | 1 822.61 |  | 3 098 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С103-0754 Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый, шт. | 15 | 563.82 |  | 8 457 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, т | 0.293 | 9 944.55 |  | 2 914 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.147 | 984.97 | 3.22 | 145 | 74 |  | 71.06 | 10.44582 |
|  |  |  | 506.66 | 0.57 |  |  |  | 0.01 | 0.00147 |
| 63. | Е01-02-027-5 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 вокруг колодцев, 1000 м2 | 0.084 | 845.01 |  | 71 | 71 |  | 123 | 10.332 |
|  |  |  | 845.01 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.084 | 2 437.49 | 2 320.64 | 205 | 9 | 195 | 15.72 | 1.32048 |
|  |  |  | 101.55 | 13.86 |  |  | 1 | 13.88 | 1.16592 |
| 65. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 9.24 | 54.71 |  | 505 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см, 100 м2 | 0.84 | 1 325.27 | 626.91 | 1 113 | 428 | 527 | 70.51 | 59.2284 |
|  |  |  | 509.08 | 58.98 |  |  | 50 | 7.65 | 6.426 |
| 67. | С408-0385 Камень булыжный, м3 | 9.24 | 201.37 |  | 1 861 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка труб, т | 1.2 | 10.77 | 10.77 | 13 |  | 13 |  |  |
| 69. | СССЦ-II/2006 стр. Погрузка мусора от колодцев, т | 46.6 | 10.77 | 10.77 | 502 |  | 502 |  |  |
| 70. | Х310-10 Отвозка строительного мусора на 10км, т | 47.8 | 19.52 | 19.52 | 933 |  | 933 |  |  |
| 71. | Е22-01-012-3 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм для перекачки стоков, км | 0.34 | 10 109.64 | 5 786.29 | 3 437 | 1 265 | 1 967 | 446 | 151.64 |
|  |  |  | 3 719.64 | 695.87 |  |  | 237 | 82.07 | 27.9038 |
| 72. | С103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, м | 340 | 52.76 |  | 17 937 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат |  |  |  | 8 880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | =( 26.38 ) * 340 |  |  |  |  |
| 75. | Е22-02-003-3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0.34 | 6 888.88 | 1 584.09 | 2 342 | 579 | 539 | 225 | 76.5 |
|  |  |  | 1 703.25 | 1.39 |  |  |  | 0.18 | 0.0612 |
| 77. | С101-0612 Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т | 1.1288 | 3 920.40 |  | 4 425 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е22-01-012-3 Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм, км | 0.34 | 5 703.56 | 3 471.77 | 1 939 | 759 | 1 180 | 446 | 151.64 |
|  |  |  | 2 231.78 | 417.52 |  |  | 142 | 82.07 | 27.9038 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.6; ЗПМ: *0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Е27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, 100 м3 | 0.03125 | 581.99 | 498.97 | 18 | 3 | 16 | 13.22 | 0.413125 |
|  |  |  | 83.02 | 38.52 |  |  | 1 | 3.79 | 0.1184375 |
| 81. | Е27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 | 0.0125 | 6 662.73 | 5 459.87 | 83 | 15 | 68 | 179.8 | 2.2475 |
|  |  |  | 1 202.86 | 355.89 |  |  | 4 | 45.63 | 0.570375 |
| 82. | Е27-04-001-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 | 0.0375 | 2 437.19 | 2 320.64 | 91 | 4 | 87 | 15.72 | 0.5895 |
|  |  |  | 101.55 | 133.86 |  |  | 5 | 13.88 | 0.5205 |
| 83. | С408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.125 | 54.71 |  | 226 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Е27-04-006-3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего, 1000 м2 | 0.0125 | 3 956.01 | 3 676.68 | 49 | 3 | 46 | 33.15 | 0.414375 |
|  |  |  | 218.13 | 292.85 |  |  | 4 | 29.53 | 0.369125 |
| 85. | Е27-04-006-2 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего, 1000 м2 | 0.0125 | 5 927.20 | 5 594.37 | 74 | 3 | 70 | 36.63 | 0.457875 |
|  |  |  | 241.03 | 445.20 |  |  | 6 | 44.75 | 0.559375 |
| 86. | Е27-04-006-4 (к=5) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3, 1000 м2 | -0.0625 | 280.77 | 280.77 | -18 |  | -18 |  |  |
|  |  |  |  | 23.09 |  |  | -1 | 2.51 | -0.156875 |
| 87. | С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 | 46.4625 | 101.97 |  | 4 738 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | С408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 0.1875 | 145.43 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Е27-06-020-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.0125 | 3 334.49 | 2 809.32 | 42 | 4 | 35 | 38.3 | 0.47875 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 3 | 19.08 | 0.2385 |
| 90. | Е27-06-020-4 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 | 0.0125 | 3 334.49 | 2 809.32 | 42 | 4 | 35 | 38.3 | 0.47875 |
|  |  |  | 296.83 | 201.78 |  |  | 3 | 19.08 | 0.2385 |
| 91. | С410-0005 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип А, т | 1.275 | 447.48 |  | 571 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | С410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б, т | 1.275 | 513.81 |  | 655 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 509 588 | 38 493 | 283 167 |  | 5055.1873 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 357 |  | 1018.8841 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 472 032 | 38 417 | 283 140 |  | 5045.3678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 357 |  | 1018.8354 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 25 869 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 6-8; %=80 - по стр. 3, 5, 63; %=108 - по стр. 12-14, 16, 17; %=130 - по стр. 18, 27, 29, 32, 34-39, 71, 75, 78; %=105 - по стр. 26, 48; %=142 - по стр. 64, 66, 80-82, 84-86, 89, 90) |  |  |  | 57 378 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 1, 6-8; %=38.25 - по стр. 3, 5, 63; %=68 - по стр. 12; %=50 - по стр. 13, 14, 16, 17; %=75.65 - по стр. 18, 27, 29, 32, 34-39, 71, 75, 78; %=46.75 - по стр. 26, 48; %=80.75 - по стр. 64, 66, 80-82, 84-86, 89, 90) |  |  |  | 33 832 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 563 242 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 914 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 914 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 34 642 | 76 | 27 |  | 9.81952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048655 |
|  | . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 8 880 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 20, 23) |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 20, 23) |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 34 793 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 600 949 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 8 880 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 57 475 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 33 886 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2Й КВАРТАЛ 2006Г: |  |  |  | 2 096 059 | 215 946 | 838 174 74 933 |  |  |
|  | 1. основная з.плата 38493*5,61=215946 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. механизмы 283167*2,96=838174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. материалы 187928*2,92=548750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Н.Р. 57475*5,61*0,94=303089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. С.П. 33886*5,61=190100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – 1,1% |  |  |  | 23 057 |  |  |  |  |
|  | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,75%*1,1=1,925% |  |  |  | 40 793 |  |  |  |  |
|  | ЗАТРАТЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – 1% |  |  |  | 21 191 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 281 100 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНАДЗОРА - 1,4% |  |  |  | 30 535 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 211 635 |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 97 572 |  |  |  |  |
|  | ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  | 2 100 |  |  |  |  |
|  | АВТОРСКИЙ НАДЗОР – 0,2% |  |  |  | 4 362 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 315 669 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ – 2% |  |  |  | 46 313 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 361 982 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 425 157 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 2 787 139 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ – 8880*3,02 |  |  |  | (26 818) |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта: |  | В.Е. Артемьев |
| --- | --- | --- |
| Начальник сметного отдела: |  | Н.В. Пономарева |
| Составил: |  | Г.Г. Тупицина |