Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506900

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ КНС N8 ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО                     ФОРМА 4

(САМОТЕЧНЫЙ)

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Ш.33.01.98 ГП ИНВ.197049 Л.1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ              44,56 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ         143 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА       1,459 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ               165 М2

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ                  270,06 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Е0101-30-2 -Устройство дорожного корыта        0,1248    891,76    891,76       111       -         111      -          -

бульдозером с перемещением на             --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м=                                           -       153,92                            19     14,55         2

1000м3

2 Е0101-14-2 -Погрузка грунта от дорожного       0,1248   6635,49   6444,93       828        23       804     23,87         3

корыта экскаватором с ковшом              --------- ---------                     --------- --------- ---------

вместимостью 0,4м3 на                        186,22    732,46                            91     69,23         9

автомобили-самосвалы=

1000м3

3 С312-15    -Транспортировка грунта на          224,68     12,51      -         2811       -         -        -          -

15км=                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

Т                        -         -                              -        -          -

4 Е0101-16-2 -Работа на отвале, группа           0,1277    410,42    373,34        52         4        48       4,2         1

грунтов 2-3=                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

1000м3                  32,74     49,28                             6      4,66         1

5 Е2703-8-4  -Разборка покрытий и оснований       0,165   9674,08   7957,88      1596       283      1313    206,77        34

асфальтобетонных                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

=                                           1716,19    534,03                            88     52,47         9

100м3

6 Е311-1-148 -ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА НА              36,3      3,84      3,84       139       -         139      -          -

А/МАШИНЫ=                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ТН                       -         0,37                            13      -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 С312-15    -ОТВОЗКА МУСОРА НА 15КМ=              36,3     12,51      -          454       -         -        -          -

Т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

8 Е2704-1-1  -Устройство подстилающих и          0,6143   2622,29   2465,28      1611        89      1514     18,08        11

выравнивающих слоев оснований             --------- ---------                     --------- --------- ---------

из песка                                     144,81    204,23                           125     15,96        10

=

100м3

9 408-0141   -Стоимость песка=                    61,43     59,99      -         3685       -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10 Е2704-6-1  -Устройство оснований толщиной      0,1725  27110,96   5020,43      4677        60       866      42,5         7

15 см из щебня фракции 40-70              --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм  до 98,1  МПа )                           346,83    622,87                           107     48,24         8

однослойных

)=

1000м2

11 Е2704-6-4  -Добавляется 15см к пред. п.=        0,165  23579,57   4112,57      3891       -         679      -          -

К=15                              1000м2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

-       519,74                            86      2,89       -

12 Е2704-6-4  -Исключается 10см из                0,0075 -15719,71  -2741,72      -118       -         -21      -          -

К=10        расц.Е2704-6-1=                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

1000м2                   -       -346,5                            -3     -2,89       -

13 Е2706-20-6 -Устройство покрытия толщиной        0,165  45003,13   2737,15      7426        70       452     44,04         7

4 см из горячих                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

асфальтобетонных смесей                      423,72    301,46                            50     21,92         4

пористых крупнозернистых,

плотность каменных материалов

2,5-2,9 т/м3

=

1000м2

14 Е2706-21-6 -Добавлляется 1см к пред.п.=         0,165  10494,06      6,72      1732       -           1      0,21       -

К=2                               1000м2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

2      -                              -        -          -

15 Е2706-20-1 -Устройство покрытия толщиной        0,165  55145,06   2743,61      9099        70       453     44,04         7

4 см из горячих                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

асфальтобетонных смесей                      423,72    301,93                            50     21,99         4

плотных мелкозернистых типа

АБВ, плотность каменных

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                             33506900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

материалов 2,5-2,9 т/м3

=

1000м2

16 Е2702-10-2 -Установка бортовых камней             0,3   4520,41     91,05      1356       222        27     87,49        26

бетонных при других видах                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

покрытий                                     739,31     10,56                             3      0,83       -

=

100м

17 403-0051   -Стоимость бетонных бортовых          1,35   1397,38      -         1886       -         -        -          -

камней=                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                             41236       821      6387                  97

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   637                  46

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                             41236       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                             25191       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -        1459       -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        РУБ.                              5571       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                              2003       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                              1321       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                             44560       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   143

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -        1459       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                             44560       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   143

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -        1459       -                   -

СОСТАВИЛ                       Кузнецова

ПРОВЕРИЛ                       Герасимова

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506910

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  КОРРЕКТИРОВКА Р.П. НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС N8 ДО                            ФОРМА 4

УЛ.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  САМОТЕЧНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98-00-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ           2998,233 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ       28456 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     251,338 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ               984 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ                 3046,99 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кмех=1,15 Кзп=1,15

1 Е101-3-7   -Разработка грунта в отвал            4,04   3220,41   3131,07     12998       361     12637     11,45        46

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

"обратная лопата" с ковшом                    89,34    263,54                          1064     24,91       101

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 1=

1000м3

2 Е101-3-7   -Разработка грунта в отвал           0,676   3542,45   3444,18      2395        66      2328      12,6         9

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.46       "обратная лопата" с ковшом                    98,28    289,89                           196      27,4        19

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 1 мокрый

грунт=

1000м3

3 Е101-3-9   -Разработка грунта в отвал            6,77   5157,21   5014,91     34925       964     33961     18,24       124

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

"обратная лопата" с ковшом                   142,31     422,1                          2858      39,9       270

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 3=

1000м3

4 Е101-3-9   -Разработка грунта в отвал            5,28   5672,93    5516,4     29936       826     29110     20,07       106

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.46       "обратная лопата" с ковшом                   156,54    464,31                          2450     43,89       232

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 3 мокрый

грунт=

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000м3

5 Е101-13-9  -Разработка грунта с погрузкой        1,16   7734,72   7550,43      8965       205      8751     22,71        26

Т.Ч.П.3.37  на автомобили-самосвалы                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.46       экскаваторами с ковшом                       177,14    695,41                           806     65,73        76

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 3 мокрый

грунт=

1000м3

6 С312-7     -ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА                  2387,54       7,8      -        18623       -         -        -          -

АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 7             --------- ---------                     --------- --------- ---------

КМ=                                            -         -                              -        -          -

Т

7 Е102-57-1  -Разработка грунта вручную в          0,21   1270,15      -          267       267       -      162,84        34

Т.Ч.П.3.18  траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

7           креплений с откосами, группа                1270,15      -                              -        -          -

грунтов 1 доработка сухого

грунта=

100м3

8 Е102-57-1  -Разработка грунта вручную в          1,24   1397,17      -         1732      1732       -      179,12       222

Т.Ч.П.3.18  траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

7 3.183     креплений с откосами, группа                1397,17      -                              -        -          -

грунтов 1 доработка мокрого

грунта=

100м3

9 Е102-57-3  -Разработка грунта вручную в           4,1   3203,37      -        13134     13134       -      410,69      1684

Т.Ч.П.3.18  траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

7 3.185     креплений с откосами, группа                3203,37      -                              -        -          -

грунтов 3 доработка мокрого

грунта=

100м3

10 Е102-56-7  -Разработка грунта вручную в          0,68   2471,41      -         1681      1681       -      294,92       201

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

9           котлованах площадью сечения                 2471,41      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 1

пересечение с трубами=

100м3

11 Е102-56-7  -Разработка грунта вручную в          0,32   2793,77      -          894       894       -      333,38       107

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

8           котлованах площадью сечения                 2793,77      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 1

пересечение с кабелем=

100м3

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                             33506910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Е102-56-7  -Разработка грунта вручную в          0,12   3073,14      -          369       369       -      366,72        44

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

8 3.183     котлованах площадью сечения                 3073,14      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 1

пересечение с кабелем мокрый

грунт=

100м3

13 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          2,62   4903,31      -        12847     12847       -      585,12      1533

Т.Ч.П.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

5           котлованах площадью сечения                 4903,31      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3

МОКРЫЙ ГРУНТ=

100м3

14 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          9,44   4086,09      -        38573     38573       -       487,6      4603

траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

котлованах площадью сечения                 4086,09      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3=

100м3

15 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          1,68      4699      -         7894      7894       -      560,74       942

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

9           котлованах площадью сечения                    4699      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3

пересечение с трубами=

100м3

16 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          0,94    5638,8      -         5300      5300       -      672,89       633

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

9 3.185     котлованах площадью сечения                  5638,8      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3

пересечение с трубами мокрый

грунт=

100м3

17 Е102-67-1  -Крепление досками стенок            0,835   1140,83    103,19       953       318        86     45,08        38

котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 380,93     14,48                            12      1,37         1

неустойчивых=

100м2

18 Е102-67-3  -Крепление досками стенок             6,46   1277,79    106,65      8252      3144       689     57,62       372

котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                             33506910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 486,85     14,96                            97      1,41         9

мокрых=

100м2

19 Е102-67-2  -Крепление досками стенок             4,74    821,06      76,3      3890      1146       362     28,63       136

котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 241,97     10,71                            51      1,01         5

устойчивых=

100м2

20 С231-103   -Насосы для водопонижения и            525      8,13      8,13      4269       -        4269      -          -

водоотлива 4,5 кВт=                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

маш-ч.                   -         3,82                          2004      -          -

21 Е101-30-1  -Разработка грунта с                  4,16    648,35    648,35      2695       -        2695      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        111,9                           465     10,58        44

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов=

1000м3

22 Е101-30-1  -Разработка грунта с                 0,812    747,51    747,51       607       -         607      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75       бульдозерами мощностью 59                      -       129,02                           105     12,19        10

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов мокрый грунт=

1000м3

23 Е101-30-9  -При перемещении грунта на            4,16   2401,64   2401,64      9984       -        9984      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=4        добавлять к норме                              -        414,5                          1723     39,18       163

01-01-030-1=

1000м3

24 Е101-30-9  -При перемещении грунта на           0,812   2768,95   2768,95      2248       -        2248      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75 К=4   добавлять к норме 01-01-030-1                  -       477,89                           388     45,17        37

мокрый грунт=

1000м3

25 Е101-30-3  -Разработка грунта с                  7,98    896,42    896,42      7152       -        7152      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -       154,72                          1234     14,62       117

[80] кВт [л.с.], 3 группа

грунтов=

1000м3

26 Е101-30-11 -При перемещении грунта на            7,98   2715,61   2715,61     21665       -       21665      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=4        добавлять к норме                              -       468,69                          3739      44,3       353

01-01-030-3=

1000м3

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         5                                             33506910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 Е101-30-3  -Разработка грунта с                  5,95   1033,52   1033,52      6148       -        6148      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75       бульдозерами мощностью 59                      -       178,38                          1061     16,86       100

[80] кВт [л.с.], 3 группа

грунтов мокрый грунт=

1000м3

28 Е101-30-11 -При перемещении грунта на            5,95   3130,94   3130,94     18626       -       18626      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75 К=4   добавлять к норме 01-01-030-3                  -       540,37                          3215     51,08       304

мокрый грунт=

1000м3

29 Е101-33-1  -Засыпка траншей и котлованов         3,98    535,76    535,76      2130       -        2130      -          -

с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        92,47                           368      8,74        35

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов=

1000м3

30 Е101-33-7  -При перемещении грунта на            3,98    2702,8    2702,8     10744       -       10744      -          -

К=9         каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

добавлять к норме                              -       466,47                          1854     44,09       175

01-01-033-1=

1000м3

31 Е101-33-3  -Засыпка траншей и котлованов        11,14    730,33    730,33      8137       -        8137      -          -

с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -       126,05                          1404     11,91       133

[80] кВт [л.с.], 3 группа

грунтов=

1000м3

32 Е101-33-7  -При перемещении грунта на           11,14    2702,8    2702,8     30114       -       30114      -          -

К=9         каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

добавлять к норме                              -       466,47                          5197     44,09       491

01-01-033-1=

1000м3

33 Е102-5-1   -Уплотнение грунта                   39,75    506,32    383,41     20127      4886     15241     14,41       573

пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 1, 2=                         122,91     36,98                          1470       3,5       139

100м3

34 Е102-5-2   -Уплотнение грунта                  111,42    604,34    457,59     67333     16350     50982      17,2      1917

пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 3, 4=                         146,75     44,17                          4921      4,17       465

100м3

35 Е102-61-1  -Засыпка вручную траншей,             9,94    763,31      -         7586      7586       -      101,78      1011

пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 1=                                   763,31      -                              -        -          -

100м3

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         6                                             33506910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 Е102-61-3  -Засыпка вручную траншей,            27,85   1043,63      -        29069     29069       -      139,15      3876

пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 3=                                  1043,63      -                              -        -          -

100м3

37 Е102-55-3  -Разработка грунта вручную с        0,0908   2143,27      -          195       195       -      255,76        23

Т.Ч.П.3.19  креплениями в траншеях                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

2           шириной до 2 м, глубиной до 2               2143,27      -                              -        -          -

м, группа грунтов 3

Устройство канавы

водоотводной=

100м3

38 Е2201-11-8 -Разборка водоотводной               0,018  17464,22  13218,07       314        76       238    409,86         7

К=0,6       стальной трубы Д300=                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

км                    4246,15   1210,16                            22    114,38         2

39 Е2201-11-8 -Укладка водоотводной стальной       0,018  29107,03  22030,11       524       127       397     683,1        12

трубы Д300=                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

км                    7076,92   2016,93                            36    190,64         3

40 Е2301-7-5  -Укладка трубопроводов из             9,84 101988,67   2463,48   1003568     22896     24241    241,63      2378

железобетонных безнапорных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

раструбных труб диаметром                   2326,86    175,33                          1725     16,57       163

1000 мм=

100м

41 Е2201-11-6 -Укладка стальных                   0,0005 224062,27  16552,36       112         3         8    562,35       -

водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   5825,95   1483,15                             1    140,19       -

диаметром 200 мм=

км

42 Е2201-11-5 -Укладка стальных                    0,006 127223,71   7145,27       763        33        43     538,2         3

водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   5575,75     706,3                             4     66,76       -

диаметром 150 мм=

км

43 Е2201-6-5  -Укладка водопроводных               0,003 213140,68    719,74       639        14         2     522,1         2

чугунных напорных раструбных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб при заделке раструбов                   4798,1     46,84                           -        4,43       -

асбестоцементом диаметром 150

мм=

км

44 Е2203-1-2  -Установка фасонных частей          0,9296   8465,84    331,14      7870       344       308      43,4        40

чугунных диаметром 125-200                --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм=                                          370,21     35,04                            33      3,31         3

т

45 Е2301-1-4  -Устройство основания                 15,1   6868,89    473,33    103720      2465      7147     20,01       302

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         7                                             33506910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бетонного=                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м3                   163,28     85,78                          1295      8,11       122

46 Е3007-1-1  -Укладка лекальных блоков под        533,4    164,77    113,19     87891     11777     60378       2,5      1331

звенья водопропускных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

железобетонных круглых труб                   22,08     12,73                          6790      0,94       503

под насыпями железных и

автомобильных дорог

отверстием труб до 1 м

=

м3

47 445-1610   -Блоки железобетонные                533,4   1359,23      -       725013       -         -        -          -

лекальные=                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

48 Е2303-1-8  -Устройство круглых сборных          11,99  16966,32   2028,02    203409     11467     24314    105,34      1263

железобетонных                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

канализационных колодцев                     956,49    214,99                          2578     20,32       244

диаметром 2 м в грунтах

мокрых=

10м3

49 103-0754   -ЛЮК=                                   21    569,52      -        11960       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

50 Е2304-8-2  -Присоединение канализационных           2    258,64      -          517       355       -       19,56        39

трубопроводов к существующей              --------- ---------                     --------- --------- ---------

сети в грунтах мокрых=                       177,62      -                              -        -          -

врезка

51 Е2303-1-8  -Разборка колодцев Ксущ-1              2,9   1790,71   1216,81      5193      1664      3529      63,2       183

К=0,6       Ксущ-2 Ксущ-4 Ксущ-5 Ксущ-7=              --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м3                   573,89       129                           374     12,19        35

52 Е2303-1-8  -Разборка колодцев Ксущ-8=           0,613   1790,71   1216,81      1098       352       746      63,2        39

К=0,6                             10м3                --------- ---------                     --------- --------- ---------

573,89       129                            79     12,19         7

53 С225-2600  -Насосы фекальные напором 24 м          16     28,37     28,37       454       -         454      -          -

=                                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

маш-ч.                   -        13,34                           213      -          -

54 Е2301-3-1  -Укладка трубопроводов из            0,003  39702,97     101,4       119        10       -       351,9         1

асбестоцементных безнапорных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб диаметром 150 мм=                      3195,25     11,93                           -        1,13       -

км

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         8                                             33506910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 Е2201-21-6 -Укладка трубопроводов из            0,003 244887,13   7264,78       735        11        22    381,52         1

полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

200 мм=                                      3506,2    703,37                             2     66,48       -

км

56 Е2206-11-1 -Подвешивание подземных             118,26    112,21     29,53     13270      1485      3492      1,47       174

коммуникаций при пересечении              --------- ---------                     --------- --------- ---------

их трассой трубопровода,                      12,56      3,16                           374       0,3        35

площадь сечения коробов до

0,1 м2=

м

57 Е4603-10-3 -Пробивка в бетонных стенах и         0,16   4825,63   3772,34       772       169       604    110,64        18

полах толщиной 100 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

отверстий площадью до 500                   1053,29    323,43                            52     30,57         5

см2=

100шт

58 Е66-5-1    -Заделка отверстий в                0,1884   1047,23     61,12       197        16        12      10,7         2

ФЕРр-2001-  существующих колодцах=                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

66                                м3                       85,8      6,03                             1      0,57       -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                           2620593    201074    404599               24054

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 50264                4402

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                           2620593       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                            235314       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                            142325       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                           2998233       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 28456

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -      251338       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                           2998233       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 28456

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -      251338       -                   -

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506920

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  КОРРЕКТИРОВКА Р.П. НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС N8 ДО                            ФОРМА 4

УЛ.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  ВЫНОС ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98-00-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             17,583 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ         150 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА       1,298 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ                30 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ                   586,1 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кмех=1,15 Кзп=1,15

1 Е101-3-9   -Разработка грунта в отвал          0,1339   5157,21   5014,91       690        19       671     18,24         2

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

"обратная лопата" с ковшом                   142,31     422,1                            57      39,9         5

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 3=

1000м3

2 Е102-57-3  -Разработка грунта вручную в        0,0414   2669,47      -          111       111       -      342,24        14

Т.Ч.П.3.18  траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

7           креплений с откосами, группа                2669,47      -                              -        -          -

грунтов 3 доработка грунта=

100м3

3 Е101-33-3  -Засыпка траншей и котлованов       0,1104    730,33    730,33        81       -          81      -          -

с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -       126,05                            14     11,91         1

[80] кВт [л.с.], 3 группа

грунтов=

1000м3

4 Е102-5-2   -Уплотнение грунта                     1,1    604,34    457,59       667       162       505      17,2        19

пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 3, 4=                         146,75     44,17                            49      4,17         5

100м3

5 Е102-61-3  -Засыпка вручную траншей,            0,276   1043,63      -          288       288       -      139,15        38

пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 3=                                  1043,63      -                              -        -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100м3

6 Е2203-6-5  -Установка задвижек или                  1    916,24      6,07       916        29         6       3,2         3

клапанов обратных чугунных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром 150 мм=                             29,03      0,85                             1      0,08       -

задвижка

7 Е2201-6-5  -Укладка водопроводных                0,03 213140,68    719,74      6394       144        22     522,1        16

чугунных напорных раструбных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб при заделке раструбов                   4798,1     46,84                             1      4,43       -

асбестоцементом диаметром 150

мм=

км

8 Е2203-1-2  -Установка фасонных частей           0,035   8465,84    331,14       296        13        12      43,4         2

чугунных диаметром 125-200                --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм=                                          370,21     35,04                             1      3,31       -

т

9 Е2206-6-5  -Врезка в существующие сети из           2    825,78    132,76      1652       168       266      9,17        18

чугунных труб чугунных                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

тройников диаметром 150 мм=                   84,23     13,26                            27      1,25         3

врезка

10 Е2204-1-1  -Устройство круглых колодцев         0,149  24567,48   3329,43      3661       159       496    122,24        18

из сборного железобетона в                --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтах сухих=                              1069,65    347,24                            52     32,82         5

10м3

11 103-0754   -ЛЮК=                                    1    569,52      -          570       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12 Е601-5-1   -Бетонные упоры=                    0,0008  69380,55   4057,31        56         3         3    507,47       -

100м3               --------- ---------                     --------- --------- ---------

4288,14    535,79                           -       41,53       -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                             15381      1097      2061                 131

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   201                  19

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                             15381       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                             11653       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -        1298       -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        РУБ.                               570       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                              1351       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               851       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                             17583       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   150

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -        1298       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                             33506920

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                             17583       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   150

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -        1298       -                   -

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506950

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС N8                   ФОРМА 4

ДО УЛ.ГЕН.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  ВЫНОС ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ВЛ-0,4КВ ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98-00-ЭС,ИНВ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ               13,7 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ          71 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА       0,674 ТЫС.РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кстесн.=1,15

1 ЕФЕР-2001  -Установка железобетонных опор           1    479,88    331,02       480        80       331      9,08         9

33-04-003-  ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          без приставок одностоечных с                  80,41     24,82                            25       2,6         3

одним подкосом

=

опора

2 ЕФЕР-2001  -Развозка конструкций и                  2     56,74     52,61       113         8       105      0,51         1

33-04-016-  материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          по трассе одностоечных                         4,13      7,45                            15      0,55         1

железобетонных опор

=

опора

3 ЕФЕР-2001  -Развозка конструкций и                  1     17,28     14,47        17         3        14      0,35       -

33-04-016-  материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ             --------- ---------                     --------- --------- ---------

06          по трассе материалов оснастки                  2,82      2,48                             2      0,18       -

сложных опор

=

опора

4 446-2011   -СТОЙКА Ж/Б СВ110-3,5=                 0,9   3358,74      -         3023       -         -        -          -

М3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

5 101-9030   -ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ=           20,8      10,1      -          210       -         -        -          -

КГ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ПРАЙС      -ИЗОЛЯТОР НС18А=                         4      4,99      -           20       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

7 ПРАЙС      -КОЛПАЧОК К5=                            4      0,72      -            3       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

8 -/-        -ЗАЖИМ ПА-1-1=                           5      5,43      -           27       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

9 -/-        -ЗАЖИМ ПС-1-1=                           2     11,54      -           23       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10 Е102-55-2  -Разработка грунта вручную с        0,0351   1457,11      -           51        51       -      173,88         6

т.ч.п.3.19  креплениями в траншеях                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

2 К=0,8     шириной до 2 м, глубиной до 2               1457,11      -                              -        -          -

м, группа грунтов 2=

100м3

11 Е102-61-2  -Засыпка вручную траншей,           0,0351    838,35      -           29        29       -      111,78         4

пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 2=                                   838,35      -                              -        -          -

100м3

12 ЕФЕР-2001  -Устройство трубопроводов из         0,006  17292,91      -          104         8       -       165,6         1

34-02-001-  асбестоцементных труб с                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

03          соединением полиэтиленовыми                 1399,32      -                              -        -          -

муфтами до 2-х отверстий

=

кан.-км

13 ЦФЕРм-2001 -Труба по установленным               0,05   4175,93   1639,72       209        37        82     77,62         4

08-02-407-  конструкциям, по стенам с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

04          креплением скобами, диаметр,                 730,46    468,07                            23     41,75         2

мм, до 80

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ=

100м

14 ЦФЕРм-2001 -Кабель массой 1 м, кг, до 3          0,11   1458,62   1128,78       160        28       124     26,68         3

08-02-148-  КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ             --------- ---------                     --------- --------- ---------

03          ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ=                    256,93     89,24                            10      8,81         1

100м

15 ЦФЕРм-2001 -Кабель массой 1 м, кг, до 3           0,2   1078,43    805,21       216        31       161     16,33         3

08-02-141-  КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ГОТОВЫХ                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                             33506950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03          ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ=                       157,26     61,12                            12      6,39         1

100м

16 ЦФЕРм-2001 -Устройство постели при одном         0,13   1394,31   1320,88       181        10       172      7,62         1

08-02-142-  кабеле в траншее                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          =                                             73,43     77,48                            10     11,48         1

100м

17 ЦФЕРм-2001 -На каждый последующий кабель         0,13    406,11    378,53        53         4        49      2,86       -

08-02-142-  добавлять к норме 08-02-142-1             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02                                                        27,58     22,21                             3      3,29       -

=

100м

18 ЦФЕРм-2001 -Кабель массой 1 м, кг, до 3          0,29   4420,89   2316,33      1282        75       672     26,79         8

08-02-146-  КАБЕЛИ ДО 35 кВ С КРЕПЛЕНИЕМ              --------- ---------                     --------- --------- ---------

04          НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ=                          258,04    201,27                            58     17,13         5

100м

19 ЦФЕРм-2001 -Заделка для 3-4-жильного                4     27,78      2,66       111        77        11      1,99         8

08-02-163-  кабеля с бумажной изоляцией               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          напряжением до 1 кВ, сечение                  19,16      0,16                             1      0,02       -

одной жилы, мм2, до 120

ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ С

ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ=

шт.

20 ЕФЕР-2001  -Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с           1    337,58    310,05       338        28       310      3,04         3

33-04-042-  приставками одностоечных с                --------- ---------                     --------- --------- ---------

05          подкосом                                      27,53     28,82                            29      2,63         3

=

опора

21 ЕФЕР-2001  -Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ            1     51,15     38,92        51        12        39      1,46         1

33-04-040-  3-х проводов                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          =                                             12,24      4,67                             5      0,47       -

опора

=МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ=

22 ПРАЙС      -КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-4Х120=             60      76,3      -         4578       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

23 -/-        -МУФТА КОНЦЕВАЯ                          4    270,84      -         1083       -         -        -          -

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 1КНТП-4=                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

ШТ                       -         -                              -        -          -

24 103-0019   -ТРУБА СТАЛЬНАЯ                          5      55,1      -          276       -         -        -          -

ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д-65ММ=                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

М                        -         -                              -        -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                             33506950

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                             12639       481      2070                  53

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   193                  18

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                 РУБ.                              8149       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                               681       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -         378       -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        РУБ.                              5937       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                               359       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               246       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -           РУБ.                              8754       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    38

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -         378       -                   -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                              4490       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                               164       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -         296       -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        РУБ.                              3306       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                               290       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               166       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                              4946       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    33

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -         296       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                             13700       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    71

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -         674       -                   -

СОСТАВИЛ                       ШАКИРОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506960

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС N8                   ФОРМА 4

ДО УЛ.ГЕН.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  ВЫНОС ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   ВЛ-0,4КВ ГОРСВЕТ

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98-00-ЭС,ИНВ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             11,459 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ          53 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА         0,5 ТЫС.РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кстесн.=1,15

1 ЕФЕР-2001  -Установка железобетонных опор           2    479,88    331,02       960       161       662      9,08        18

33-04-003-  ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          без приставок одностоечных с                  80,41     24,82                            50       2,6         5

одним подкосом

=

опора

2 ЕФЕР-2001  -Подвеска изолированных               0,04    1523,2    666,32        61        15        27     40,14         2

33-04-008-  проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью             --------- ---------                     --------- --------- ---------

03          механизмов                                   368,44     79,86                             3      8,45       -

=

км

3 ЕФЕР-2001  -Развозка конструкций и                  4     56,74     52,61       227        17       210      0,51         2

33-04-016-  материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ             --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          по трассе одностоечных                         4,13      7,45                            30      0,55         2

железобетонных опор

=

опора

4 ЕФЕР-2001  -Развозка конструкций и                  2     17,28     14,47        35         6        29      0,35         1

33-04-016-  материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ             --------- ---------                     --------- --------- ---------

06          по трассе материалов оснастки                  2,82      2,48                             5      0,18       -

сложных опор

=

опора

5 ЕФЕР-2001  -Установка светильников с                1    110,42      86,6       110        23        87      2,63         3

33-04-014-  лампами люминесцентными                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

02           и ртутными с                                 23,31     10,67                            11      1,05         1

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506960

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

кронштейном(установка

сдемонтированного светильника

на новую опору)=

шт

6 ПРАЙС      -КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СS103=               3     45,07      -          135       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

7 -/-        -ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ F207=                   6     13,49      -           81       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

8 -/-        -АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ РА1500=                  3    106,26      -          319       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

9 -/-        -ТО ЖЕ,DN123=                            1     22,32      -           22       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

10 -/-        -СКРЕПА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЛЕНТЫ               6      2,74      -           16       -         -        -          -

NС20=                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ШТ                       -         -                              -        -          -

11 -/-        -РЕМЕШОК Е778=                           4      1,08      -            4       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12 -/-        -ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ N640=              6     67,81      -          407       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

13 446-2011   -СТОЙКА Ж/Б СВ110-3,5=                 1,8   3358,74      -         6046       -         -        -          -

М3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

14 101-9030   -ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ=           19,9      10,1      -          201       -         -        -          -

КГ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

15 ПРАЙС      -ИЗОЛЯТОР НС18А=                         5      4,99      -           25       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                             33506960

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ПРАЙС      -КОЛПАЧОК К5=                            5      0,72      -            4       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

17 -/-        -ЗАЖИМ ПА-1-1=                           6      5,43      -           33       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

18 -/-        -ЗАЖИМ ПС-1-1=                           2     11,54      -           23       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

19 -/-        -ПРОВОД                                 40     24,42      -          977       -         -        -          -

СИП-2А-3Х35+1Х54,6+2Х16=                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

М                        -         -                              -        -          -

20 ЕФЕР-2001  -Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ             3    259,91    241,66       780        55       725      2,01         6

33-04-042-  без приставок одностоечных с              --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          подкосом                                      18,25     24,01                            72      2,17         7

=

опора

21 ЕФЕР-2001  -Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ            2     51,15     38,92       102        24        78      1,46         3

33-04-040-  3-х проводов                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          =                                             12,24      4,67                             9      0,47         1

опора

22 ЕФЕР-2001  -Демонтаж светильника с                  1     65,94     51,96        66        14        52      1,58         2

33-04-014-  ртутной лампой и с                        --------- ---------                     --------- --------- ---------

02  К=0,6   кронштейном=                                  13,99       6,4                             6      1,05         1

шт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                             10633       314      1869                  36

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   186                  18

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                             10633       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                               157       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -         500       -                   -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -        РУБ.                              8292       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                               525       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               300       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                             11459       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    53

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -         500       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                             11459       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    53

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                             33506960

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -         500       -                   -

СОСТАВИЛ                       ШАКИРОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506970

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  НАПОРНАЯ                                                                        ФОРМА 4

КАНеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

ееееееееееАЛИЗАЦИЯ ОТ КНС N8 ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА Г.ИВАНОВА

(САМОТЕЧНАЯ ЧАСТЬ)

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   02-01-07

НА  РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И ДОРОГ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98 ЗАДАНИЕ ПОС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ              2,688 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ          41 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА       0,367 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ            229,83 М2

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ                    11,7 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЕФЕР-2001  -Разборка покрытий и оснований      0,3447    587,39     468,8       202        41       162     17,48         6

27-03-008-  щебеночных                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

02          =                                            118,59     57,95                            20      5,01         2

к=1,15                            100м3

2 ЕФЕР-2001  -Устройство покрытий толщиной       0,2298   7034,85    6500,9      1617       123      1494     73,98        17

27-04-012-  15 см ) однослойных                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАРОГО                   533,94       796                           183     70,89        16

к=1,15      МАТЕРИАЛА=

1000м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                              1819       164      1656                  23

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   203                  18

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                              1819       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -         367       -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                               520       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               348       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                              2688       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    41

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506970

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -         367       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                              2688       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    41

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -         367       -                   -

СОСТАВИЛ                       ГЕРАСИМОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506980

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ КНС N8  ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА Г.ИВАНОВА                      ФОРМА 4

(САМОТЕЧНЫЙ)

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98 ЗАДАНИЕ ПОС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ              4,234 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ          36 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА        0,27 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ             45,16 М2

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ                   93,76 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЕФЕР-2001  -Разборка покрытий и оснований      0,0226   9674,08   7957,88       218        39       180    237,79         5

27-03-008-  асфальтобетонных                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

04          =                                           1716,19    534,03                            12     60,35         1

к=1,15                            100м3

2 Е311-1-148 -ПОГРУЗКА МУСОРА НА АМАШИНЫ=          4,97      3,84      3,84        19       -          19      -          -

ТН                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         0,37                             2      0,03       -

3 С312-15    -ОТВОЗКА СТРОЙМУСОРА НА 15КМ=         4,97     12,51      -           62       -         -        -          -

Т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

4 ЕФЕР-2001  -Устройство оснований толщиной      0,4516   3111,76    314,97      1405       115       142      34,7        16

27-07-002-  12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          кирпичного или известнякового                254,99     40,25                            18      4,19         2

к=1,15      щебня

=

100м2

5 ЕФЕР-2001  -Устройство асфальтобетонных        0,4516   3595,97     66,07      1624        73        30        20         9

27-07-001-  покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          однослойных из литой                         161,53      0,66                           -        0,09       -

к=1,15      мелкозернистой

асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506980

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=

100м2

6 ЕФЕР-2001  -ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩИНА 1СМ=           0,4516    585,46      9,66       264        11         4      6,14         3

27-07-001-                        100м2               --------- ---------                     --------- --------- ---------

02  К=2                                                   24,78      -                              -        -          -

к=1,15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                              3593       238       375                  33

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    32                   3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                              3593       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                              2918       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -         270       -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                               384       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               257       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                              4234       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    36

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -         270       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                              4234       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    36

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -         270       -                   -

СОСТАВИЛ                       ГЕРАСИМОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33506990

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ КНС N8  ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА Г.ИВАНОВА                      ФОРМА 4

(САМОТЕЧНЫЙ)

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ И

ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98 ЗАДАНИЕ ПОС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             18,268 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ          56 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА       0,442 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ             69,03 М2

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ                  264,64 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ЕФЕР-2001  -Разборка покрытий и оснований      0,1381   2145,84   1630,78       296        71       225     75,94        10

27-03-008-  цементо-бетонных                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

05          =                                            515,06    196,25                            27     16,44         2

к=1,15                            100м3

2 Е311-1-148 -ПОГРУЗКА МУСОРА НА А/МАШИНЫ=         4,97      3,84      3,84        19       -          19      -          -

ТН                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         0,37                             2      0,03       -

3 С312-15    -ОТВОЗКА СТРОЙМУСОРА НА 15КМ=        30,37     12,51      -          380       -         -        -          -

Т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

4 ЕФЕР-2001  -Устройство оснований толщиной       0,069  27110,96   5020,43      1871        24       347     48,88         3

27-04-006-  15 см из щебня фракции 40-70              --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          мм  до 98,1  МПа )                           346,83    622,87                            43     55,48         4

к=1,15      однослойных

)=

1000м2

5 ЕФЕР-2001  -Устройство цементобетонных          0,069 212271,11   4643,95     14653       231       321    455,31        31

27-06-002-  покрытий однослойных                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

17          средствами малой механизации                3345,55    639,71                            44     67,91         5

к=1,15      толщина слоя 20 см

=

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33506990

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000м2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                             17220       326       911                  45

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   116                  11

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                             17220       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                             15603       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -         442       -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                               628       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               420       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                             18268       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    56

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -         442       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                             18268       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    56

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -         442       -                   -

СОСТАВИЛ                       ГЕРАСИМОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33507000

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ КНС-8 ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВЕ                      ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  СНОС И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98 ЗАДАНИЕ ПОС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ              6,423 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ         111 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА       0,819 ТЫС.РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Е0102-99-5 -Валка деревьев мягких пород с        0,21    179,38     34,37        38        30         7     17,72         4

к=1,15      корня, диаметр стволов до 32              --------- ---------                     --------- --------- ---------

см=                                             145      -                              -        -          -

100шт

2 Е0102-100-5-Трелевка древесины на                0,21    788,09     676,6       165        23       142     16,44         3

расстояние до 300 м                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      тракторами мощностью 79 [108]                111,49     86,15                            18      9,36         2

кВт [л.с.], диаметр стволов

до 30 см=

100шт

3 Е0102-101-6-Разделка древесины мягких            0,21    586,41    119,01       123        98        25     64,14        13

пород, полученной от валки                --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      леса, диаметр стволов до 32                  467,39      -                              -        -          -

см=

100шт

4 Е0102-105-2-Корчевка пней в грунтах              0,21    423,26    423,26        89       -          89      -          -

естественного залегания                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      корчевателями-собирателями на                  -        50,37                            11      5,48         1

тракторе 79 [108] кВт [л.с.]

с перемещением пней до 5 м,

диаметр пней до 32 см=

100пней

5 Е0102-108-2-Обивка земли с выкорчеванных         0,21    157,45    157,45        33       -          33      -          -

пней                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      корчевателями-собирателями на                  -        18,73                             4      2,04       -

тракторе 79 [108] кВт [л.с.],

диаметр пней свыше до 24 см=

100пней

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33507000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Е0102-110-2-Вывозка пней тракторными             0,21    435,02    374,66        91        13        79       8,9         2

прицепами 2 т на расстояние               --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      до 100 м, диаметр деревьев                    60,36     45,51                            10      4,95         1

свыше 32 см=

100пней

7 ЕФЕР-2001  -Подготовка стандартных                2,1    645,45      -         1355       387       -       27,16        57

47-01-015-  посадочных мест для                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

08          деревьев-саженцев с оголенной                184,24      -                              -        -          -

к=1,15      корневой системой вручную с

добавлением растительной

земли до 50%

=

10ям

8 ЕФЕР-2001  -Посадка деревьев-саженцев с           2,1   1435,64     34,15      3015       217        72     12,38        26

47-01-017-  оголенной корневой системой в             --------- ---------                     --------- --------- ---------

01          ямы размером 0,7х0,7 м                       103,55       3,6                             8      0,36         1

к=1,15      =

10шт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                              4910       769       447                 106

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                    50                   5

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                              4910       -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 РУБ.                              3694       -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    РУБ.                               -         819       -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                               869       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                               644       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                              6423       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   111

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -         819       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                              6423       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   111

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -         819       -                   -

СОСТАВИЛ                       ГЕРАСИМОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         1                                             33601470

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-  КОРРЕКТИРОВКА Р.П. НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС N8 ДО                            ФОРМА 4

УЛ.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО

ОБЬЕКТ НОМЕР   00

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  САМОТЕЧНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 33.01.98-00-НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ             3004,3 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ       29583 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 2000 Г.                                                         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     261,826 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ               984 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ                 3053,16 РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,РУБ.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кмех=1,15 Кзп=1,15

1 Е101-3-7   -Разработка грунта в отвал            4,04   3220,41   3131,07     12998       361     12637     11,45        46

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

"обратная лопата" с ковшом                    89,34    263,54                          1064     24,91       101

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 1=

1000м3

2 Е101-3-7   -Разработка грунта в отвал           0,676   3542,45   3444,18      2395        66      2328      12,6         9

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.46       "обратная лопата" с ковшом                    98,28    289,89                           196      27,4        19

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 1 мокрый

грунт=

1000м3

3 Е101-3-9   -Разработка грунта в отвал            6,77   5157,21   5014,91     34925       964     33961     18,24       124

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

"обратная лопата" с ковшом                   142,31     422,1                          2858      39,9       270

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 3=

1000м3

4 Е101-3-9   -Разработка грунта в отвал            5,28   5672,93    5516,4     29936       826     29110     20,07       106

Т.Ч.П.3.37  экскаваторами "драглайн" или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.46       "обратная лопата" с ковшом                   156,54    464,31                          2450     43,89       232

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 3 мокрый

грунт=

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         2                                             33601470

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000м3

5 Е101-13-9  -Разработка грунта с погрузкой        1,16   7734,72   7550,43      8965       205      8751     22,71        26

Т.Ч.П.3.37  на автомобили-самосвалы                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.46       экскаваторами с ковшом                       177,14    695,41                           806     65,73        76

вместимостью 0,65 [0,5-1] м3,

группа грунтов 3 мокрый

грунт=

1000м3

6 С312-7     -ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА                  2387,54       7,8      -        18623       -         -        -          -

АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 7             --------- ---------                     --------- --------- ---------

КМ=                                            -         -                              -        -          -

Т

7 Е102-57-1  -Разработка грунта вручную в          0,21   1270,15      -          267       267       -      162,84        34

Т.Ч.П.3.18  траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

7           креплений с откосами, группа                1270,15      -                              -        -          -

грунтов 1 доработка сухого

грунта=

100м3

8 Е102-57-1  -Разработка грунта вручную в          1,24   1397,17      -         1732      1732       -      179,12       222

Т.Ч.П.3.18  траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

7 3.183     креплений с откосами, группа                1397,17      -                              -        -          -

грунтов 1 доработка мокрого

грунта=

100м3

9 Е102-57-3  -Разработка грунта вручную в           4,1   3203,37      -        13134     13134       -      410,69      1684

Т.Ч.П.3.18  траншеях глубиной до 2 м без              --------- ---------                     --------- --------- ---------

7 3.185     креплений с откосами, группа                3203,37      -                              -        -          -

грунтов 3 доработка мокрого

грунта=

100м3

10 Е102-56-7  -Разработка грунта вручную в          0,68   2471,41      -         1681      1681       -      294,92       201

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

9           котлованах площадью сечения                 2471,41      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 1

пересечение с трубами=

100м3

11 Е102-56-7  -Разработка грунта вручную в          0,32   2793,77      -          894       894       -      333,38       107

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

8           котлованах площадью сечения                 2793,77      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 1

пересечение с кабелем=

100м3

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         3                                             33601470

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 Е102-56-7  -Разработка грунта вручную в          0,12   3073,14      -          369       369       -      366,72        44

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

8 3.183     котлованах площадью сечения                 3073,14      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 1

пересечение с кабелем мокрый

грунт=

100м3

13 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          2,62   4903,31      -        12847     12847       -      585,12      1533

Т.Ч.П.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

5           котлованах площадью сечения                 4903,31      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3

МОКРЫЙ ГРУНТ=

100м3

14 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          9,44   4086,09      -        38573     38573       -       487,6      4603

траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

котлованах площадью сечения                 4086,09      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3=

100м3

15 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          1,68      4699      -         7894      7894       -      560,74       942

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

9           котлованах площадью сечения                    4699      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3

пересечение с трубами=

100м3

16 Е102-56-9  -Разработка грунта вручную в          0,94    5638,8      -         5300      5300       -      672,89       633

т.ч.п.3.18  траншеях шириной более 2 м и              --------- ---------                     --------- --------- ---------

9 3.185     котлованах площадью сечения                  5638,8      -                              -        -          -

до 5 м2 с креплениями,

глубина траншей и котлованов

до 3 м, группа грунтов 3

пересечение с трубами мокрый

грунт=

100м3

17 Е102-67-1  -Крепление досками стенок            0,835   1140,83    103,19       953       318        86     45,08        38

котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 380,93     14,48                            12      1,37         1

неустойчивых=

100м2

18 Е102-67-3  -Крепление досками стенок             6,46   1277,79    106,65      8252      3144       689     57,62       372

котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         4                                             33601470

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 486,85     14,96                            97      1,41         9

мокрых=

100м2

19 Е102-67-2  -Крепление досками стенок             4,74    821,06      76,3      3890      1146       362     28,63       136

котлованов и траншей более 2              --------- ---------                     --------- --------- ---------

м, глубиной до 3 м в грунтах                 241,97     10,71                            51      1,01         5

устойчивых=

100м2

20 С231-103   -Насосы для водопонижения и            525      8,13      8,13      4269       -        4269      -          -

водоотлива 4,5 кВт=                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

маш-ч.                   -         3,82                          2004      -          -

21 Е101-30-1  -Разработка грунта с                  4,16    648,35    648,35      2695       -        2695      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        111,9                           465     10,58        44

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов=

1000м3

22 Е101-30-1  -Разработка грунта с                 0,812    747,51    747,51       607       -         607      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75       бульдозерами мощностью 59                      -       129,02                           105     12,19        10

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов мокрый грунт=

1000м3

23 Е101-30-9  -При перемещении грунта на            4,16   2401,64   2401,64      9984       -        9984      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=4        добавлять к норме                              -        414,5                          1723     39,18       163

01-01-030-1=

1000м3

24 Е101-30-9  -При перемещении грунта на           0,812   2768,95   2768,95      2248       -        2248      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75 К=4   добавлять к норме 01-01-030-1                  -       477,89                           388     45,17        37

мокрый грунт=

1000м3

25 Е101-30-3  -Разработка грунта с                  7,98    896,42    896,42      7152       -        7152      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -       154,72                          1234     14,62       117

[80] кВт [л.с.], 3 группа

грунтов=

1000м3

26 Е101-30-11 -При перемещении грунта на            7,98   2715,61   2715,61     21665       -       21665      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=4        добавлять к норме                              -       468,69                          3739      44,3       353

01-01-030-3=

1000м3

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         5                                             33601470

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 Е101-30-3  -Разработка грунта с                  5,95   1033,52   1033,52      6148       -        6148      -          -

Т.Ч.П.3.76  перемещением до 10 м                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75       бульдозерами мощностью 59                      -       178,38                          1061     16,86       100

[80] кВт [л.с.], 3 группа

грунтов мокрый грунт=

1000м3

28 Е101-30-11 -При перемещении грунта на            5,95   3130,94   3130,94     18626       -       18626      -          -

Т.Ч.П.3.76  каждые последующие 10 м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

3.75 К=4   добавлять к норме 01-01-030-3                  -       540,37                          3215     51,08       304

мокрый грунт=

1000м3

29 Е101-33-1  -Засыпка траншей и котлованов         3,98    535,76    535,76      2130       -        2130      -          -

с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -        92,47                           368      8,74        35

[80] кВт [л.с.], 1 группа

грунтов=

1000м3

30 Е101-33-7  -При перемещении грунта на            3,98    2702,8    2702,8     10744       -       10744      -          -

К=9         каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

добавлять к норме                              -       466,47                          1854     44,09       175

01-01-033-1=

1000м3

31 Е101-33-3  -Засыпка траншей и котлованов        11,14    730,33    730,33      8137       -        8137      -          -

с перемещением грунта до 5 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -       126,05                          1404     11,91       133

[80] кВт [л.с.], 3 группа

грунтов=

1000м3

32 Е101-33-7  -При перемещении грунта на           11,14    2702,8    2702,8     30114       -       30114      -          -

К=9         каждые последующие 5 м                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

добавлять к норме                              -       466,47                          5197     44,09       491

01-01-033-1=

1000м3

33 Е102-5-1   -Уплотнение грунта                   39,75    506,32    383,41     20127      4886     15241     14,41       573

пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 1, 2=                         122,91     36,98                          1470       3,5       139

100м3

34 Е102-5-2   -Уплотнение грунта                  111,42    604,34    457,59     67333     16350     50982      17,2      1917

пневматическими трамбовками,              --------- ---------                     --------- --------- ---------

группа грунтов 3, 4=                         146,75     44,17                          4921      4,17       465

100м3

35 Е102-61-1  -Засыпка вручную траншей,             9,94    763,31      -         7586      7586       -      101,78      1011

пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 1=                                   763,31      -                              -        -          -

100м3

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         6                                             33601470

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 Е102-61-3  -Засыпка вручную траншей,            27,85   1043,63      -        29069     29069       -      139,15      3876

пазух котлованов и ям, группа             --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтов 3=                                  1043,63      -                              -        -          -

100м3

37 Е102-55-3  -Разработка грунта вручную с        0,0908   2143,27      -          195       195       -      255,76        23

Т.Ч.П.3.19  креплениями в траншеях                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

2           шириной до 2 м, глубиной до 2               2143,27      -                              -        -          -

м, группа грунтов 3

Устройство канавы

водоотводной=

100м3

38 Е2201-11-8 -Разборка водоотводной               0,018  17464,22  13218,07       314        76       238    409,86         7

К=0,6       стальной трубы Д300=                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

км                    4246,15   1210,16                            22    114,38         2

39 Е2201-11-8 -Укладка водоотводной стальной       0,018  29107,03  22030,11       524       127       397     683,1        12

трубы Д300=                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

км                    7076,92   2016,93                            36    190,64         3

40 Е2301-7-5  -Укладка трубопроводов из             9,84 101988,67   2463,48   1003568     22896     24241    241,63      2378

железобетонных безнапорных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

раструбных труб диаметром                   2326,86    175,33                          1725     16,57       163

1000 мм=

100м

41 Е2302-1-8  -Покрытие битумной мастикой           9,84    5860,4    926,38     57666     10243      9116    104,94      1033

бетонных и железобетонных                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб диаметром 1000 мм=                     1040,98        14                           138      1,32        13

100м

42 Е2201-11-6 -Укладка стальных                   0,0005 224062,27  16552,36       112         3         8    562,35       -

водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   5825,95   1483,15                             1    140,19       -

диаметром 200 мм=

км

43 Е2201-11-5 -Укладка стальных                    0,006 127223,71   7145,27       763        33        43     538,2         3

водопроводных труб с                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

гидравлическим испытанием                   5575,75     706,3                             4     66,76       -

диаметром 150 мм=

км

44 Е2201-6-5  -Укладка водопроводных               0,003 213140,68    719,74       639        14         2     522,1         2

чугунных напорных раструбных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб при заделке раструбов                   4798,1     46,84                           -        4,43       -

асбестоцементом диаметром 150

мм=

км

45 Е2203-1-2  -Установка фасонных частей          0,9296   8465,84    331,14      7870       344       308      43,4        40

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         7                                             33601470

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

чугунных диаметром 125-200                --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм=                                          370,21     35,04                            33      3,31         3

т

46 Е2301-1-4  -Устройство основания                 35,1   6868,89    473,33    241098      5731     16614     20,01       702

бетонного=                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м3                   163,28     85,78                          3011      8,11       285

47 Е3007-1-1  -Укладка лекальных блоков под        393,4    164,77    113,19     64822      8686     44531       2,5       982

звенья водопропускных                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

железобетонных круглых труб                   22,08     12,73                          5008      0,94       371

под насыпями железных и

автомобильных дорог

отверстием труб до 1 м

=

м3

48 445-1610   -Блоки железобетонные                393,4   1359,23      -       534721       -         -        -          -

лекальные=                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

49 Е2303-1-8  -Устройство круглых сборных          11,99  16966,32   2028,02    203409     11467     24314    105,34      1263

железобетонных                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

канализационных колодцев                     956,49    214,99                          2578     20,32       244

диаметром 2 м в грунтах

мокрых=

10м3

50 103-0754   -ЛЮК=                                   21    569,52      -        11960       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

51 Е2304-8-2  -Присоединение канализационных           2    258,64      -          517       355       -       19,56        39

трубопроводов к существующей              --------- ---------                     --------- --------- ---------

сети в грунтах мокрых=                       177,62      -                              -        -          -

врезка

52 Е2303-1-8  -Разборка колодцев Ксущ-1              2,9   1790,71   1216,81      5193      1664      3529      63,2       183

К=0,6       Ксущ-2 Ксущ-4 Ксущ-5 Ксущ-7=              --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м3                   573,89       129                           374     12,19        35

53 Е2303-1-8  -Разборка колодцев Ксущ-8=           0,613   1790,71   1216,81      1098       352       746      63,2        39

К=0,6                             10м3                --------- ---------                     --------- --------- ---------

573,89       129                            79     12,19         7

54 С225-2600  -Насосы фекальные напором 24 м          16     28,37     28,37       454       -         454      -          -

=                                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

маш-ч.                   -        13,34                           213      -          -

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)                         8                                             33601470

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 Е2301-3-1  -Укладка трубопроводов из            0,003  39702,97     101,4       119        10       -       351,9         1

асбестоцементных безнапорных              --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб диаметром 150 мм=                      3195,25     11,93                           -        1,13       -

км

56 Е2201-21-6 -Укладка трубопроводов из            0,003 244887,13   7264,78       735        11        22    381,52         1

полиэтиленовых труб диаметром             --------- ---------                     --------- --------- ---------

200 мм=                                      3506,2    703,37                             2     66,48       -

км

57 Е2206-11-1 -Подвешивание подземных             118,26    112,21     29,53     13270      1485      3492      1,47       174

коммуникаций при пересечении              --------- ---------                     --------- --------- ---------

их трассой трубопровода,                      12,56      3,16                           374       0,3        35

площадь сечения коробов до

0,1 м2=

м

58 Е4603-10-3 -Пробивка в бетонных стенах и         0,16   4825,63   3772,34       772       169       604    110,64        18

полах толщиной 100 мм                     --------- ---------                     --------- --------- ---------

отверстий площадью до 500                   1053,29    323,43                            52     30,57         5

см2=

100шт

59 Е66-5-1    -Заделка отверстий в                0,1884   1047,23     61,12       197        16        12      10,7         2

ФЕРр-2001-  существующих колодцах=                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

66                                м3                       85,8      6,03                             1      0,57       -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                           2602277    211491    407334               25137

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                 50335                4445

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                           2602277       -         -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                            249924       -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ     -                   РУБ.                            152099       -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                           3004300       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 29583

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -      261826       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                           3004300       -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                 29583

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -      261826       -                   -

СОСТАВИЛ                       ЗАХАРОВА

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   1  -                                              33601480

Форма N 3

КОРРЕКТИРОВКА Р.П. НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС-8 ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А   N   02-01

на строительство                                                 САМОТЕЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________   9068,39 тыс.руб.

Средства на оплату труда ___________________________________________________________________________________   1089,17 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости ___________________________________________________________________       984 М

Составлена в ценах 2005г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                           :        Сметная стоимость, тыс.руб.              : Средства: Показа-

:  Номера :                                           :-------------------------------------------------:на оплату:  тели

N  : сметных :             Наименование работ            :  строи- : монтаж- :оборудо- :         :         :  труда, : единич-

: расчетов:                                           : тельных :   ных   : вания,  : прочих  :         : тыс.руб.: ной сто-

п.п.:  (смет) :                  и затрат                 :  работ  :  работ  : мебели, : затрат  :  всего  :         : имости

:         :                                           :         :         :инвентаря:         :         :         :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2     :                     3                     :   4     :    5    :     6   :    7    :    8    :     9   :   10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 02-01-01  -КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ                       8862,69      -         -         -      8862,69   1078,72   9006,79

2. 02-01-02  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ            131,45      -         -         -       131,45      6,01    133,58

3. 02-01-03  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ            12,49      -         -         -        12,49      1,11     12,69

4. 02-01-04  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО            53,89      -         -         -        53,89      1,82     54,76

ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК

5. 02-01-05  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНОГО           7,87      -         -         -         7,87      1,51      7,99

ПОКРЫТИЯ ДОРОГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                   9068,39      -         -         -      9068,39   1089,17

Главный инженер проекта ____________________________________________ МОЛЬКОВ В.М.

Начальник сметного отдела __________________________________________

Составил ___________________________________________________________ ЗАХАРОВА Г.И.

Проверил ___________________________________________________________

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   1  -                                              33601490

Форма N 1

Заказчик _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Утвержден "____"____________________ 200___ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________________________________________________  12607,84 тыс.руб.

______________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

"____"____________________ 200___ г.

С В О Д Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   С Т О И М О С Т И   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС-8 ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА Г.ИВАНОВО (САМОТЕЧНАЯ ЧАСТЬ)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2005г

тыс.руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:                     :                                         :               Сметная стоимость              :

N   :    Номера сметных   :     Наименование глав, объектов,        :----------------------------------------------:  Общая

:                     :                                         :  строи-  :  монтаж- :оборудования,:          : сметная

п.п  :   расчетов и смет   :             работ и затрат              : тельных  :    ных   :  мебели  и  :  прочих  :стоимость

:                     :                                         :  работ   :   работ  :  инвентаря  :  затрат  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА  1. Подготовка территории строительства

=============================================

1. 01-01                 -ВЫНОС ВЛ-0,4КВ ГОРСВЕТ                          33,8       -            -          -          33,8

2. 01-02                 -ВЫНОС ВЛ-0,4КВ ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ                  40,42       -            -          -         40,42

3. 01-03                 -ВЫНОС ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА                 51,87       -            -          -         51,87

4. 01-04                 -КОРЧЕВКА И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ                    18,95       -            -          -         18,95

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1                        145,04       -            -          -        145,04

ГЛАВА  2. Основные объекты строительства

========================================

5. 02-01                 -САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ                       9068,39       -            -          -       9068,39

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2                       9068,39       -            -          -       9068,39

ГЛАВА  3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

========================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  4. Объекты энергетического хозяйства

===========================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   2  -                                              33601490

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  5. Объекты транспортного хозяйства и связи

=================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

===============================================================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  7. Благоустройство и озеленение территории

=================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7                          -          -            -          -          -

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:                  9213,43       -            -          -       9213,43

ГЛАВА  8. Временные здания и сооружения

=======================================

6. ГСН-81-05-01-2001     -ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5 ПРОЦ.        138,2       -            -          -         138,2

П.4.5

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:                       138,2       -            -          -         138,2

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:                  9351,63       -            -          -       9351,63

ГЛАВА  9. Прочие работы и затраты

=================================

7. ГСН-81-05-02-2001     -ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ        257,17       -            -          -        257,17

П.13.2                 ВРЕМЯ 2,5.1,1 ПРОЦ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО:                                 9608,8       -            -          -        9608,8

8. УКАЗ. ОТ 10.10.91     -ПРЕМИЯ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ                       -          -            -        197,94     197,94

N.1-Д                  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЬЕМОВ

2,06 ПРОЦ.

9. ПИСЬМО ГОССТРОЯ       -СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ                     -          -            -        288,26     288,26

РОССИИ ОТ 18.07.02     СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ

NН3-3942/7             (СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ) НА ДОБРОВОЛЬНОЕ

СТРАХОВАНИЕ,В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

РИСКОВ 3%

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:                      257,17       -            -         486,2     743,37

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9:                   9608,8       -            -         486,2      10095

ГЛАВА  10.Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

============================================================================

10. ПОСТ ГОССТРОЯ         -ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1,1 ПРОЦ.                    -          -            -        111,04     111,04

РОССИИ ОТ

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   3  -                                              33601490

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.02.2003 N17

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:                       -          -            -        111,04     111,04

ГЛАВА  11.Подготовка эксплуатационных кадров

============================================

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11:                       -          -            -          -          -

ГЛАВА  12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

=============================================================

11. СВОДНАЯ СМЕТА         -ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ               -          -            -        212,34     212,34

12. МДС 81-35.2004        -АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0,2ПРОЦ.                       -          -            -         20,19      20,19

13. ПОСТ.ГОССТРОЯ         -ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ                           -          -            -         36,53      36,53

РОССИИ ОТ 18.08.97

N18-44

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:                       -          -            -        269,06     269,06

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12:                  9608,8       -            -         866,3    10475,1

14. МДС81-35.2004         -РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ       192,18       -            -         17,33     209,51

И ЗАТРАТЫ 2 ПРОЦ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                         9800,98       -            -        883,63   10684,61

15. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН     -НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 ПРОЦ.      1764,18       -            -        159,05    1923,23

N117-Ф3 ОТ 07.07.03

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                        11565,16       -            -       1042,68   12607,84

Руководитель проектной организации _________________________________ КАЛЕНОВ Г.А.

Главный инженер проекта ____________________________________________ МОЛЬКОВ В.М.

Начальник сметного отдела __________________________________________ ЗАХАРОВА Г.И.

Заказчик ___________________________________________________________

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   1  -                                              33601600

Форма N 3

КОРРЕКТИРОВКА Р.П. НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС-8 ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА В Г.ИВАНОВО

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

О Б Ъ Е К Т Н А Я   С М Е Т А   N   02-01-2000

на строительство                                                 САМОТЕЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Сметная стоимость __________________________________________________________________________________________   3074,05 тыс.руб.

Средства на оплату труда ___________________________________________________________________________________    264,37 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости ___________________________________________________________________       984 М

Составлена в ценах 2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                           :        Сметная стоимость, тыс.руб.              : Средства: Показа-

:  Номера :                                           :-------------------------------------------------:на оплату:  тели

N  : сметных :             Наименование работ            :  строи- : монтаж- :оборудо- :         :         :  труда, : единич-

: расчетов:                                           : тельных :   ных   : вания,  : прочих  :         : тыс.руб.: ной сто-

п.п.:  (смет) :                  и затрат                 :  работ  :  работ  : мебели, : затрат  :  всего  :         : имости

:         :                                           :         :         :инвентаря:         :         :         :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2     :                     3                     :   4     :    5    :     6   :    7    :    8    :     9   :   10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 02-01-01  -КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ                        3004,3      -         -         -       3004,3    261,83   3053,15

2. 02-01-02  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДОВ             44,56      -         -         -        44,56      1,46     45,28

3. 02-01-03  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ             4,23      -         -         -         4,23      0,27      4,29

4. 02-01-04  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО            18,27      -         -         -        18,27      0,44     18,56

ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК

5. 02-01-05  -РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНОГО           2,69      -         -         -         2,69      0,37      2,73

ПОКРЫТИЯ ДОРОГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                   3074,05      -         -         -      3074,05    264,37

Главный инженер проекта ____________________________________________ МОЛЬКОВ В.М.

Начальник сметного отдела __________________________________________

Составил ___________________________________________________________ ЗАХАРОВА Г.И.

Проверил ___________________________________________________________

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   1  -                                              33601610

Форма N 1

Заказчик _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Утвержден "____"____________________ 200___ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________________________________________________   4332,51 тыс.руб.

______________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

"____"____________________ 200___ г.

С В О Д Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   С Т О И М О С Т И   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ КНС-8 ДО УЛ.ХЛЕБНИКОВА Г.ИВАНОВО (САМОТЕЧНАЯ ЧАСТЬ)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2000г

тыс.руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:                     :                                         :               Сметная стоимость              :

N   :    Номера сметных   :     Наименование глав, объектов,        :----------------------------------------------:  Общая

:                     :                                         :  строи-  :  монтаж- :оборудования,:          : сметная

п.п  :   расчетов и смет   :             работ и затрат              : тельных  :    ных   :  мебели  и  :  прочих  :стоимость

:                     :                                         :  работ   :   работ  :  инвентаря  :  затрат  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВА  1. Подготовка территории строительства

=============================================

1. 01-01                 -ВЫНОС ВЛ-0,4КВ ГОРСВЕТ                         11,46       -            -          -         11,46

2. 01-02                 -ВЫНОС ВЛ-0,4КВ ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ                   13,7       -            -          -          13,7

3. 01-03                 -ВЫНОС ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА                 17,58       -            -          -         17,58

4. 01-04                 -КОРЧЕВКА И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ                     6,42       -            -          -          6,42

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1                         49,16       -            -          -         49,16

ГЛАВА  2. Основные объекты строительства

========================================

5. 02-01                 -САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ                       3074,05       -            -          -       3074,05

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2                       3074,05       -            -          -       3074,05

ГЛАВА  3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

========================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  4. Объекты энергетического хозяйства

===========================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   2  -                                              33601610

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  5. Объекты транспортного хозяйства и связи

=================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

===============================================================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

ГЛАВА  7. Благоустройство и озеленение территории

=================================================

ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7                          -          -            -          -          -

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:                  3123,21       -            -          -       3123,21

ГЛАВА  8. Временные здания и сооружения

=======================================

6. ГСН-81-05-01-2001     -ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5 ПРОЦ.        46,85       -            -          -         46,85

П.4.5

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:                       46,85       -            -          -         46,85

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:                  3170,06       -            -          -       3170,06

ГЛАВА  9. Прочие работы и затраты

=================================

7. ГСН-81-05-02-2001     -ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ         87,18       -            -          -         87,18

П.13.2                 ВРЕМЯ 2,5.1,1 ПРОЦ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО:                                3257,24       -            -          -       3257,24

8. УКАЗ. ОТ 10.10.91     -ПРЕМИЯ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ                       -          -            -          67,1       67,1

N.1-Д                  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЬЕМОВ

2,06 ПРОЦ.

9. ПИСЬМО ГОССТРОЯ       -СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ                     -          -            -         97,72      97,72

РОССИИ ОТ 18.07.02     СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ

NН3-3942/7             (СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ) НА ДОБРОВОЛЬНОЕ

СТРАХОВАНИЕ,В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

РИСКОВ 3%

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:                       87,18       -            -        164,82        252

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9:                  3257,24       -            -        164,82    3422,06

ГЛАВА  10.Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

============================================================================

10. ПОСТ ГОССТРОЯ         -ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1,1 ПРОЦ.                    -          -            -         37,64      37,64

РОССИИ ОТ

_

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.6)              -   3  -                                              33601610

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.02.2003 N17

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:                       -          -            -         37,64      37,64

ГЛАВА  11.Подготовка эксплуатационных кадров

============================================

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11:                       -          -            -          -          -

ГЛАВА  12.Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

=============================================================

11. СВОДНАЯ СМЕТА         -ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ               -          -            -        113,55     113,55

12. МДС 81-35.2004        -АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0,2ПРОЦ.                       -          -            -          6,84       6,84

13. ПОСТ.ГОССТРОЯ         -ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ                           -          -            -         19,54      19,54

РОССИИ ОТ 18.08.97

N18-44

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:                       -          -            -        139,93     139,93

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12:                 3257,24       -            -        342,39    3599,63

14. МДС81-35.2004         -РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ        65,14       -            -          6,85      71,99

И ЗАТРАТЫ 2 ПРОЦ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                         3322,38       -            -        349,24    3671,62

15. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН     -НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 ПРОЦ.       598,03       -            -         62,86     660,89

N117-Ф3 ОТ 07.07.03

-----------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                         3920,41       -            -         412,1    4332,51

Руководитель проектной организации _________________________________ КАЛЕНОВ Г.А.

Главный инженер проекта ____________________________________________ МОЛЬКОВ В.М.

Начальник сметного отдела __________________________________________ ЗАХАРОВА Г.И.

Заказчик ___________________________________________________________