| Заказчик: Управление образования администрации г. Иванова, ЦБ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость __________________________ |  | 150,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда_____________________ |  | 38,77 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах : 3 кв. 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  |  | единицы |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ( ГЭСНм - 2001г. №№ 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 10 лучей | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,3) | чел.-час | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 46,47 |  | 1338,34 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  |  | 5,81 |  | 1,12 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  |  | 173,00 |  | 9,69 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  |  | 95,67 |  | 5,36 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |
| 1.2 | 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей ("Сигнал-20") | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,3) | чел.-час | 39 |  |  | 78 |  |  |  | 46,47 |  | 4349,59 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330026 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 0,32 |  |  |  | 5,81 |  | 2,23 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,8 |  |  |  | 10,00 |  | 8,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 173,00 |  | 17,30 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  |  | 95,67 |  | 1,91 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,21 |  |
| 1.3 | 10-08-003-06 | Блок питания | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,5) | чел.-час | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 47,83 |  | 459,17 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,174 |  |  | 0,174 |  |  |  | 5,81 |  | 1,21 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |  | 3000,00 |  | 0,06 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  | 10,00 |  | 4,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,056 |  |  | 0,056 |  |  |  | 173,00 |  | 9,69 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  | 95,67 |  | 0,96 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,70 |  |
| 1.4 | 10-08-001-10 | Прибор на 1 луч | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 45,81 |  | 604,69 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |  | 5,81 |  | 0,91 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  | 10,00 |  | 3,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  |  | 173,00 |  | 2,08 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0012 |  |  | 0,0012 |  |  |  | 95,67 |  | 0,11 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,00002 |  |  |  | 3000,00 |  | 0,06 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |
| 1.5 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС | шт. |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2 |  |  | 90 |  |  |  | 44,48 |  | 4803,84 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,16 |  |  | 7,2 |  |  |  | 5,81 |  | 50,21 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,21 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,005 |  |  | 0,225 |  |  |  | 173 |  | 38,93 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00001 |  |  | 0,00045 |  |  |  | 3000 |  | 1,35 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,25 |  |  | 11,25 |  |  |  | 10 |  | 112,50 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0005 |  |  | 0,0225 |  |  |  | 95,67 |  | 2,15 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,93 |  |
| 1.6 | 10-08-003-05 | Прибор оптико-электрический в одноблочн. исполн. | шт. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 8 |  |  | 120 |  |  |  | 44,48 |  | 6405,12 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-час | 0,13 |  |  | 1,95 |  |  |  | 5,81 |  | 13,60 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,60 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т. | 0,00002 |  |  | 0,0003 |  |  |  | 3000,00 |  | 0,90 |  |
|  | 101-2206 | Дюбели пластм. с шурупом 12*70 мм | 10 щт. | 0,3 |  |  | 4,5 |  |  |  | 10,00 |  | 45,00 |  |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые, безсурмянистые марки ПОС-40 | кг. | 0,012 |  |  | 0,18 |  |  |  | 173,00 |  | 31,14 |  |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг. | 0,0012 |  |  | 0,018 |  |  |  | 95,67 |  | 1,72 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,76 |  |
| 1.7 | 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы- инженер 1-2 категории) | чел.-час | 20 |  |  | 40 |  |  |  | 59,75 |  | 2868,00 |  |
| 1.8 | 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа | шт. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,5) | чел.-час | 9 |  |  | 360 |  |  |  | 41,92 |  | 18109,44 |  |
| 1.9 | 10-01-051-32 | Разделка и включение однопарного провода | 10 конц. |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 5 |  |  | 8 |  |  |  | 44,48 |  | 427,01 |  |
| 1.10 | 08-02-396-20 | Короба пластмассовые | 100м |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,0) | чел.-час | 15,99 |  |  | 7,995 |  |  |  | 44,48 |  | 448,08 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 0,14 |  |  |  | 51,12 |  | 8,59 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | маш.-ч. | 0,11 |  |  | 0,055 |  |  |  | 284,68 |  | 18,79 |  |
|  | 31121 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемностью 0,5 т. | маш.-ч. | 0,141 |  |  | 0,0705 |  |  |  | 92,80 |  | 7,85 |  |
|  | 330206 | Электрические дрели | маш.-ч. | 2,70 |  |  | 1,35 |  |  |  | 5,81 |  | 9,41 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,05 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20,00 |  |  | 10 |  |  |  | 8,00 |  | 80,00 |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т. | 0,001 |  |  | 0,0005 |  |  |  | 40000,00 |  | 20,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 1.11 | 08-02-399-01 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к =1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 3,52 |  |  |  | 43,42 |  | 192,58 |  |
|  | к =1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 1,58 |  |  | 1,58 |  |  |  | 51,12 |  | 96,92 |  |
|  | к =1,2 | Машины и механизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  | 370,08 |  | 4,44 |  |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч. | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  | 262,81 |  | 3,15 |  |
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч. | 1,56 |  |  | 1,56 |  |  |  | 84,63 |  | 158,43 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,02 |  |
|  |  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м. | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | 120,00 |  | 6,00 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | 140,00 |  | 2,80 |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | 56,00 |  | 2,80 |  |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,26 |  |  |  | 306,00 |  | 79,56 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг. | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | 25,00 |  | 1,25 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 180,00 |  | 18,00 |  |
|  |  | Итого материалы: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,41 |  |
| Наименование расходов по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| ФОТ рабочих -монтажников (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 38026,86 |  |
| ФОТ рабочих-монтажников (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 640,65 |  |
| ФОТмашинистов (ГЭСНм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 105,51 |  |
| Материалы (ГЭСНм) в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 510,31 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 271,35 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% |  | 6,12 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%*0,94 |  | 28596,20 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  | 666,33 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  | 22816,12 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  | 485,01 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92019 |  |
| Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование, тип |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Цена, руб. |  | Сумма, руб. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2.1 | Прибор охранно-пожарный "Hunter-Pro" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 2900,00 |  | 2900,00 |  |
| 2.2 | ППК "Сигнал-20" |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 2900,00 |  | 5800,00 |  |
| 2.3 | Клавиатура "RXN-400" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 2300,00 |  | 2300,00 |  |
| 2.4 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  | 202,40 |  | 809,60 |  |
| 2.5 | Извещатель ОС ИК + акустич. SRPG-2N |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  | 800,00 |  | 12000,00 |  |
| 2.6 | Извещатель ОС магнитоконтактный ИО-102-26 |  |  |  |  |  | шт. |  | 11 |  | 86,00 |  | 946,00 |  |
| 2.7 | Извещатель ПС ИПД-3.1 (2-х проводный) |  |  |  |  |  | шт. |  | 45 |  | 180,00 |  | 8100,00 |  |
| 2.8 | Блок питания БИРП-12/1.6 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 750,00 |  | 750,00 |  |
| 2.9 | Шнур сетевой для подключения аппаратуры |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 24,00 |  | 48,00 |  |
| 2.10 | Провод ШВВП 2*0,5 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 |  | 3,40 |  | 170,00 |  |
| 2.11 | Кабель КСПВ 6*0,4 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 |  | 3,50 |  | 175,00 |  |
| 2.12 | Короб 20*10 |  |  |  |  |  | м. |  | 50 |  | 9,70 |  | 485,00 |  |
| 2.13 | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  | компл. |  | 1 |  | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34684 |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  |
|  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35100 |  |
|  |  | Итого по разделам 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127119 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.О.Т. | 38773 | (В т.ч. ФОТ машинистов = 105,51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 29263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 23301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы, всего | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС (18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22881 |  |
|  |  | ВСЕГО по СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |
|  |  | ПОДЯДЧИК: ______________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК: ______________________ | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |