МДОУ 28

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 70 034,77 руб.

- Средства  на оплату труда 10848,7836 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 КВ. 2006 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,11 | 2443,56 | 383,04 | 6,52 0,89 | 268,79 | 42,13 | 0,72 0,10 | 52,4 5,764 | 0,1 0,011 |
| 2 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 | 1629,98 | 1462,00 | 8,64 0,80 | 65,20 | 58,48 | 0,35 0,03 | 200 8 | 0,09 0,0036 |
| 3 | 300-9450 | Смесители | шт | 4 | 125,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 24 | 72,96 | 10,75 | 3,91 | 1751,04 | 258,00 | 93,84 | 1,47 35,28 | 0,01 0,24 |
| 5 | 300-9009 | Вентиль д 15мм | шт | 18 | 17,00 |  |  | 306,00 |  |  |  |  |
| 6 | 300-9009 | Клапан обратный | шт | 6 | 26,00 |  |  | 156,00 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 5 | 71,84 | 35,64 | 5,25 | 359,20 | 178,20 | 26,25 | 4,46 22,3 | 0,01 0,05 |
| 8 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,38 | 7284,78 | 810,61 | 132,07 0,72 | 2768,22 | 308,03 | 50,19 0,27 | 103 39,14 | 0,44 0,1672 |
| 9 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 6 | 64,83 | 35,64 | 5,25 | 388,98 | 213,84 | 31,50 | 4,46 26,76 | 0,01 0,06 |
| 10 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,64 | 5313,34 | 881,44 | 126,70 0,72 | 3400,54 | 564,12 | 81,09 0,46 | 112 71,68 | 0,44 0,2816 |
| 11 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / комбинированные/ | шт | 56 | 12,00 |  |  | 672,00 |  |  |  |  |
| 12 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 44 | 2,40 |  |  | 105,60 |  |  |  |  |
| 13 | 300-9240 | Крепления | шт | 22 | 2,20 |  |  | 48,40 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,16 | 4913,35 | 317,13 | 104,53 1,96 | 786,14 | 50,74 | 16,72 0,31 | 40,92 6,5472 | 1 0,16 |
| 15 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,015 | 3064,51 | 763,94 | 2300,57 187,53 | 45,97 | 11,46 | 34,51 2,81 | 111,2 1,668 | 21 0,315 |
| 16 | ТЕРр57-10-03 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,01 | 2369,89 | 853,46 | 119,13 12,32 | 23,70 | 8,53 | 1,19 0,12 | 124,23 1,2423 | 1,38 0,0138 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 11645,78 | 1693,53 | 336,36 4,10 | 218,38 | 1,30 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 310,84 | 235,94 | 74,90 0,26 |  |  |
| Переход в цены 2кв. 2006г. ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 28163,39 | 8894,85 | 806,06 20,10 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 40120,01 | 10824,32 | 1217,32 24,46 | 218,38 | 1,30 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 11640,57 |  |  |  |  |
| 103,00%*0,94 ФОТ (от 565,15) |  |  |  |  |  |  |  | 547,18 |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 10 155,05) |  |  |  |  |  |  |  | 10996,70 |  |  |  |  |
| 80,00%*0,94 ФОТ (от 128,58) |  |  |  |  |  |  |  | 96,69 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 7590,91 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 565,15) |  |  |  |  |  |  |  | 339,09 |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 10 155,05) |  |  |  |  |  |  |  | 7164,39 |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 128,58) |  |  |  |  |  |  |  | 87,44 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 59351,50 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 10683,27 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 70034,77 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)