МДОУ 179

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 200 002,86 руб.

- Средства  на оплату труда 35195,676 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 КВ. 2006г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 6,2 | 8,72 | 8,72 |  | 54,06 | 54,06 |  | 1,27 7,874 |  |
| 2 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,94 | 259,69 | 259,69 |  | 244,11 | 244,11 |  | 37,8 35,532 |  |
| 3 | ТЕРр65-14-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,28 | 375,79 | 375,79 |  | 105,22 | 105,22 |  | 54,7 15,316 |  |
| 4 | ТЕРр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,36 | 1382,89 | 220,13 | 0,69 0,18 | 497,84 | 79,25 | 0,25 0,06 | 28,7 10,332 | 0,02 0,0072 |
| 5 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,28 | 4913,35 | 317,13 | 104,53 1,96 | 1375,74 | 88,80 | 29,27 0,55 | 40,92 11,4576 | 1 0,28 |
| 6 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,54 | 3231,59 | 255,52 | 54,41 1,55 | 1745,06 | 137,98 | 29,38 0,84 | 32,97 17,8038 | 0,5 0,27 |
| 7 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 | 2920,24 | 255,52 | 54,41 1,55 | 1168,10 | 102,21 | 21,76 0,62 | 32,97 13,188 | 0,5 0,2 |
| 8 | ТЕРр65-18-02 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0,04 | 6720,30 | 3624,77 | 3,84 0,36 | 268,81 | 144,99 | 0,15 0,01 | 520,8 20,832 | 0,04 0,0016 |
| 9 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 3 | 226,50 | 1,76 |  | 679,50 | 5,28 |  | 0,22 0,66 |  |
| 10 | ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 4 | 120,30 | 11,67 | 7,28 | 481,20 | 46,68 | 29,12 | 1,46 5,84 | 0,01 0,04 |
| 11 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 3 | 98,18 | 10,75 | 4,87 | 294,54 | 32,25 | 14,61 | 1,47 4,41 | 0,02 0,06 |
| 12 | 300-9009 | Арматура фланцевая | шт | 3 | 88,00 |  |  | 264,00 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР18-06-002-02 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм | 1 шт. | 2 | 643,21 | 21,57 | 8,79 0,10 | 1286,42 | 43,14 | 17,58 0,20 | 2,88 5,76 | 0,02 0,04 |
| 14 | ФЕР26-01-018-01 ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99; ТЗ*0,81; ТЗМ*0,81 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*0,81; ЭМ*1,06; ЗПМ*0,81; МАТ*0,99) | 10 м2 изолируемой поверхности | 0,26 | 5590,53 | 53,54 | 34,37 | 1453,54 | 13,92 | 8,94 | 5,4027 1,4047 | 0,3483 0,0906 |
| 15 | ТЕРр65-22-05 | Промывка радиаторов до 80 кг вне здания | 100 приборов | 0,18 | 3223,35 | 2584,94 | 171,80 44,65 | 580,20 | 465,29 | 30,92 8,04 | 371,4 66,852 | 5 0,9 |
| 16 | ТЕРр65-22-06 | Промывка радиаторов до 160 кг вне здания | 100 приборов | 0,16 | 4716,97 | 3894,82 | 343,60 89,30 | 754,72 | 623,17 | 54,98 14,29 | 559,6 89,536 | 10 1,6 |
| 17 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,6 | 8656,10 | 627,63 | 230,12 3,82 | 5193,66 | 376,58 | 138,07 2,29 | 79,75 47,85 | 1,77 1,062 |
| 18 | ТЕР16-07-003-03 МАТ*0,15 | Врезки в существующие регистры отопления диаметром 25 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0,15) | 1 врезка | 40 | 46,58 | 35,64 | 5,25 | 1863,20 | 1425,60 | 210,00 | 4,46 178,4 | 0,01 0,4 |
| 19 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 заглушек | 0,6 | 3001,68 | 798,56 | 9,60 0,89 | 1801,01 | 479,14 | 5,76 0,53 | 112 67,2 | 0,1 0,06 |
| 20 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 54 | 72,96 | 10,75 | 3,91 | 3939,84 | 580,50 | 211,14 | 1,47 79,38 | 0,01 0,54 |
| 21 | 300-9009 | Арматура муфтовая | шт | 42 | 16,00 |  |  | 672,00 |  |  |  |  |
| 22 | 300-9009 | Кран маевского | шт | 12 | 8,00 |  |  | 96,00 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,18 | 7595,67 | 873,57 | 132,07 0,72 | 1367,22 | 157,24 | 23,77 0,13 | 111 19,98 | 0,44 0,0792 |
| 24 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,38 | 9581,42 | 787,00 | 138,60 0,72 | 3640,94 | 299,06 | 52,67 0,27 | 100 38 | 0,44 0,1672 |
| 25 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ | шт | 68 | 26,00 |  |  | 1768,00 |  |  |  |  |
| 26 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / полипропиленовые/ | шт | 32 | 2,00 |  |  | 64,00 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 6 | 71,84 | 35,64 | 5,25 | 431,04 | 213,84 | 31,50 | 4,46 26,76 | 0,01 0,06 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 32089,97 | 5718,31 | 909,87 27,83 | 764,37 | 5,86 |
| К ТЕР ОЗП=1,15,ЭМ=1,25,ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 728,59 | 526,37 | 202,22 1,22 |  |  |
| Переход в цены 2кв. 2006г. ОЗП=5,61,ЭМ=2,96,ЗПМ=5,61,МАТ=2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 79854,32 | 28787,99 | 2179,69 133,94 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 112672,88 | 35032,68 | 3291,78 163,00 | 764,37 | 5,86 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 34212,44 |  |  |  |  |
| 103,00%*0,94 ФОТ (от 3 439,15) |  |  |  |  |  |  |  | 3329,79 |  |  |  |  |
| 74,00%*0,94 ФОТ (от 9 004,72) |  |  |  |  |  |  |  | 6263,69 |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 22 673,71) |  |  |  |  |  |  |  | 24552,90 |  |  |  |  |
| 100,00%*0,846 ФОТ (от 78,09) |  |  |  |  |  |  |  | 66,07 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 22608,62 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 3 439,15) |  |  |  |  |  |  |  | 2063,49 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 9 004,72) |  |  |  |  |  |  |  | 4502,36 |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 22 673,71) |  |  |  |  |  |  |  | 15996,30 |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 78,09) |  |  |  |  |  |  |  | 46,46 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 169493,95 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 30508,91 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 200002,86 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)