| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующая ДОУ № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________Сергеева И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"___________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____"_________________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в ДОУ № 21, г. Иваново, 13 Проезд, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,772 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,15 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,024 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах июля 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ед. изм. |  |  |  | Общее |  | На ед. изм. |  |  |  | Общая |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 |  | ГЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 962,04 |  |  |  | 9428 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,99 |  |  |  | 156,702 |  | 46,15 |  |  |  | 7232 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 1,3818 |  | 53,04 |  |  |  | 73 |
|  |  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 1,3818 |  | 159,75 |  |  |  | 221 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,66 |  |  |  | 16,268 |  | 4,01 |  |  |  | 65 |
|  |  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,14 |  |  |  | 1,372 |  | 327,25 |  |  |  | 449 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0098 |  | 31075 |  |  |  | 305 |
|  |  | 101-9101 | Дюбели монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 20 |  |  |  | 196 |  | 5,9 |  |  |  | 1156 |
| 2 |  | ГЭСНм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  | 543,69 |  |  |  | 10602 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,52 |  |  |  | 68,64 |  | 45,05 |  |  |  | 3092 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 1,57 |  |  |  | 30,615 |  | 53,04 |  |  |  | 1624 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,195 |  | 405,67 |  |  |  | 79 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,195 |  | 329,87 |  |  |  | 64 |
|  |  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 30,42 |  | 90,05 |  |  |  | 2739 |
|  |  | 500-9101 | Кнопки монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,39 |  | 191,92 |  |  |  | 75 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,975 |  | 44,5 |  |  |  | 43 |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,975 |  | 103,74 |  |  |  | 101 |
|  |  | 500-9623 | Лента К226 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,975 |  | 518,98 |  |  |  | 506 |
|  |  | 500-9826 | Сжим соединительный |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,1 |  |  |  | 1,95 |  | 593,12 |  |  |  | 1157 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 3,12 |  | 146,06 |  |  |  | 456 |
|  |  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,26 |  |  |  | 5,07 |  | 451,58 |  |  |  | 2290 |
| 3 |  | ГЭСНм10-04-066-04 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КРТП) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 183,75 |  |  |  | 735 |
|  |  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4 |  |  |  | 16 |  | 40,99 |  |  |  | 656 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,2 |  | 147,94 |  |  |  | 30 |
|  |  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,24 |  | 24,87 |  |  |  | 6 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,02 |  | 146,06 |  |  |  | 3 |
|  |  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 626,82 |  |  |  | 25 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 78,39 |  |  |  | 3 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 294,2 |  |  |  | 12 |
|  |  | 411-0041 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  | квт ч |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,24 |  | 1,18 |  |  |  | 0 |
| 4 |  | ГЭСНм10-08-019-01 | Прочее оборудование электрочасофикации: Коробка ответвительная на стене |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 23,39 |  |  |  | 655 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  | 14 |  | 46,81 |  |  |  | 655 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 45539 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
| 5 |  | ГЭСНм10-04-066-06 | Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 292,67 |  |  |  | 3512 |
|  |  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  | 72 |  | 42,43 |  |  |  | 3055 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,6 |  | 24,87 |  |  |  | 15 |
|  |  | 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,0048 |  | 30429,38 |  |  |  | 146 |
|  |  | 411-0041 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  | квт ч |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,72 |  | 1,18 |  |  |  | 1 |
|  |  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,12 |  | 304,65 |  |  |  | 37 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,6 |  | 146,06 |  |  |  | 88 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,072 |  | 78,39 |  |  |  | 6 |
|  |  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,12 |  | 626,82 |  |  |  | 75 |
|  |  | 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,6 |  | 147,94 |  |  |  | 89 |
| 6 |  | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100,56 |  |  |  | 10056 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  | 200 |  | 46,15 |  |  |  | 9230 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 16 |  | 4,01 |  |  |  | 64 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,05 |  | 61,59 |  |  |  | 3 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,25 |  |  |  | 25 |  | 24,49 |  |  |  | 612 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,5 |  | 294,2 |  |  |  | 147 |
| 7 |  | ГЭСНм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (ИПР, Астра-10М, Маяк, АС-10, ВКИ, светодиод) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 84,13 |  |  |  | 2019 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 27,12 |  | 46,15 |  |  |  | 1252 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,96 |  | 53,04 |  |  |  | 51 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,96 |  | 405,67 |  |  |  | 389 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,96 |  | 329,87 |  |  |  | 317 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,48 |  | 58,64 |  |  |  | 28 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 1,44 |  | 22,6 |  |  |  | 33 |
| 8 |  | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1184,00 |  |  |  | 1184 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 48,22 |  |  |  | 1157 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 24,49 |  |  |  | 10 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,0056 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  | 294,2 |  |  |  | 16 |
| 9 |  | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (EXP-1001, IO-8, TR-100) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 714,50 |  |  |  | 2858 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  |  | 56 |  | 49,63 |  |  |  | 2779 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,52 |  | 4,01 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,016 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 294,2 |  |  |  | 47 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,3 |  |  |  | 1,2 |  | 24,49 |  |  |  | 29 |
| 10 |  | ГЭСНм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (RXN-400, УШК) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 86,00 |  |  |  | 86 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  | 46,15 |  |  |  | 52 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 53,04 |  |  |  | 2 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 405,67 |  |  |  | 16 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 329,87 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 58,64 |  |  |  | 4 |
| 11 |  | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн на стене (Диполь) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 83,00 |  |  |  | 83 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,05 |  |  |  | 1,05 |  | 47,53 |  |  |  | 50 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 53,04 |  |  |  | 2 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 405,67 |  |  |  | 16 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 329,87 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  | 44,5 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 22,6 |  |  |  | 2 |
| 12 |  | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 827,00 |  |  |  | 827 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,1 |  | 53,04 |  |  |  | 536 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,44 |  | 53,04 |  |  |  | 23 |
|  |  | 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,44 |  | 327,02 |  |  |  | 144 |
|  |  | 110-0113 | Скрепы 10х2 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 50,55 |  |  |  | 1 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 294,2 |  |  |  | 18 |
|  |  | 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая), диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  | 116302,7 |  |  |  | 12 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 24,49 |  |  |  | 24 |
|  |  | 500-9062-30 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 6,84 |  |  |  | 68 |
|  |  | 500-9264-4 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 129,21 |  |  |  | 10 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,0003 |  | 2861,52 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  | 78,39 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 22,6 |  |  |  | 7 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 146,06 |  |  |  | 3 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 29104,28 |  |  |  | 0 |
| 13 |  | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 575,00 |  |  |  | 575 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  | 45,6 |  |  |  | 71 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 53,04 |  |  |  | 0 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 405,67 |  |  |  | 1 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  | 329,87 |  |  |  | 1 |
|  |  | 330206 | Дрели электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 4,01 |  |  |  | 0 |
|  |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 15,45 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1964 | Шпагат бумажный |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 63,69 |  |  |  | 0 |
|  |  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 54594 |  |  |  | 55 |
|  |  | 500-9619 | Нитки швейные |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 485,28 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  | 117,28 |  |  |  | 1 |
|  |  | 542-9033 | Вазелин технический |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  | 158,39 |  |  |  | 1 |
|  |  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  | 146,06 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  | 802,06 |  |  |  | 11 |
|  |  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 103,74 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  | 44,5 |  |  |  | 2 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,049 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  | 40,04 |  |  |  | 3 |
|  |  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 169 |  |  |  | 169 |
|  |  | 101-9100 | Патроны для пристрелки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  | 10,51 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  | 8,36 |  |  |  | 10 |
|  |  | 500-9062 | Наконечники кабельные |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,1 |  | 37,74 |  |  |  | 230 |
| 14 |  | ГЭСНм08-01-081-03 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 12 (УК-ВК) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 89,00 |  |  |  | 89 |
|  |  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  | 46,15 |  |  |  | 52 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 53,04 |  |  |  | 2 |
|  |  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 405,67 |  |  |  | 16 |
|  |  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 329,87 |  |  |  | 13 |
|  |  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  |  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  | 58,64 |  |  |  | 7 |
| 15 |  | ГЭСНм10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1287,00 |  |  |  | 1287 |
|  |  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  | 46,15 |  |  |  | 378 |
|  |  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 20150 |  |  |  | 20 |
|  |  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  |  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 24,49 |  |  |  | 24 |
|  |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
|  |  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 78,39 |  |  |  | 1 |
|  |  | 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 1757,83 |  |  |  | 2 |
|  |  | 513-0007 | Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 294,2 |  |  |  | 6 |
|  |  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  |  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 74110,11 |  |  |  | 741 |
|  |  | 500-9126-1 | Подрозетники деревянные диаметром 60 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 404,4 |  |  |  | 4 |
|  |  | 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 33600 |  |  |  | 34 |
|  |  | 500-9031-4 | Скобы монтажные СО-6-У3 |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 76,2 |  |  |  | 76 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43996 |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  | Короб винипластовый 20х12 |  |  |  |  | м |  |  | 860 |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 8746 |  |
| 2 |  |  |  |  | Короб винипластовый 25х16 |  |  |  |  | м |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 11,31 |  |  |  | 1357 |  |
| 3 |  |  |  |  | Провод КСПВ 4х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 8128 |  |
| 4 |  |  |  |  | Провод КСПВ 20х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 21,61 |  |  |  | 1729 |  |
| 5 |  |  |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 |  |  |  |  | м |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 1677 |  |
| 6 |  |  |  |  | Провод ПУГНП 3х1,5 |  |  |  |  | м |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 9,42 |  |  |  | 377 |  |
| 7 |  |  |  |  | Коробка КРТП-10 |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  | 129 |  |
| 8 |  |  |  |  | Коробка КС-4 |  |  |  |  | шт |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 128 |  |
| 9 |  |  |  |  | Кольцо ферритовое |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 50 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22321 |  |  |  |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  | Табло Блик-С-12 "Выход" |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  | 2441 |  |
| 2 |  |  |  |  | ДИП-44 (ИП 212-44) |  |  |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 308,47 |  |  |  | 30847 |  |
| 3 |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 173,73 |  |  |  | 2085 |  |
| 4 |  |  |  |  | ПКПОП "Hunter-Pro-32" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3127,12 |  |  |  | 3127 |  |
| 5 |  |  |  |  | Расширитель на 8 зон EXP- 1001 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 813,56 |  |  |  | 814 |  |
| 6 |  |  |  |  | Клавиатура "RXN-410" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2542,37 |  |  |  | 2542 |  |
| 7 |  |  |  |  | TR-100 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3389,83 |  |  |  | 3390 |  |
| 8 |  |  |  |  | Блок расширения IO-8 |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1652,54 |  |  |  | 3305 |  |
| 9 |  |  |  |  | Антенна "Диполь" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 762,71 |  |  |  | 763 |  |
| 10 |  |  |  |  | ИБП "Кулон" - 12/2,0 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1305,08 |  |  |  | 1305 |  |
| 11 |  |  |  |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 228,81 |  |  |  | 458 |  |
| 12 |  |  |  |  | Свето-звуковой оповещатель "Астра-10М" |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 97,46 |  |  |  | 975 |  |
| 13 |  |  |  |  | Звуковой оповещатель "АС-10" |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 108,47 |  |  |  | 217 |  |
| 14 |  |  |  |  | АВР-6 А |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 98,31 |  |  |  | 98 |  |
| 15 |  |  |  |  | Релейный усилитель УК-ВК-02 (1) |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 216,1 |  |  |  | 216 |  |
| 16 |  |  |  |  | Защита телефоного коммуникатора "DZU-3" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 217,92 |  |  |  | 218 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52801 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 30247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 30247 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 4625 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4625 |  |  |
| Учтенные материалы |  |  |  |  |  |  | 9124 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9124 |  |  |
| Неучтенные материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75122 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119118 |  |  |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (3, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (3711+0)*0,8648 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8648 |  |  |  |  |  | 3209,27 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (3711+0)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 2412,15 |  |  |
| Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (4, 6, 8, 9, 12, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (14735+23)*0,752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,752 |  |  |  |  |  | 11098,02 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (14735+23)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 8854,8 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (1, 2, 7, 10, 11, 13, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (11801+1754)*0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,893 |  |  |  |  |  | 12104,62 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (11801+1754)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 8810,75 |  |  |
| Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 26411,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 26411,91 |  |  |
| Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 20077,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20077,7 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165607,61 |  |  |
| Компенсация НДС на стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | (9124+75122)*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 15164,28 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180771,89 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тюрин Е.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |