|  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Зам.директора МУПЖХ №1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Раковская Е.Е. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление линии наружного освещения на внутридворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во единиц |  | Сметная стоимость, руб. |  |
|  |  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн на стене |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 1,05 | 1,05 | 54,19 | 56,8995 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 60,47 | 4,8376 |
|  | 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 414,68 | 16,5872 |
|  | 3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 296,41 | 11,8564 |
|  | 4 | Краска |  | кг | 0,05 | 0,05 | 61,1 | 3,055 |
|  | 4 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 0,08 | 0,08 | 23,96 | 1,9168 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,893 |  |  |  |  |  | 55,13 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,65 |  |  |  |  |  | 10,78 |
| 2 | ГЭСНм08-03-595-02 | Светильник на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 291 | 2,91 | 54,19 | 157,6929 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 100 | 1 | 60,47 | 60,47 |
|  | 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 1,73 | 0,0173 | 414,68 | 7,173964 |
|  | 3 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | маш.-ч | 96,9 | 0,969 | 97,79 | 94,75851 |
|  | 3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 1,73 | 0,0173 | 296,41 | 5,127893 |
|  | 4 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0,11 | 0,0011 | 146,06 | 0,160666 |
|  | 4 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 1,87 | 0,0187 | 23,96 | 0,448052 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,893 |  |  |  |  |  | 194,82 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,65 |  |  |  |  |  | 141,81 |
| 3 | ГЭСНм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 |  | 100 м кабеля |  | 0,45 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 14,7 | 6,615 | 52,62 | 348,0813 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 8,6 | 3,87 | 60,47 | 234,0189 |
|  | 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0,24 | 0,108 | 414,68 | 44,78544 |
|  | 3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0,24 | 0,108 | 296,41 | 32,01228 |
|  | 3 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) |  | маш.-ч | 3,48 | 1,566 | 600,11 | 939,77226 |
|  | 3 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  | маш.-ч | 3,48 | 1,566 | 3,89 | 6,09174 |
|  | 3 | Вышки телескопические 25 м |  | маш.-ч | 4,64 | 2,088 | 459,77 | 959,99976 |
|  | 4 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | т | 0,0001 | 0,000045 | 37950,2 | 1,707759 |
|  | 4 | Скобы и накладки для крепления кабеля |  | 10 шт. | 10,2 | 4,59 | 218,12 | 1001,1708 |
|  | 4 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 24,8 | 11,16 | 88,86 | 991,6776 |
|  | 4 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 24,8 | 11,16 | 20 | 223,2 |
|  | 4 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм |  | т | 0,0016 | 0,00072 | 136659,6 | 98,394912 |
|  | 4 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | кг | 0,5 | 0,225 | 229,06 | 51,5385 |
|  | 4 | Лак битумный БТ-123 |  | т | 0,0029 | 0,001305 | 46879,8 | 61,178139 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,893 |  |  |  |  |  | 519,82 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,65 |  |  |  |  |  | 378,37 |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 3,31 | 3,31 | 51,36 | 170,0016 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,8 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,004 | 0,004 | 60,47 | 0,24188 |
|  | 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 414,68 | 0,82936 |
|  | 3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 296,41 | 0,59282 |
|  | 3 | Дрели электрические |  | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 4,01 | 0,1604 |
|  | 3 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 15,45 | 3,8625 |
|  | 4 | Бирки маркировочные |  | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 479,66 | 14,86946 |
|  | 4 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0,04 | 0,04 | 146,06 | 5,8424 |
|  | 4 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 0,049 | 0,049 | 23,96 | 1,17404 |
|  | 4 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | т | 0,002 | 0,002 | 38709 | 77,418 |
|  | 4 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  | кг | 0,07 | 0,07 | 42,9 | 3,003 |
|  | 4 | Дюбели распорные |  | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 289,48 | 4,05272 |
|  | 4 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 88,86 | 108,4092 |
|  | 4 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 20 | 24,4 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,893 |  |  |  |  |  | 152,03 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,65 |  |  |  |  |  | 110,66 |
| 5 | ГЭСНм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40 |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 3,17 | 3,17 | 50,77 | 160,9409 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,012 | 0,012 | 60,47 | 0,72564 |
|  | 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0,006 | 0,006 | 414,68 | 2,48808 |
|  | 3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0,006 | 0,006 | 296,41 | 1,77846 |
|  | 3 | Дрели электрические |  | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 4,01 | 0,1604 |
|  | 3 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 15,45 | 2,0085 |
|  | 4 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 0,373 | 0,373 | 23,96 | 8,93708 |
|  | 4 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | т | 0,003 | 0,003 | 38709 | 116,127 |
|  | 4 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  | кг | 0,08 | 0,08 | 42,9 | 3,432 |
|  | 4 | Дюбели распорные |  | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 289,48 | 4,05272 |
|  | 4 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 88,86 | 108,4092 |
|  | 4 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 20 | 24,4 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,893 |  |  |  |  |  | 144,37 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,65 |  |  |  |  |  | 105,08 |
| 6 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 1,56 | 1,56 | 51,99 | 81,1044 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,9 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,004 | 0,004 | 60,47 | 0,24188 |
|  | 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 414,68 | 0,82936 |
|  | 3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 296,41 | 0,59282 |
|  | 3 | Дрели электрические |  | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 4,01 | 0,1604 |
|  | 3 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 15,45 | 2,0085 |
|  | 4 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0,012 | 0,012 | 146,06 | 1,75272 |
|  | 4 | Болты строительные с гайками и шайбами |  | кг | 0,049 | 0,049 | 23,96 | 1,17404 |
|  | 4 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | т | 0,001 | 0,001 | 38709 | 38,709 |
|  | 4 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  | кг | 0,07 | 0,07 | 42,9 | 3,003 |
|  | 4 | Дюбели распорные |  | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 289,48 | 4,05272 |
|  | 4 | Дюбели для пристрелки монтажные 8мм |  | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 88,86 | 108,4092 |
|  | 4 | Патроны для пристрелки |  | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 20 | 24,4 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,893 |  |  |  |  |  | 72,64 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,65 |  |  |  |  |  | 52,88 |
| 7 | ГЭСНм08-03-574-01 | Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 |  | 100 жил |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 16,8 | 0,336 | 54,19 | 18,20784 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,02 | 0,0004 | 60,47 | 0,024188 |
|  | 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | маш.-ч | 0,01 | 0,0002 | 414,68 | 0,082936 |
|  | 3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | маш.-ч | 0,01 | 0,0002 | 296,41 | 0,059282 |
|  | 4 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | кг | 0,2 | 0,004 | 146,06 | 0,58424 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,893 |  |  |  |  |  | 16,28 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,65 |  |  |  |  |  | 11,85 |
| 8 | ГЭСНм11-03-001-01 | Прибор, масса, кг, до: 5(установка фотореле) |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 0,52 | 0,52 | 54,19 | 28,1788 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | 4 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм |  | кг | 0,035 | 0,035 | 74,78 | 2,6173 |
|  | 6 | Накладные расходы 0,752 |  |  |  |  |  | 21,19 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,6 |  |  |  |  |  | 16,91 |
| 9 | ГЭСНр69-1-05 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича |  | 100 отверстий |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 185,82 | 1,8582 | 42,61 | 79,177902 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Накладные расходы 0,7332 |  |  |  |  |  | 58,05 |
|  | 7 | Сметная прибыль 0,5 |  |  |  |  |  | 39,59 |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 300,56 |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1100,29 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3123,68 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2133,78 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 6357,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1234,33 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 867,92 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 8459,99 |
| Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость, руб. |  |
| 1 | Прайс-лист | Светильник ЖБУ 02-100-002 |  | шт | 1 | 1697 | 1697 |  |
| 2 | Прайс-лист | Лампа ДНаТ-100 |  | шт | 1 | 203,39 | 203,39 |  |
| 3 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника |  | шт | 1 | 250 | 250 |  |
| 4 | Прайс-лист | Кабель АВВГ 2*6 |  | м | 50 | 10 | 500 |  |
| 5 | Прайс-лист | Автомат защиты 10А |  | шт | 1 | 25 | 25 |  |
| 6 | Прайс-лист | Фотореле 10 А |  | шт | 1 | 450 | 450 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3125,39 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 300,56 |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1100,29 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6249,07 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2133,78 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 9483,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1234,33 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 867,92 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 11585,38 |
| Зимнее удорожание с к=0,019*0,88 |  |  |  |  |  |  |  | 193,71 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 11779,08 |
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  |  |  |  | 235,58 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 12014,67 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 2162,64 |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  | 14177,31 |
| Итого тендерная цена: |  |  |  |  |  |  |  | 14177 |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |