Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МОУ СОШ №9 г.Иваново микр-он ТЭЦ-3 д.14 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Частичный ремонт крыши »

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 499 997 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 896 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 43 768 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 11,339 100 м2 | 111,34 109,33 | 2,01 0,00 | 0,00 | 1263 | 1240 | 23 0 | 0 | 17,41 197,41 |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,68 100 м2 | 1831,76 196,58 | 325,70 20,92 | 1309,48 | 17732 | 1903 | 3153 203 | 12676 | 31,30 303,01 | 100 |
| 3 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); К-20: (Кз=20; Кзм=20; Кэм=20; Км=20; Ком=20; Ктр=20)] | 9,68 100 м2 | 1399,04 14,49 | 79,75 6,25 | 1304,80 | 13542 | 140 | 772 60 | 12630 | 2,30 22,26 | 100 |
| 4 | ТЕР12-01-016-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 11,339 100 м2 | 224,92 36,16 | 4,80 0,00 | 183,96 | 2550 | 410 | 54 0 | 2086 | 5,13 58,16 | 100 |
| 5 | ТЕР12-01-002-9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,68 100 м2 | 237,50 125,02 | 63,28 2,59 | 49,20 | 2299 | 1210 | 613 25 | 476 | 16,51 159,86 | 100 |
|  | Прайс | Линокром ТКП ц.=63,25/1,18/4,27=12,55 | 1103,52 м2 | 12,55 0,00 | 0,00 0,00 | 12,55 | 13849 | 0 | 0 0 | 13849 | 0,00 0,00 |  |
|  | Прайс | Линокром ТПП ц.=57,7/1,18/4,27=11,45 | 1122,88 м2 | 11,45 0,00 | 0,00 0,00 | 11,45 | 12857 | 0 | 0 0 | 12857 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР12-01-004-4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,765 100 м | 844,69 302,10 | 156,49 9,18 | 386,10 | 2336 | 835 | 433 25 | 1068 | 40,82 112,88 | 100 |
|  | Прайс | Линокром ТКП ц.=63,25/1,18/4,27=12,55 | 696,78 м2 | 12,55 0,00 | 0,00 0,00 | 12,55 | 8745 | 0 | 0 0 | 8745 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,21 100 м2 | 2827,78 1422,97 | 1,70 0,00 | 1403,11 | 594 | 299 | 0 0 | 295 | 201,84 42,39 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 75767 | 6037 | 5048 313 | 64682 | 895,97 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 35451 |  |  | 35451 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2008 г.} k=7,25 на зарплату k=3,3 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 336618 | 43768 | 16658 2269 | 276192 | 895,97 | 100 |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 336618 | 43768 | 16658 2269 | 276192 | 895,97 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 151376 |  |  | 151376 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 336 618 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,94 | 83 | 7 014 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,846 | 120 | 35 409 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) | 0,94 | 79 | 1 610 |
| Итого накладных расходов |  |  | 44 033 |
| Итого |  |  | 380 651 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 5 844 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 19 271 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 50 | 1 084 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 26 198 |
| Итого |  |  | 406 850 |
| ТРЗ от суммы 151376 руб. |  | 5 | 7 569 |
| Перевозка мусора на 15 км (9,86 т * (92,14+9,19)руб.) |  |  | 999 |
| ИТОГО |  |  | 415 418 |
| Непредвиденные расходы |  | 2 | 8 308 |
| ИТОГО |  |  | 423 726 |
| НДС |  | 18 | 76 271 |
| В С Е Г О |  |  | 499 997 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |