| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | г. Иваново, ул. Некрасова, д. 51 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Капитальный ремонт покрытия северного крыла школы № 68 в городе Иваново»

| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |
| --- | --- |

| Сметная стоимость работ:_______ | 499 999 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 894 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 54 819 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-2 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 2,03 100 м2 | 66,48 65,88 | 0,60 0,00 | 0,00 | 135 | 134 | 1 0 | 0 | 10,49 21,29 |  |
| 2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 2,03 100 м2 | 157,26 97,02 | 60,24 4,11 | 0,00 | 319 | 197 | 122 8 | 0 | 15,16 30,77 |  |
| 3 | ТЕРр58-1-3 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 2,03 100 м2 | 231,29 176,29 | 55,00 3,75 | 0,00 | 470 | 358 | 112 8 | 0 | 27,08 54,97 |  |
| 4 | ТЕРр58-1-4 | Разборка мауэрлатов | 2,03 100 м2 | 78,43 43,07 | 35,36 2,41 | 0,00 | 159 | 87 | 72 5 | 0 | 6,73 13,66 |  |
| 5 | ТЕРр58-2-3 | Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных | 0,01 100 окон | 895,99 885,76 | 10,23 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 0 0 | 0 | 138,40 1,38 |  |
| 6 | ТЕР10-01-001-1 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 конструкция | 848,75 188,65 | 201,68 10,34 | 458,42 | 3396 | 755 | 807 41 | 1834 | 24,92 99,68 | 100 |
|  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ц.=11255*0,99=11142,45 | 0,592 т | 11142,45 0,00 | 0,00 0,00 | 11142,45 | 6596 | 0 | 0 0 | 6596 | 0,00 0,00 |  |
|  | 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта | 2,19 м3 | 1986,18 0,00 | 0,00 0,00 | 1986,18 | 4350 | 0 | 0 0 | 4350 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-1001 | Тяжи и анкеры | 0,0516 т | 12834,22 0,00 | 0,00 0,00 | 12834,22 | 662 | 0 | 0 0 | 662 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Коэф. к ФЭР: (Кз=0,81; Кзм=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)] | 0,083 100 м2 | 773,86 32,36 | 8,08 0,10 | 733,42 | 65 | 3 | 1 0 | 61 | 4,40 0,37 | 100, 102 |
| 8 | ТЕР12-01-007-8 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,03 100 м2 | 11777,75 763,73 | 96,84 6,46 | 10917,18 | 23909 | 1550 | 197 13 | 22162 | 104,48 212,09 | 100 |
| 9 | ТЕР10-01-003-1 | Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 слуховое окно | 338,30 52,38 | 30,59 1,42 | 255,33 | 338 | 52 | 31 1 | 255 | 7,62 7,62 | 100 |
|  | 203-9156 | Приборы оконные ц.=39,55*0,99=39,15 | 1 комплект | 39,15 0,00 | 0,00 0,00 | 39,15 | 39 | 0 | 0 0 | 39 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕРр53-23-1 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича | 3 1 м | 38,60 23,70 | 1,42 0,09 | 13,48 | 115 | 71 | 4 0 | 40 | 3,45 10,35 |  |
|  | СССЦ-2.2008, 404-0164 | Кирпич силикатный ц.=4278,58/4,43=965,82 | 0,12 1000 шт. | 965,82 0,00 | 0,00 0,00 | 965,82 | 116 | 0 | 0 0 | 116 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 40678 | 3216 | 1347 76 | 36115 | 452,20 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 11763 |  |  | 11763 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} k=8,95 на зарплату k=3,54 на эксплуатацию машин k=4,43 на материалы k=4,43 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 193540 | 28783 | 4768 680 | 159989 | 452,20 | 100 |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр54-3-2, прим. | Разборка подшивки потолков чистой из ДВП | 1,353 100 м2 | 95,97 92,88 | 3,09 0,80 | 0,00 | 130 | 126 | 4 1 | 0 | 14,79 20,01 |  |
| 12 | ТЕР46-04-007-2 | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных | 1,353 100 м2 | 1072,07 740,86 | 331,21 80,62 | 0,00 | 1450 | 1002 | 448 109 | 0 | 115,76 156,62 |  |
| 13 | ТЕР10-01-021-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,353 100 м2 | 5944,76 990,46 | 469,50 25,59 | 4484,80 | 8043 | 1340 | 635 35 | 6068 | 149,17 201,82 | 100 |
|  | Прайс | Минплита ППЖ-200 ц.=4580/1,18/4,43=876,15 | 6,765 м3 | 876,15 0,00 | 0,00 0,00 | 876,15 | 5927 | 0 | 0 0 | 5927 | 0,00 0,00 |  |
|  | 203-0430 | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ2 30-46.15.13; БЦ2 30-49.17.13 ц.=2678,1*0,99=2651,32 | 3,681 м3 | 2651,32 0,00 | 0,00 0,00 | 2651,32 | 9760 | 0 | 0 0 | 9760 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-1001 | Тяжи и анкеры | 0,0167 т | 12834,22 0,00 | 0,00 0,00 | 12834,22 | 214 | 0 | 0 0 | 214 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР10-01-022-3 | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,821 100 м2 | 1543,11 537,07 | 65,69 0,00 | 940,35 | 1267 | 441 | 54 0 | 772 | 77,16 63,35 | 100 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 26791 | 2909 | 1141 145 | 22741 | 441,81 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 15901 |  |  | 15901 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индекс пересчета в текущие цены на 2 кв. 2008 г.} k=8,95 на зарплату k=3,54 на эксплуатацию машин k=4,43 на материалы k=4,43 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 130817 | 26036 | 4039 1298 | 100742 | 441,81 | 100 |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 324357 | 54819 | 8807 1978 | 260731 | 894,01 |  |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 122551 |  |  | 122551 |  |  |

|  |  |  | Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого |  |  | 324 357 |
|  |  |  | Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,94 | 83 | 5 628 |
|  |  |  | Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,846 | 118 | 23 811 |
|  |  |  | Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,846 | 90 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы (Кровли) | 0,846 | 120 | 14 201 |
|  |  |  | Накладные расходы (Ремонт : стены) | 0,94 | 86 | 513 |
|  |  |  | Накладные расходы (Ремонт : перекрытия) | 0,94 | 85 | 908 |
|  |  |  | Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,94 | 110 | 10 282 |
|  |  |  | Итого накладных расходов |  |  | 55 364 |
|  |  |  | Итого |  |  | 379 721 |
|  |  |  | Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 4 689 |
|  |  |  | Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 12 773 |
|  |  |  | Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 70 | 16 |
|  |  |  | Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 7 728 |
|  |  |  | Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 70 | 445 |
|  |  |  | Сметная прибыль (Ремонт : перекрытия) |  | 80 | 910 |
|  |  |  | Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 70 | 6 961 |
|  |  |  | Итого сметной прибыли |  |  | 33 521 |
|  |  |  | Итого |  |  | 413 243 |
|  |  |  | Перевозка мусора на 15 км (19,5 т х (100,35+11,3) руб. |  | 5 | 2 177 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 415 420 |
|  |  |  | Непредвиденные расходы |  | 2 | 8 308 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 423 728 |
|  |  |  | НДС |  | 18 | 76 271 |
|  |  |  | В С Е Г О |  |  | 499 999 |
| Составил | ___________________ |  |  |  |  |  |
| Проверил | ___________________ |  |  |  |  |  |