|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пр. Фридриха Энгельса, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МУ "ПДС и ТК" |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж системы электроснабжения помещений, занимаемых МУ "ПДС и ТК" в здании гостиницы "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пр. Фридриха Энгельса, д.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( электромонтажные работы, испытания и измерения оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __3кв.2008г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,6 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 9,57 | 9,57 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,2 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 448,728 | 99,486 | 349,242 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 32,552 |  |  |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А ЗП=14,85*1,2 ЭММ=2,28*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 17 | 285,166 |  | 2,736 |  | 264,61 | 4847,822 | 302,94 | 46,512 |  | 4498,37 |
|  |  |  |  |  | 17,82 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,612 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 164,80 |  |
|  |  | УЗО АД12М | шт. | 9 |  |  |  |  |  | 252,6 |  |  | 2273,40 |  |
| 2 | ФЕРм08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 100 А ЗП=22,09*1,2 ЭММ=3,19*1,2 ЗПм=0,07*1,2 | шт. | 2 | 317,136 |  | 3,828 |  | 286,8 | 634,272 | 53,016 | 7,656 |  | 573,6 |
|  |  |  |  |  | 26,508 |  | 0,084 |  |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 302,6 |  |  | 605,20 |  |
| 3 | ФЕРм08-02-472-10 | Заземляющие проводники ЗП=438,51*1,2 ЭММ=252,67*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 м | 0,02 | 9178,936 |  | 303,204 |  | 8349,52 | 183,57872 | 10,52424 | 6,06408 |  | 166,9904 |
|  |  |  |  |  | 526,212 |  | 0,492 |  |  |  |  | 0,00984 |  |  |
|  |  | Провод ПВ1 4мм2 | м | 2 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  | 21,00 |  |
| 4 | ФЕРм08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ЗП=31,15*1,2 ЭММ=3,26*1,2 ЗПм=0,03*1,2 | шт. | 1 | 176,952 |  | 3,912 |  | 135,66 | 176,952 | 37,38 | 3,912 |  | 135,66 |
|  |  |  |  |  | 37,38 |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  | Коробка электротехническая 150*110 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 76,2 |  |  | 76,20 |  |
| 5 | ФЕРм08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов ЗП=166,66*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | 100 жил | 0,69 | 3053,204 |  | 2,772 |  | 2850,44 | 2106,7108 | 137,99448 | 1,91268 |  | 1966,8036 |
|  |  |  |  |  | 199,992 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,11592 |  |  |
| 6 | ФЕРм08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной ЗП=23,51*1,2 ЭММ=52,54*1,2 ЗПм=3,16*1,2 | шт. | 2 | 94,31 |  | 63,048 |  | 3,05 | 188,62 | 56,424 | 126,096 |  | 6,1 |
|  |  |  |  |  | 28,212 |  | 3,792 |  |  |  |  | 7,584 |  |  |
|  |  | Щит электрический ЩРУ3Н -30 (IP31) (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 940 |  |  | 940,00 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРН -48 (IP31) (компл.) | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 890,5 |  |  | 890,50 |  |
| 7 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная ЗП=728,13*1,2 ЭММ=27,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0,66 | 2024,02 |  | 33,144 |  | 1117,12 | 1335,8532 | 576,67896 | 21,87504 |  | 737,2992 |
|  |  |  |  |  | 873,756 |  | 1,944 |  |  |  |  | 1,28304 |  |  |
|  |  | Розетка с заземляющим контактом с защ. шторками | шт. | 66 |  |  |  |  |  | 54,4 |  |  | 3590,40 |  |
| 8 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1874,91*1,2 ЗПм=522,93*1,2 | 100 шт. | 0,68 | 6340,656 |  | 2249,892 |  | 2709,9 | 4311,6461 | 938,98752 | 1529,92656 |  | 1842,732 |
|  |  |  |  |  | 1380,864 |  | 627,516 |  |  |  |  | 426,71088 |  |  |
|  |  | Светильник ЛПО50-2*40 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 2040,00 |  |
|  |  | Светильник TL4*18 (накл.) | шт. | 60 |  |  |  |  |  | 618 |  |  | 37080,00 |  |
|  |  | Лампа люминесцентная | шт. | 252 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 5796,00 |  |
|  |  | Стартер 220 В | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 42,00 |  |
|  |  | Светильник с аккум. батареей | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 560 |  |  | 1120,00 |  |
| 9 | ФЕРм08-03-591-3 | Выключатель электрический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=60,6*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0,2 | 1620,944 |  | 72,72 |  | 643,52 | 324,1888 | 180,9408 | 14,544 |  | 128,704 |
|  |  |  |  |  | 904,704 |  | 1,62 |  |  |  |  | 0,324 |  |  |
|  |  | Выключатель электрический | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 48,6 |  |  | 972,00 |  |
| 10 | ЕРм08-02-396-20 | Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 40 мм ЗП=188,2*1,2 ЭММ=14,48*1,2 ЗПм=3,45*1,2 | 100 м | 1,2 | 335,32 |  | 17,38 |  | 92,1 | 402,384 | 271,008 | 20,856 |  | 110,52 |
|  |  |  |  |  | 225,84 |  | 4,14 |  |  |  |  | 4,968 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 16*16 | м | 120 |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  | 888,00 |  |
|  |  | Коробка 85*85 для к/к | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  | 238,00 |  |
| 11 | ЕРм08-02-396-22 | Монтаж короба пластмассового по стенам и потолкам шириной до 120 мм ЗП=311,43*1,2 ЭММ=28,43*1,2 ЗПм=5,63*1,2 | 100 м | 2,4 | 590,032 |  | 34,116 |  | 182,2 | 1416,0768 | 896,9184 | 81,8784 |  | 437,28 |
|  |  |  |  |  | 373,716 |  | 6,756 |  |  |  |  | 16,2144 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 100*40 | м | 60 |  |  |  |  |  | 104 |  |  | 6240,00 |  |
|  |  | Перегородка для кабельного канала 100*40 | м | 60 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 1200,00 |  |
|  |  | Кабельный канал 100*60 | м | 180 |  |  |  |  |  | 110,11 |  |  | 19819,80 |  |
|  |  | Перегородка для кабельного канала 100*60 | м | 180 |  |  |  |  |  | 38,3 |  |  | 6894,00 |  |
|  |  | Суппорт для кабельного канала 100*60 | шт. | 66 |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  | 1016,40 |  |
|  |  | Аксессуары для кабельного канала 100*60 | компл. | 18 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 2700,00 |  |
| 12 | ФЕРм08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах сечением до 6 мм2 ЗП=33,12*1,2 ЭММ=50,89*1,2 ЗПм=18,24*1,2 | 100 м | 3,2 | 156 |  | 61,07 |  | 55,19 | 499,2 | 127,168 | 195,424 |  | 176,608 |
|  |  |  |  |  | 39,74 |  | 21,88 |  |  |  |  | 70,016 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 320 |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 3552,00 |  |
| 13 | ФЕРм08-02-399-2 | Прокладка проводов в коробах сечением до 35 мм2 ЗП=44,23*1,2 ЭММ=75,42*1,2 ЗПм=25,93*1,2 | 100 м | 4,6 | 201,5 |  | 90,504 |  | 57,92 | 926,9 | 244,1496 | 416,3184 |  | 266,432 |
|  |  |  |  |  | 53,076 |  | 31,116 |  |  |  |  | 143,1336 |  |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 460 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  | 8418,00 |  |
| 14 | ФЕРм08-03-600-2 | Счетчики трехфазные ЗП=8,63*1,2 ЭММ=2,31*1,2 ЗПм=0,14*1,2 | шт. | 1 | 13,518 |  | 2,772 |  | 0,39 | 13,518 | 10,356 | 2,772 |  | 0,39 |
|  |  |  |  |  | 10,356 |  | 0,168 |  |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  | Счетчик электрический ЦЭ6803В 10-100 А | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1400 |  |  | 1400,00 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общее |  |  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,2) | 1 линия | 20 |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  | 122,64 |  |
| 2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,2) | 100 точек | 0,8 |  |  |  |  |  | 204,64 |  |  | 196,4544 |  |
| 3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,2) | 1 токопр. | 19 |  |  |  |  |  | 19,19 |  |  | 437,532 |  |
| 4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,2) | 1 ед. | 19 |  |  |  |  |  | 25,58 |  |  | 583,224 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 0,00 |  |
| ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 5176,87 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 309,90 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 91,11 |  |
| ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81 |  |  | 29645,60 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52 |  |  | 947,11 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,52*0,81*0,8 |  |  | 8265,48 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  | 1278,23 |  |
| Машины и механизмы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66*1,06 |  |  | 9604,91 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10883,13 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  | 0 |  |
| Материалы (ФЕРм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78*0,99 |  |  | 52278,93 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52278,93 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107087,20 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 5354,36 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214552,92 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 72,79 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 59,22 |  |
| Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 31096,46 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 22634,60 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1299,74 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 879,90 |  |
| Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 5050,21 |  |
| Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 3306,19 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278952,04 |  |
| НДС 18 %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50211,37 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329163 |  |
| М.П. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |