| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - МОУ Гимназия №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект блок начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт системы отопления блока начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  | 247.882тыс.руб |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 796.00 чел-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 45.358 тыс.руб |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕРр 65-1-01 (0) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 3 | 272 | 8 | 32 | 713 |  | 608 | 21 |  | 84 | 35 | 91 |
|  |  |  | 100 м трубопроводов | 232 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |
| 1 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕР 16-04-002-01 (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ЗП=1520.02*1.2*1.15; ЭММ=1615.55*1.25; ЗПм=138.77*1.25; ТЗТ=190.24*1.2*1.15; ТЗТм=13.64*1.25 | 2 | 4 660 | 2 019 | 543 | 8 388 |  | 3 776 | 3 635 |  | 977 | 263 | 473 |
|  |  |  | 100 м трубопровода | 2 098 | 173 |  |  |  |  | 312 |  |  | 17 | 31 |
| 2 | 103-9140 | Арматура муфтовая | 360 шт. |  | 200 | 81 |  |  |  |  |  | 29 290 |  |  |
| 2 | 300-9240 | Крепления | 354 шт. |  | 197 | 10 |  |  |  |  |  | 3 540 |  |  |
| 2 | 300-9911 | Вентиль | 126 шт. |  | 70 | 153 |  |  |  |  |  | 19 327 |  |  |

| 3 | ТЕР 16-04-002-02 (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ЗП=1195.62*1.2*1.15; ЭММ=995.67*1.25; ЗПм=84.79*1.25; ТЗТ=149.64*1.2*1.15; ТЗТм=8.42*1.25 | 1 | 3 530 | 1 245 | 635 | 1 835 | 858 | 647 | 330 | 207 | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 м трубопровода | 1 650 | 106 |  |  |  | 55 |  | 11 | 5 |
| 3 | 300-9240 | Крепления | 102 шт. |  | 197 | 10 |  |  |  | 1 025 |  |  |
| 3 | 300-9911 | Вентиль | 3 шт. |  | 6 | 205 |  |  |  | 615 |  |  |
| 4 | ТЕР 16-04-002-03 (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ЗП=973.18*1.2*1.15; ЭММ=582.42*1.25; ЗПм=48.81*1.25; ТЗТ=121.8*1.2*1.15; ТЗТм=4.94*1.25 | 0 | 2 901 | 728 | 830 | 638 | 295 | 160 | 183 | 168 | 37 |
|  |  |  | 100 м трубопровода | 1 343 | 61 |  |  |  | 13 |  | 6 | 1 |
| 4 | 300-9240 | Крепления | 43 шт. |  | 198 | 10 |  |  |  | 435 |  |  |
| 4 | 300-9911 | Вентиль | 1 шт. |  | 5 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |
| 5 | ТЕР 16-07-003-02 (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм ЗП=35.64*1.2*1.15; ЭММ=5.25*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=4.46*1.2*1.15; ТЗТм=0.01*1.25 | 1 | 87 | 7 | 31 | 87 | 49 | 7 | 31 | 6 | 6 |
|  |  |  | 1 врезка | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР 46-03-017-01 (0) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 | 1 778 | 24 | 1 395 | 1 422 | 287 | 19 | 1 116 | 55 | 44 |
|  |  |  | 1 м3 заделки | 359 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

| ИТОГО: |  |  | 13 083 | 5 873 |  | 4 489 |  | 2 721 | 758 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 383 |  |  | 38 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |
| Зарплата |  | 5873.15*7.25 |  |  |  |  | 7 |  |  | 42 580 |
| Машины и механизмы |  | 4489.04*3.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 14 814 |
| Материалы |  | 2720.96*4.27 |  |  |  |  | 4 |  |  | 11 619 |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2724,1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 123 494 |
| Транспортные расходы |  | 66100.24*0.03 |  |  |  |  | 3% |  |  | 1634,46 |
| Заготовительно-складские расходы |  | 66100.24*0.02 |  |  |  |  | 2% |  |  | 1089,64 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 126 218 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (2, 3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | (4978.35+380.76)*7.25*1.152*0.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 42 074 |
| Сметная прибыль |  | (4978.35+380.76)*7.25*0.7055 |  |  |  |  | 1 |  |  | 27 411 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | (287.27+0)*7.25*1.1*0.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 154 |
| Сметная прибыль |  | (287.27+0)*7.25*0.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 458 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка труб при капитальном ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  | (607.53+2.33)*7.25*0.74*0.94 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 076 |
| Сметная прибыль |  | (607.53+2.33)*7.25*0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 211 |
| Итого накладные расходы |  | 47 303 |  |  |  |  | 1 |  |  | 47 303 |
| Итого сметная прибыль |  | 31 080 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31 080 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 204601 |
| Зимнее удорожание |  | 204601*0.0066 |  |  |  |  | 0,66% |  |  | 1 351 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 205951 |
| Непредвиденные расходы |  | 205951*0.02 |  |  |  |  | 2% |  |  | 4 1191 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 210070 |
| НДС |  | 210070*0.18 |  |  |  |  | 18% |  |  | 37812 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 247882 |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |