| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 2 от 05.05.2009

«Текущий ремонт рекреации 3 этажа и двух лестничных маршей

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. с «К» удорожания на 1 квартал 2009 г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 295 033 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ основных рабочих: _____________ | 558 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда основных рабочих: ________ | 39 240 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр 62-1-5 | Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону | 4,7 100 м2 | 99,36 68,43 | 6,32 1,16 | 467 | 322 | 30 5 | 10,40 0,13 | 48,88 0,61 |
| 2 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен [: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); : (Кз=0,81; Кэм=1,06; Км=0,99; Ком=0,99)] | 7,25 100 м2 | 60,13 58,69 | 1,26 0,13 | 436 | 426 | 9 1 | 7,53 0,03 | 54,61 0,18 |
|  | Декор-центр "Арагон" | Огнестойкая декоративная грунтовка для внутренних работ, обладающая механической прочностью (расход 18м2-2,5кг) | 100,694 Кг | 231,8644 |  | 23 347 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 7,25 100 м2 | 725,90 312,50 | 9,20 1,43 | 5 263 | 2 266 | 67 10 | 44,90 0,16 | 325,53 1,16 |
|  | Декор-центр "Арагон" | Огнестойкая декоративная краска для внутренних работ, обладающая механической прочностью (расход 14м2-5кг) | 258,929 кг | 420,339 |  | 108 838 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 62-7-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 1,16 100 м2 | 518,82 196,97 | 9,20 1,43 | 602 | 228 | 11 2 | 28,30 0,16 | 32,83 0,19 |
|  | СССЦ 1-2009 101-0390 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 17,516 кг | 28,93 |  | 507 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 62-9-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 0,635 100 м2 | 909,34 570,02 | 9,20 1,43 | 577 | 362 | 6 1 | 81,90 0,16 | 52,01 0,10 |
|  | СССЦ 1-2009 101-0384 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 10,35 кг | 40,87 |  | 423 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 0,404 100 м2 | 760,16 405,07 | 9,20 1,43 | 307 | 164 | 4 1 | 58,20 0,16 | 23,51 0,06 |
|  | СССЦ 1-2009 101-0390 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 6,545 кг | 28,93 |  | 189 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 63-2-3 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0м2 | 0,2 100 м2 | 5917,29 779,22 | 32,60 4,47 | 1 183 | 156 | 7 1 | 105,30 0,50 | 21,06 0,10 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 142 139 | 3 924 | 134 21 |  | 558,42 2,40 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | 133 304 |  |  |  |  |
| Итого с учетом: СССЦ 1-2009 k=10 на зарплату k=4,25 на эксплуатацию машин k=5,12 на материалы |  |  |  |  |  | 197 572 | 39 240 | 570 210 |  | 558,42 2,40 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 133 304 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | ФОТ | Процент + «К» | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 197 572 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) | 33 610 | 80 х 0,94 | 25 275 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 4 270 | 105 х 0,9 х 0,94 | 3 793 |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | 1 570 | 77 х 0,94 | 1 136 |
| Итого накладных расходов |  |  | 30 204 |
| Итого |  |  | 227 776 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) | 33 610 | 50 | 16 805 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 4 270 | 55 х 0,85 | 1 996 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | 1 570 | 50 | 785 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 19 586 |
| Итого |  |  | 247 362 |
| Заготовительно-складские и транспортные расходы от СМ – 133 304 |  | 2 | 2 666 |
| ИТОГО |  |  | 250 028 |
| НДС |  | 18 | 45 005 |
| В С Е Г О |  |  | 295 033 |

| Составила: | ___________________ Мельникова Н. В. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |