| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 1 от 05.05.2009

«Текущий ремонт рекреации 2 этажа

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. с «К» удорожания на 1 квартал 2009 г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 315 681 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ основных рабочих: _____________ | 576 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда основных рабочих: ________ | 40 420 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр 62-1-5 | Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону | 6,618 100 м2 | 99,36 68,43 | 6,32 1,16 | 658 | 453 | 42 8 | 10,40 0,13 | 68,83 0,86 |
| 2 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен [: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); : (Кз=0,81; Кэм=0,81; Км=0,99; Ком=0,99)] | 8,089 100 м2 | 59,83 58,69 | 0,96 0,17 | 484 | 475 | 8 1 | 7,53 0,03 | 60,93 0,20 |
|  | Декор-центр "Арагон" | Огнестойкая декоративная грунтовка для внутренних работ, обладающая механической прочностью (расход 18м2-2,5кг) | 112,347 кг | 231,8644 |  | 26 049 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 8,089 100 м2 | 725,90 312,50 | 9,20 1,43 | 5 872 | 2528 | 74 12 | 44,90 0,16 | 363,20 1,29 |
|  | Декор-центр "Арагон" | Огнестойкая декоративная краска для внутренних работ, обладающая механической прочностью (расход 14м2-5кг) | 288,893 кг | 420,339 |  | 121 433 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 62-9-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 0,57 100 м2 | 909,34 570,02 | 9,20 1,43 | 518 | 325 | 5 1 | 81,90 0,16 | 46,68 0,09 |
|  | СССЦ 1-2009 101-0384 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 9,291 кг | 40,87 |  | 380 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-10-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 0,26 100 м2 | 760,16 405,07 | 9,20 1,43 | 198 | 105 | 2 0 | 58,20 0,16 | 15,13 0,04 |
|  | СССЦ 1-2009 101-0390 | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 4,212 кг | 28,93 |  | 122 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 63-2-3 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0м2 | 0,2 100 м2 | 5917,29 779,22 | 32,60 4,47 | 1 183 | 156 | 7 1 | 105,30 0,50 | 21,06 0,10 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 156 897 | 4 042 | 138 23 |  | 575,83 2,59 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | 147 984 |  |  |  |  |
| Итого с учетом: СССЦ 1-2009 k=10 на зарплату k=4,25 на эксплуатацию машин k=5,12 на материалы |  |  |  |  |  | 213 223 | 40 420 | 586 230 |  | 575,83 2,59 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 147 984 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | ФОТ | Процент + «К» | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 213 223 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) | 34 320 | 80 х 0,94 | 25 809 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 4 760 | 105 х 0,9 х 0,94 | 4 228 |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | 1 570 | 77 х 0,94 | 1 136 |
| Итого накладных расходов |  |  | 31 173 |
| Итого |  |  | 244 396 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) | 34 320 | 50 | 17 160 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 4 760 | 55 х 0,85 | 2 225 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) | 1 570 | 50 | 785 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 20 170 |
| Итого |  |  | 264 566 |
| Заготовительно-складские и транспортные расходы от СМ – 147 984 |  | 2 | 2 960 |
| ИТОГО |  |  | 267 526 |
| НДС |  | 18 | 48 155 |
| В С Е Г О |  |  | 315 681 |

| Составила: | _________________ Мельникова Н. В. |
| --- | --- |
| Проверил | __________________ |