| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МОУ Лицей №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ Арешина Елена Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___"___________2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___"___________2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - текущий ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект МОУ Лицей №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание ведомость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 477,603 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 663,92 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 52,477 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 6.9 |  | 153.59 | 41.43 |  | 0 | 929.88 |  | 626.86 |  |  | 303.02 |  |  | 0 | 14.38 |  | 99.222 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м2 покрытия |  | 112.16 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 6.9 |  | 292.0424 | 42.5 |  | 42.02 | 1794.38 |  | 1041.08 |  |  | 466.27 |  |  | 287.04 | 14.36 |  | 136.73592 |
|  | (0) МДС 81-35.2004, п.4.7; МДС 81-35.2004, прил.1, табл.1, п.3 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=134,98*1,15*1,2; ЭММ=42,5*1,25*1,2; ЗПм=2,7*1,25*1,2; ТЗТ=14,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,2*1,25*1,2 | 100 м2 кровли |  | 134.98 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  | 22.64 |  |  |  | 0.2 |  | 2.07 |
| 2.1 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | 786.6 |  |  |  |  | 20.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16117.43 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | 800.4 |  |  |  |  | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16872.43 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 6.9 |  | 1383.677 | 225 |  | 831.97 | 9251.83 |  | 1511.58 |  |  | 2057.06 |  |  | 5683.19 | 27.22 |  | 215.9907 |
|  | (0) МДС 81-35.2004, п.4.7 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=235,18*1,15; ЭММ=225*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 235.18 | 21.86 |  |  |  |  |  |  |  | 152.72 |  |  |  | 1.94 |  | 16.7325 |
| 4 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 6.9 |  | 66.281 | 2.66 |  | 53.02 | 442.03 |  | 55.53 |  |  | 24.32 |  |  | 362.18 | 1 |  | 7.935 |
|  | (0) МДС 81-35.2004, п.4.7 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=8,64*1,15; ЭММ=2,66*1,25; ЗПм=0,34*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 8.64 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 2.38 |  |  |  | 0.03 |  | 0.25875 |
| 5 | ФЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 6.9 |  | 238.6395 | 3.49 |  | 189.45 | 1576.58 |  | 250.54 |  |  | 31.91 |  |  | 1294.13 | 4.46 |  | 35.3901 |
|  | (0) МДС 81-35.2004, п.4.7 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=38,98*1,15; ЭММ=3,49*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 кровли |  | 38.98 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 | ФЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 2.03 |  | 4451.675 | 181.7 |  | 3949.01 | 8878.12 |  | 453.07 |  |  | 488.73 |  |  | 7936.33 | 26.1 |  | 60.93045 |
|  | (0) МДС 81-35.2004, п.4.7 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=239,6*1,15; ЭММ=181,7*1,25; ЗПм=3,24*1,25; ТЗТ=26,1*1,15; ТЗТм=0,24*1,25 | 100 м примыканий |  | 239.6 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  | 6.66 |  |  |  | 0.24 |  | 0.609 |
| 7 | ФЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 1.25 |  | 5369.55 | 11.73 |  | 4758.59 | 6511.02 |  | 606.72 |  |  | 15.54 |  |  | 5888.76 | 70.25 |  | 87.8125 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м |  | 599.23 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 0.18 |  | 0.225 |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0.615 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ССЦ10.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 9.1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 0.615 |  | 91.62 | 0 |  | 0 | 56.35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 62373.7 |  | 4545.38 |  |  | 3386.85 |  |  | 54441.49 | 644.01667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.52 |  |  |  | 19.89525 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 4545,38*11,09 |  |  |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |  | 50408 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 3386,85*4,4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  | 14902 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 54441,49*4,94 |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 268941 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334307 |  |
| Кровли. Ремонт (2, 3, 4, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (3311,8+184,4)*11,09*1,08*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 39362 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (3311,8+184,4)*11,09*0,5525 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  |  | 21422 |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (606,72+2,12)*11,09*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 5268 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (606,72+2,12)*11,09*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 4389 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 44630 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 44630 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 25811 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 25811 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404748 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 404748*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404748 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 404748*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404748 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 404748*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404748 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 404748*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 72855 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477603 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО "Творческая мастерская "Ивремстрой" А.Ю.Егоров (4932) 35-79-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МОУ Лицей №33 |  |  |  |
| __________ |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ Арешина Елена Васильевна |  |  |  |
| "___" __________ 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" __________ 2010г. |  |  |  |
| Наименование стройки - текущий ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребности в материалах и изделиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект МОУ Лицей №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Коды материалов по унифицированной номенклатуре |  | Наименование материалов |  | Единица измерения |  | Количество |  |  | Стоимость единицы измерения (руб) | ВСЕГО (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т |  | 0.615 |  | 0 |  | 0 |
| 2 |  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б |  |  | м2 |  | 30.36 |  | 6.2 |  | 0.188 |
| 3 |  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |  |  | м3 |  | 12.2961 |  | 519.8 |  | 6.392 |
| 4 |  | 411-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 26.565 |  | 2.44 |  | 0.065 |
| 5 |  | 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 |  |  | т |  | 0.1725 |  | 1530 |  | 0.264 |
| 6 |  | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 |  |  | т |  | 0.4002 |  | 2606.9 |  | 1.043 |
| 7 |  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая |  |  | кг |  | 47.61 |  | 6.09 |  | 0.29 |
| 8 |  | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая |  |  | т |  | 1.22815 |  | 3390 |  | 4.163 |
| 9 |  | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 |  |  | м2 |  | 511.56 |  | 6.48 |  | 3.315 |
| 10 |  | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм |  |  | т |  | 0.015 |  | 8023 |  | 0.12 |
| 11 |  | 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0.005 |  | 11978 |  | 0.06 |
| 12 |  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  | т |  | 0.515 |  | 11200 |  | 5.768 |
| 13 |  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 |  |  | м2 |  | 786.6 |  | 20.49 |  | 16.117 |
| 14 |  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 |  |  | м2 |  | 800.4 |  | 21.08 |  | 16.872 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.657 |
| Всего по ведомости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.657 |

| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Директор МОУ Лицей №33 |  |
|  |  |  | _____________ Арешина Елена Васильевна |  |
| "____" _______________ 2010г. |  |  | "______" ____________ 2010г. |  |
| Наименование стройки - текщий ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| Объект МОУ Лицей №33 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 1/6.9 |  |  | 6.9 |
| 2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя |  |  | 100 м2 кровли |
|  | 2/6.9 |  |  | 6.9 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 3/6.9 |  |  | 6.9 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 4/6.9 |  |  | 6.9 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением |  |  | 100 м2 кровли |
|  | 5/6.9 |  |  | 6.9 |
| 6 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков |  |  | 100 м примыканий |
|  | 6/2.03 |  |  | 2.03 |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м |  |  | 100 м |
|  | 7/1.25 |  |  | 1.25 |