«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

МУЗ «1-я Городская клиническая больница»

________/И.А.  Альпер

«___»______________ 2010год.

Ведомость объемов работ на ремонт кабинетов,

Объект - МУЗ «Городская поликлиника №1»

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционная (зубная) |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов |  | 100 м2 облицовки по обрешетке | 0,478 |
| 2 | Устройство: потолков из панелей ПВХ |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,158 |
| 3 | Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  | 100 м | 0,21 |
| 4 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 1 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0384 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0648 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13824 |
| 8 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт | 0,04 |
| 9 | Смена: моек на одно отделение |  | 100 приборов | 0,01 |
| 10 | Смена смесителей: без душевой сетки |  | 100шт | 0,01 |
| 11 | Смена: сифонов |  | 100шт | 0,01 |
| 12 | Смена: гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 |
| Процедурный |  |  |  |  |
| 13 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,305 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,305 |
| 15 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,305 |
| 16 | Устройство: потолков из панелей ПВХ |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0613 |
| 17 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 0,0613 |
| 18 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0,0906 |
| 19 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 0,0613 |
| 20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  | 100 м плинтуса | 0,09 |
| 21 | Монтаж стальных порожков |  | 100 м | 0,008 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06912 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0384 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 |
| 25 | Смена: моек на одно отделение |  | 100 приборов | 0,01 |
| 26 | Смена смесителей: без душевой сетки |  | 100 шт | 0,01 |
| 27 | Смена: сифонов |  | 100 приборов | 0,01 |
| 28 | Смена: гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 |
| 29 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. | 0,02 |
| Процедурный (дневной стационар) |  |  |  |  |
| 30 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по обрешетке |  | 100 м2 облицовки | 0,544 |
| 31 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2295 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13824 |
| 33 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0187 |
| 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0384 |
| 35 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,016 |
| 36 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 37 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2 |  | 1 решетка | 2 |
| 38 | Смена: моек на одно отделение |  | 100 приборов | 0,01 |
| 39 | Смена смесителей: с душевой сеткой |  | 100 шт | 0,01 |
| 40 | Смена: сифонов |  | 100 приборов | 0,01 |
| 41 | Смена: гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 |
| 42 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт | 0,04 |
| 43 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 | 0,2295 |
| 44 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 | 0,2295 |

Составил: _________________Д.А. Домский