СОГЛАСОВАНО:                                                                      УТВЕРЖ ДАЮ:

________________К.А.Хомченко                                                 _____________А.В.Майоров

"_______"_____________2011г.                                                  "_______"___________2011г.

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту рекреации 1го, 2-го, 3-го этажа    гимназия № 44

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов цементных | м | 67,2 |
|  | Устройство плинтусов цементных | м | 67,2 |
|  | Окраска масляными составами плинтусов | М 2 | 3,36 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | М2 | 11,0 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | М2 | 16,8 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | М2 | 50,0 |
|  | Окрашивание акриловой краской поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | М2 | 183 |
|  | Демонтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | шт | 1 |
|  | 2-й этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов цементных | м | 60 |
|  | Устройство плинтусов цементных | м | 60 |
|  | Окраска масляными составами плинтусов | М2 | 3,0 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | М2 | 11,0 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | М2 | 15,0 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | М2 | 15,0 |
|  | Окрашивание акриловой краской поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | М2 | 166,0 |
|  | Демонтаж кабеля | м | 100 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 28 |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | М2 | 161,8 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | м | 100 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 100 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 28 |
|  | Демонтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из бревен | М2 | 15,0 |
|  | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | М2 | 18,0 |
|  | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | шт | 1 |
|  | 3-этаж |  |  |
|  | Разборка плинтусов цементных | м | 60 |
|  | Устройство плинтусов цементных | м | 60 |
|  | Окраска масляными составами плинтусов | М2 | 3,0 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | М2 | 11,0 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | М2 | 15,0 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | М2 | 5,0 |
|  | Окрашивание акриловой краской поверхностей стен, ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | М2 | 123,0 |
|  | Демонтаж кабеля | м | 100 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 28 |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | М2 | 162,3 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | м | 100 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 100 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 28 |
|  | Демонтаж шкафа управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | шт | 1 |

УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2011г.

ВЕДОМОСТЬ НЕ УЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стройка :  МОУ гимназия № 44

Объект :

Смета : Текущий ремонт рекреации 1-го, 2-го и 3-го этажа

гимназия № 44

| № п/п | Счет | Наименование ресурса | Ед.изм | Кол. | Стоим.ед. в ценах 2011г | Стоим. в текущ.ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № ТООООООО672, ТООООООО817 | Светильники ЛВО зеркальные | шт | 56 | 609,32 | 34121,92 |
| 2 | № ТООООООО817 | Лампы L18W/765 | шт | 224 | 33,05 | 7403,2 |
| 3 | Накл,№ 2352 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 200 | 13,64 | 2728 |
| 4 | № ТООООООО672 | Щитки электрические | шт | 3 | 765,25 | 2295,76 |
| 5 | Прайс-лист | Фонтанчики питьевые | шт | 3 | 18000 | 54000 |
| 6 | № 2111 | Труба гофр.ПВХ 20легк.типа (100)ГИБКАЯ | м | 200 | 2,92 | 584 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 101132,87 |