УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МДОУ  № 170

_________________Скворцова Л.Е.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (ремонт кровли)

в МДОУ  № 170, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр.Текстильщиков, д. 68а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 5,615 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 4,5 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 4,5 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 4,5 |
| 5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 4,5 |
| 6 | Линокром ТКП*, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 517,5 |
| 7 | Линокром ТПП*, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 508,5 |
| 8 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 2,23 |
| 9 | Линокром ТКП*, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 562 |
| 10 | Смена обделок из листовой стали (парапет) шириной 0,55 м | 100 м | 2,23 |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 3 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3 |

*или эквивалент

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МДОУ  № 170

_________________Скворцова Л.Е.

_____________2011г.

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы (ремонт кровли)

в МДОУ  № 170, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр.Текстильщиков, д. 68а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Линокром ТКП*, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 517,5 | 72,76 | 37653,3 |
| 2 | Линокром ТПП*, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 508,5 | 81 | 41188,5 |
| 3 | Линокром ТКП*, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 562 | 81 | 45522 |

*или эквивалент