УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 169

_______________________Данилова Л.А.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы  на новой группе

в МДОУ  № 169, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр.Строителей, д.114а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Раздевалка |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,015 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100м2 | 0,027 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 2,7 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,016 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ | м | 1,6 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,023 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,032 |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,032 |
| 10 | Скобяные изделия | компл | 2 |
| 11 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,0145 |
| 12 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,0145 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,0145 |
| 14 | Грунтовка | т | 0,00019 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,0145 |
| 16 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 1 |
| 17 | Решетка радиаторная | шт | 1 |
| 18 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,24 |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 20 | Скобяные изделия | компл | 1 |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 22 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,173 |
| 23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,3912 |
| 24 | Грунтовка | т | 0,0051 |
| 25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,3912 |
| 26 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 27 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,13178 |
| 28 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,14178 |
| 29 | Грунтовка | т | 0,0018 |
| 30 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,14178 |
| 31 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,14178 |
| 32 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 100 м2 | 0,07 |
| 33 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,14178 |
| 34 | ГВЛ половой | м2 | 15 |
| 35 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,14178 |
| 36 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,13 |
| 37 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,0065 |
| 38 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,027 |
| 39 | Молдинги соединительные | м | 2,7 |
|  | Раздел 2. Спальня |  |  |
| 41 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,091 |
| 42 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0415 |
| 43 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,092 |
| 44 | Блок оконный ПВХ | м2 | 9,2 |
| 45 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0435 |
| 46 | Доски подоконные ПВХ | м | 4,35 |
| 47 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0395 |
| 48 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0,0395 |
| 49 | Блок балконный ПВХ | м2 | 3,95 |
| 50 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,09424 |
| 51 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,032 |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 53 | Скобяные изделия | компл | 1 |
| 54 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих | 100 м2 | 0,0165 |
| 55 | Сплошная шпатлевка по ГВЛ | 100 м2 | 0,033 |
| 56 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,033 |
| 57 | Грунтовка | т | 0,00043 |
| 58 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,033 |
| 59 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,0568 |
| 60 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,0568 |
| 61 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,0568 |
| 62 | Грунтовка | т | 0,00074 |
| 63 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,0568 |
| 64 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 4 |
| 65 | Решетка радиаторная | шт | 4 |
| 66 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 67 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,47 |
| 68 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,49 |
| 69 | Грунтовка | т | 0,0064 |
| 70 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,49 |
| 71 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 72 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,312 |
| 73 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,322 |
| 74 | Грунтовка | т | 0,0042 |
| 75 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,322 |
| 76 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,3044 |
| 77 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 100 м2 | 0,1 |
| 78 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,3044 |
| 79 | ГВЛ половой | м2 | 31 |
| 80 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,3044 |
| 81 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,2 |
| 82 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,01 |
| 83 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,009 |
| 84 | Молдинги соединительные | м | 0,9 |
|  | Раздел 3. Зал |  |  |
| 86 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,135 |
| 87 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,063 |
| 88 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,135 |
| 89 | Блок оконный ПВХ | м2 | 13,5 |
| 90 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,066 |
| 91 | Доски подоконные ПВХ | м | 6,6 |
| 92 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0864 |
| 93 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,11 |
| 94 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,05 |
| 95 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,05 |
| 96 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,05 |
| 97 | Грунтовка | т | 0,00065 |
| 98 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,05 |
| 99 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 3 |
| 100 | Решетка радиаторная | шт | 3 |
| 101 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
| 102 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,648 |
| 103 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,668 |
| 104 | Грунтовка | т | 0,0087 |
| 105 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,658 |
| 106 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,015 |
| 107 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 108 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,482 |
| 109 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,482 |
| 110 | Грунтовка | т | 0,0063 |
| 111 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,482 |
| 112 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,482 |
| 113 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 100 м2 | 0,1 |
| 114 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,482 |
| 115 | ГВЛ половой | м2 | 50 |
| 116 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,482 |
| 117 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,2 |
| 118 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,01 |
|  | Раздел 4. Тамбур |  |  |
| 121 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,199 |
| 122 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,199 |
| 123 | Грунтовка | т | 0,0026 |
| 124 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% (в т.ч. откосы) | 100 м2 | 0,199 |
| 125 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
| 126 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,0375 |
| 127 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,0475 |
| 128 | Грунтовка | т | 0,00062 |
| 129 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,0475 |
| 130 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,0475 |
| 131 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,0475 |
| 132 | ГВЛ половой | м2 | 5 |
| 133 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,0475 |
| 134 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,02 |
| 135 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,001 |
| 136 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,016 |
| 137 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 |
| 138 | Скобяные изделия | компл | 1 |
|  | Раздел 5. Окно на лестничном марше |  |  |
| 140 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0455 |
| 141 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,015 |
| 142 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0455 |
| 143 | Блок оконный ПВХ | м2 | 4,55 |
| 144 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,016 |
| 145 | Доски подоконные ПВХ | м | 1,6 |
| 146 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,04 |
|  | Раздел 6. Веранды |  |  |
| 147 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,16 |
| 148 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,006 |
| 149 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м /теневые навесы 2шт 5м*4м/ | 1 т | 1,2348 |
| 150 | Столбы д57/3,5 (16*2,5м=40мп) | т | 0,1748 |
| 151 | Труба профилир. 60*60*2,5 (212мп) | т | 1,06 |
| 152 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,44 |
| 153 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 | 0,44 |
| 154 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,0м оцинк. | шт | 10 |
| 155 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,5м оцинк. | шт | 10 |
| 156 | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,44 |
| 157 | Стальной гнутый профиль 2,0*1,0 (профилированный настил крашенный) | шт | 22 |
| 158 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,4 |
| 159 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,07 |
| 160 | Установка перил | 100 м перил | 0,24 |
| 161 | Перила дерев. (шир.70мм) | м | 24 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 169

_______________________Данилова Л.А.

_____________2011г

Ведомость неучтенных материалов на   ремонтные работы на новой группе

в МДОУ  № 169, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр.Строителей, д.114а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 2,7 | 2350 | 6345 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ | м | 1,6 | 250 | 400 |
| 3 | Грунтовка | т | 0,00019 | 40000 | 7,6 |
| 4 | Решетка радиаторная | шт | 1 | 245,6 | 245,6 |
| 5 | Скобяные изделия | компл | 1 | 500 | 500 |
| 6 | Грунтовка | т | 0,0051 | 40000 | 204 |
| 7 | Грунтовка | т | 0,0018 | 40000 | 72 |
| 8 | ГВЛ половой | м2 | 15 | 113 | 1696 |
| 9 | Молдинги соединительные | м | 2,7 | 75,7 | 204,4 |
| 10 | Блок оконный ПВХ | м2 | 9,2 | 2350 | 21620 |
| 11 | Доски подоконные ПВХ | м | 4,35 | 250 | 1087,5 |
| 12 | Блок балконный ПВХ | м2 | 3,95 | 4092,5 | 16165,4 |
| 13 | Скобяные изделия | компл | 1 | 500 | 500 |
| 14 | Грунтовка | т | 0,00043 | 40000 | 17,2 |
| 15 | Грунтовка | т | 0,00074 | 40000 | 29,6 |
| 16 | Решетка радиаторная | шт | 4 | 245,6 | 982,4 |
| 17 | Грунтовка | т | 0,0064 | 40000 | 256 |
| 18 | Грунтовка | т | 0,0042 | 40000 | 168 |
| 19 | ГВЛ половой | м2 | 31 | 113 | 3503 |
| 20 | Молдинги соединительные | м | 0,9 | 75,7 | 68,13 |
| 21 | Блок оконный ПВХ | м2 | 13,5 | 2350 | 31725 |
| 22 | Доски подоконные ПВХ | м | 6,6 | 250 | 1650 |
| 23 | Грунтовка | т | 0,00065 | 40000 | 26 |
| 24 | Решетка радиаторная | шт | 3 | 245,6 | 736,8 |
| 25 | Грунтовка | т | 0,0087 | 40000 | 348 |
| 26 | Грунтовка | т | 0,0063 | 40000 | 252 |
| 27 | ГВЛ половой | м2 | 50 | 113 | 5650 |
| 28 | Грунтовка | т | 0,0026 | 40000 | 104 |
| 29 | Грунтовка | т | 0,00062 | 40000 | 24,8 |
| 30 | ГВЛ половой | м2 | 5 | 113 | 565 |
| 31 | Скобяные изделия | компл | 1 | 500 | 500 |
| 32 | Блок оконный ПВХ | м2 | 4,55 | 2350 | 10692,5 |
| 33 | Доски подоконные ПВХ | м | 1,6 | 250 | 400 |
| 34 | Столбы д57/3,5 (16*2,5м=40мп) | т | 0,1748 | 30000 | 5244 |
| 35 | Труба профилир. 60*60*2,5 (212мп) | т | 1,06 | 30000 | 31800 |
| 36 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,0м оцинк. | шт | 10 | 437,7 | 4377 |
| 37 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,5м оцинк. | шт | 10 | 502,3 | 5023 |
| 38 | Стальной гнутый профиль 2,0*1,0 (профилированный настил крашенный) | шт | 22 | 417 | 9174 |
| 39 | Перила дерев. (шир.70мм) | м | 24 | 60,5 | 1452 |
| 40 | Скобяные изделия | шт | 2 | 500 | 1000 |