| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт фасада жилого дома по адресу : ул. Панина д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 100,000 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 408,29 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 3,473 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 4 кв. 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 2,18 |  | 783,061 | 6,1 |  | 343,22 | 1707,07 |  | 942,23 |  |  | 16,62 |  |  | 748,22 | 43,5 |  | 109,0545 |
|  | (0) МДС38 п.3.4 | ЗП=375,84*1,15; ЭММ=6,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 375,84 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | ФЕРр53-14-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 0,27 |  | 34,73 | 0 |  | 10,42 | 9,38 |  | 6,56 |  |  | 0 |  |  | 2,81 | 2,71 |  | 0,7317 |
|  | (0) |  | 10 м трещин |  | 24,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ФЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,12 |  | 2786,75 | 1,21 |  | 1140,23 | 334,41 |  | 197,44 |  |  | 0,15 |  |  | 136,83 | 188,25 |  | 22,59 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1645,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,5808 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,2 |  | 2786,75 | 1,21 |  | 1140,23 | 557,35 |  | 329,06 |  |  | 0,24 |  |  | 228,05 | 188,25 |  | 37,65 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1645,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,968 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр61-10-04 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 | 0,2 |  | 851,55 | 0,61 |  | 569,69 | 170,31 |  | 56,25 |  |  | 0,12 |  |  | 113,94 | 32,18 |  | 6,436 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 281,25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,484 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр53-15-04 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 0,015 |  | 25854,19 | 223,98 |  | 21122 | 387,81 |  | 67,62 |  |  | 3,36 |  |  | 316,83 | 551,8 |  | 8,277 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 4508,21 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 2 |  | 0,03 |
| 6.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,7695 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 0,21 |  | 1714,01 | 8,36 |  | 818,32 | 359,94 |  | 186,34 |  |  | 1,76 |  |  | 171,85 | 102,7 |  | 21,567 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 887,33 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,1 |  | 0,021 |
| 8 | ФЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 2,69 |  | 162,24 | 0 |  | 0 | 436,43 |  | 436,43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20,8 |  | 55,952 |
|  | (0) |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 162,24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ФЕРр62-25-07 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 3,4 |  | 1051,07 | 1,91 |  | 847,85 | 3573,64 |  | 684,45 |  |  | 6,49 |  |  | 2882,69 | 23,6 |  | 80,24 |
|  | (0) |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 201,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 | ФЕРр62-25-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 3,4 |  | 359,19 | 26,49 |  | 295,63 | 1221,25 |  | 126,04 |  |  | 90,07 |  |  | 1005,14 | 4,29 |  | 14,586 |
|  | (0) |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 37,07 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 11 | ФЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 3,4 |  | 1096,29 | 98,61 |  | 871,62 | 3727,39 |  | 428,6 |  |  | 335,27 |  |  | 2963,51 | 14,59 |  | 49,606 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 126,06 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 12 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 2,681 |  | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 88,29 |  | 11,13 |  |  | 77,16 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 1,54881 |
|  | (0) |  | 1 т |  | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 13 | ФЕР310-3011-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км | 2,681 |  | 10,82 | 10,82 |  | 0 | 29,01 |  | 0 |  |  | 29,01 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 12602,28 |  | 3472,15 |  |  | 560,25 |  |  | 8569,87 | 408,23901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,051 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 3472,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3472,15 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 560,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 560,25 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 8569,87 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8569,87 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12602,27 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (942,23+0)*1,098 |  |  |  |  |  |  |  | 1,098 |  |  |  | 1034,57 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (942,23+0)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 640,72 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (7, 8, 9, 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1861,86+0,24)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1489,68 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1861,86+0,24)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 931,05 |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (2, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (74,18+0,41)*0,86 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 64,15 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (74,18+0,41)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 52,21 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (582,75+0)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 460,37 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (582,75+0)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 291,38 |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (11,13+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 10,02 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (11,13+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 5,68 |  |
| Перевозка. Ремонт (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3058,79 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3058,79 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1921,04 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1921,04 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17582,1 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  | 17582,1*4,82 |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 |  |  |  | 84745,72 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84745,72 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84745,72 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84745,72 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 84745,72*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 15254,23 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99999,95 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Утверждаю: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| на ремонт фасада жилого дома по адресу : ул. Панина д.14 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
|  | 1/2,18 |  |  | 2,18 |
| 2 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором |  |  | 10 м трещин |
|  | 2/0,27 |  |  | 0,27 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 3/0,12 + 4/0,2 |  |  | 0,32 |
| 4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 5/0,2 |  |  | 0,2 |
| 5 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |
|  | 6/0,02 |  |  | 0,02 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 7/0,21 |  |  | 0,21 |
| 7 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |
|  | 8/2,69 |  |  | 2,69 |
| 8 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  |  | 100 м2 обработанной поверхности |
|  | 9/3,4 |  |  | 3,4 |
| 9 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  |  | 100 м2 обработанной поверхности |
|  | 10/3,4 |  |  | 3,4 |
| 10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 11/3,4 |  |  | 3,4 |
| 11 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 1 т |
|  | 12/2,68 |  |  | 2,68 |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км |  |  | 1 т |
|  | 13/2,68 |  |  | 2,68 |
|  |  |  | Составил: |  |