СОГЛАСОВАНО:                                        УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «ГУО ЖХ № 3»                 Начальник УЖКХ Администрации города Иваново

________________ Б.С. Смуров                  ___________________ С.В.Смагин

Техническое  задание

На обмерные и обследовательские работы, разработку проектной, рабочей и сметной документации на капитальный ремонт квартиры по адресу:  ул.Шевченко дом № 12 квартира № 4

| №№ п/п | Основные виды работ | Характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование | Произвести работы по обмерам и обследованию квартиры, фундаменту, несущих стен, фасада здания |
| 2 | Цоколь | Выполнить ремонт цоколя |
| 3 | Отмостка | Выполнить отмостку по периметру здания |
| 4 | Наружные стены | Заделка вертикальных трещин по наружным стенам, утеплить утеплителем (по заключению), с последующей штукатуркой по сетке, выполнить ремонт штукатурки стен |
| 5 | Окраска фасада | Подборка колера окраски фасада под существующий |
| 6 | Перегородки | Выполнить ремонт внутриквартирных перегородок с установкой дополнительных стоек из бруса |
| 7 | Окна | Выполнить замену оконных проемов |
| 8 | Двери | Выполнить замену дверных заполнений в квартире |
| 9 | Полы | Выполнить замену полов в квартире, заменить гнилые балки, выполнить опорные столбики под балки, полы утеплить минватой,с изоляцией (по заключению) |
| 10 | Отделочные работы | Отделочные работы выполнить по существующей отделке |
| 11 | Потолки | Выполнить ремонт штукатурного слоя потолков |
| 12 | Подпол | Выполнить продухи в цоколе, приямки (по заключению) |
| 13 | Водопровод | Выполнить замену водопроводных труб |
| 14 | Электроснабжение | Провести замену разводки электрических сетей в квартире, согласно требованиям ПЭУ-7, получить технические условия ОАО «Ивгорэлектросеть» |
| 15 | Дымоходы и вентиляция | Выполнить фундамент под вентблок, прочистку дымоходов и вентканалов, заменить битый кирпич (по заключению) |
| 16 | Кровля | Выполнен капитальный ремонт кровли в 2011 г. |
| 17 | Документация | Проектную документацию выполнить на основании заключения (заказ № 137/00-09 ООО «АктивПроект»), СНиП, сметы выполнить в ФЭР, ФЭРр, ПСД в 3 экз. |