:           УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________

«_______»___________2012г.

ВЕДОМОСТЬ НЕ УЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стройка :  МУ ДОД СДЮСШОР № 3

Объект :

Смета :

Капитальный ремонт (ремонт несущей стены) МУ ДОД СДЮСШОР № 3)

|  | Наименование ресурса | Ед.изм | Кол. | Стоим.ед. в ценах 2012г | Стоим. в текущ.ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетка фасадная защитно-декоративная | М2 | 65,0 | 20,0 | 1300,0 |
| 2. | Плиты карнизные КР (780х740х70) | шт | 2 | 761,86 | 1523,72 |
| 3. | Пена монтажная | бал | 3 | 165,25 | 495,75 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3559,47 |

УТВЕРЖ ДАЮ:

__________________                                                                                                                                «_______»___________2012г.

Ведомость объемов работ  по

капитальному ремонту ( ремонт наружной  стены МУ ДОД СДЮСШОР № 3)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отв | 266,0 |
| 2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | отв | 266,0 |
| 3 | Установка арматурных стыковых накладок | тн | 0,18 |
| 4 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | тн | 0,3 |
| 5 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 250,0 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) | м | 8,0 |
| 7 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | м | 40,0 |
| 8 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | М2 | 71,0 |
| 9 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | М2 | 49,0 |
| 10 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | М3 | 3,0 |
| 11 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен | М2 | 71,0 |
| 12 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | М2 | 77,0 |
| 13 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | М2 | 77,0 |
| 14 | Демонтаж плит карнизных массой до 0,5 т | шт | 2 |
| 15 | Установка плит карнизных массой до 0,5 т | шт | 2 |
| 16 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | М2 | 11,0 |
| 17 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (разуклонка) | мест | 8,0 |
| 18 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | М2 | 12,0 |
| 19 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | М2 | 12,0 |
| 20 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 20,0 |
| 21 | Смена костылей для крепления листовой стали | шт | 14 |
| 22 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | м | 10 |
| 23 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича | м | 10 |
| 24 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | М2 | 15,0 |
| 25 | Устройство подстилающих слоев песчаных | М3 | 7,65 |
| 26 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | М3 | 5,5 |
| 27 | Устройство подстилающих слоев бетонных | М3 | 4 |
| 28 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тн | 48,7 |
| 29 | Расстояние перевозки - от 10,1 до 11 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6 | тн | 48,7 |