Приложение №1 к гражданско-правовому

договору №____ от «__» ____ 2012 г.

Техническое задание

На выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов грузоподъемностью до 500 кг.

1. Периодические осмотры Оборудования

Осмотры лифтов, необорудованных устройствами автоматического контроля, выполняются в соответствии с требованиями ПУБЭЛ.

- 2. Аварийно-техническое обслуживание Оборудования

Аварийно-техническое обслуживание лифтов включает проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов в течение 30 минут и пуск остановившихся лифтов в работу в течении 24 часа, в том числе в выходные и праздничные дни.

Проведение аварийных и профилактических ремонтов при каждом отказе оборудования с прибытием на объект специализированной бригады в течение 1 часа, восстановление работоспособности лифта в течение 3 (трех) часов, при отсутствии необходимости замены дорогостоящего оборудования.

- 3. Подготовка Оборудования к техническому освидетельствованию,

4. Техническое обслуживание оборудования машинного помещения:

4.1. Выполнить организационные и технические мероприятия по т/б.

4.2. Произвести техобслуживание шкафа управления согласно эксплуатационной документации завода-изготовителя.

4.3. Произвести техобслуживание вводного устройства согласно нормативным документам ведомственных организаций.

4.4. Проверка состояния кабельной сети и сети заземления.

4.5. Проверка крепления проводов в шкафу управления, надежности электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к двигателю, шкафу управления и тормозному магниту.

4.6. Техобслуживание тормоза.

4.7. Техобслуживание редуктора и рамы лебедки.

4.8. Техобслуживание канатоведущего шкива (КВШ).

4.9. Техобслуживание электродвигателя (проводить в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными документами ведомственных организаций).

4.10. Техобслуживание ограничителя скорости.

4.11. Техобслуживание конечного выключателя.

5.. Техобслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости.

6. Техобслуживание направляющих, шунтов, датчиков, электроаппаратов и электроразводки в шахте:

6.1. Техобслуживание направляющих кабины и противовеса

6.2. Техобслуживание шунтов и датчиков

6.3. Техобслуживание электроаппаратов и электроразводок.

6.4. Техобслуживание раздвижных дверей шахты: проверить регламентированные зазоры.

6.5. Техобслуживание противовеса.

7. Техобслуживание кабины:

7.1. Техобслуживание башмаков.

7.2. Техобслуживание подвески кабины.

7.3. Техобслуживание ловителей и механизма включения ловителей.

7.4. Техобслуживание электроразводки потолка кабины.

7. 5. Техобслуживание купе кабины

7.6. Техобслуживание двери кабины.

7.7. Техобслуживание низа кабины.

8. Техобслуживание оборудования приямка:

8.1. Техобслуживание натяжного устройства каната ограничителя скорости.

8.2. Техобслуживание пружинных буферов кабины и противовеса.

8.3. Техобслуживание электроаппаратов и электропроводок в приямке.

9. Проверка лифтов на функционирование.

10.Техническое обслуживание лифтов с заменой или ремонтом вышедших из строя узлов, деталей лифта кроме оборудования, ремонт или замена которого носит капитальный характер, а именно:

10.1. электродвигателя главного привода;

10.2. редуктора лебедки или червячной пары редуктора;

10.3. канатоведущего шкива;

10.4. тормозного устройства;

10.5. тормозного электромагнита;

10.6. станции (панели) управления лифтом;

10.7. ограничителя скорости;

10.8. тяговых канатов и каната ограничителя скорости;

10.9. пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины;

10.10.купе кабины;

10.11.привода дверей кабины в сборе с электродвигателем и водилом;

10.12.створок дверей шахты и кабины;

10.13.подвесного кабеля;

10.14.приказного аппарата;

10.15.вызывных аппаратов;

10.16.вводного устройства;

10.17.электропроводки силовой, цепи управления, цепи сигнализации и освещения в полном объеме;

10.18.замер сопротивления изоляции

10.19.блоков защиты;

10.20. Работы по восстановлению оборудования, вышедшего из строя не по вине Исполнителя (акты вандализма, нарушение правил пользования лифтом, нарушение условий эксплуатации и т.д.), работы по устранению замечаний после проведения диагностического обследования лифтов, отработавших свой нормативный срок службы, а также работы, направленные на повышение безопасности лифтов по решению органов ГГТН и заводов-изготовителей,

При этом необходимость ремонта или замены вышеуказанных узлов и оборудования определяется на основании акта проверки технического состояния лифтов (ведомости дефектов). Замена вышеуказанных узлов и оборудования не входит в состав текущего ремонта лифтов.

7. Общие требования к выполнению работ: В соответствии с ст. 6 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и п. 9 «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 г. N 31 и зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 27.05.2003 г. регистрационный N 4597, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», Постановлением правительства РФ от 02.10.2009 №782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов».  Деятельность по техническому диагностированию, обслуживанию, ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов относится к видам деятельности в области промышленной безопасности и должна осуществляться только специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.

8. Условия выполнения работ: Услуги оказываются  в условиях действующего предприятия, без остановки лечебного и производственного процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации ЛПУ – является обязательным условием. Подрядчик на момент подписания договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных.

Ежемесячно проводить ТО  4  лифтов по разработанному  графику.

Круглосуточная работа эл. механиков для бесперебойной организации эксплуатации лифтов

Услуги оказываются в круглосуточном режиме в соответствии с настоящим техническим заданием и условиями договора.

| № п/п № п/п | Место расположения лифта | рег.№ | Вид лифта | г/п (кг) | Этажность | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургический корпус | 3296 | грузовой | 500 | 4 | 1977 |
| 2 | Хирургический корпус | 3297 | больничный | 500 | 4 | 1977 |
| 3 | Терапевтический корпус | 3366 | больничный | 500 | 3 | 1979 |
| 4 | Эндокринологический корпус | 3427 | больничный | 500 | 3 | 1980 |