| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка оконных блоков | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Оконные блоки металлопластиковые из ПВХ профиля (без использования свинца). Использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Установка изделий из ПВХ должна быть произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 52749-2007. Качество должно подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами | шт. | 11 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Оконные блоки металлопластиковые из ПВХ профиля с внутренними откосами и подоконниками. Профиль ПВХ трехкамерный, монтажная глубина 70- мм, стеклопакет двухкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета – 32 мм; количество контуров и материал уплотнения – 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого ЕРDM-каучука; стекло толщиной 4 мм; внутренняя расстекловка – белая, парогидроизоляция, фурнитура высококачественная регулируемая поворотно – откидная. Подоконники ПВХ - цвет белый; отливы из оцинкованной стали. Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 30971-2002. |  |  |
|  |  | Установка в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, СНиП 23-02-2003, без разрушения (ГОСТ 23166-99); ГОСТ 52749-2007; прочность сварных угловых соединений - без разрушений (ГОСТ 30674-99, ГОСТ 52749-2007); безотказность оконных приборов – 20000 циклов «открывание-закрывание» (ГОСТ 23166-99). Примерный размер окон 190*220 см, точные замеры выполняются Поставщиком. Дизайн окон согласовывается с Заказчиком. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом. |  |  |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения. Выполнить силами поставщика демонтаж, монтаж оконных блоков, вывоз старых оконных блоков. Передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.). |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Гарантия на профиль – 15 лет, на фурнитуру – 5 лет. Гарантийный срок на произведенные работы – 5 лет. |  |  |