| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление материально-технической базы (Замена окон на окна из ПВХ) Код ОКДП 4540200 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальной сметой и ведомостью объемов. Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество. Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. Заказчиком осуществляется технический и дизайнерский контроль. Работы должны выполняться по графику по согласованию с администрацией МОУ лицей №22 |  | Согласно локальной смете |
|  | Требование к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | В соответствии с локальной сметой и контрактом. Все материалы должны соответствовать заявленным в смете. Работы должны быть выполнены на условиях, изложенных в проекте муниципального контракта с соблюдением сроков выполнения и качества работ. -блок оконный из ПВХ – ГОСТ Р 52749-2007; -профиль – ширина (не менее) 62 мм, количество камер (не менее) 5 для всех частей изделия; - стеклопакет – двухкамерный стеклопакет, толщина не менее 32 мм, стекло толщиной не менее 4 мм, класс М1, стеклопакетс энергосбережением не менее Класса И-1, ударостойкий стеклопакет ГОСТ 24866-99 с защитой класса А по ГОСТ Р 51136-98; - фурнитура – противовзломная, класс защиты 3; -откосы (внутренние) – сендвич-панели, двухсторонние, глянцевые, цвет белый, по фактическим размерам окна. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы вести по графику производства работ, по согласованию с руководством. При проведении скрытых работ – работы, которые скрываются последующими работами и конструкциями, подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком. Осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, не допускать захламление территории Заказчика. Гарантийный срок выполненных работ - 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. |  |  |