| № п/п | Кол-во | Характеристики товаров |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2шт. | Скамья на металлических ножках. Размеры: длина 1100-1300 мм, ширина 350-400 мм, высота 500-550мм. Материалы: окрашенный порошковыми красками металл, деревянный брус, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: деревянные элементы окрашены в терракотовый цвет, металлический каркас окрашен в белый цвет. Комплектация: скамья из отшлифованного и окрашенного бруса толщиной не менее 40 мм, в количестве 3 шт., на металлическом каркасе, выполненным из трубы сечением 30-35 мм. Изделие при установке бетонируется. |
| 2. | 2 шт. | Стойка баскетбольная Размеры: ширина щита 1000-1100 мм высота щита 700-750 мм, высота стойки 3500-3600 мм, Материалы: окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный металл, влагостойкая фанера лиственных пород дерева, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: стойка баскетбольная с баскетбольным щитом, изготовленными из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 22-25 мм, для жесткости, с кольцом и оцинкованной стойкой из профильной трубы сечением 90-100 мм. Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 3. | 2 шт. | Ворота для мини-футбола (без сетки). Размеры: длина 3000-3200 мм, ширина 1000-1200 мм, высота 2000-2100 мм. Материалы: окрашенный порошковой краской металл, деревянный брус, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: светло-серый, бежевый. Комплектация: Ворота предназначены для детей дошкольного возраста от 6 лет и состоят из металлического каркаса, в виде равнополочного уголка, с размером полки 60-65 мм, и толщиной 4-5 мм, и трубы диаметром 40-45 мм, окрашенного порошковыми красками и деревянного бруса, сечением 90-100 мм. Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ , Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 4. | 2 шт | Сетка для ворот Материалы: капрон Комплектация: Капроновая сетка с ячейкой 90-100 мм, для гандбольных ворот. |
| 5. | 1 шт. | Брусья параллельные. Размер: длина2000-2100 мм, ширина 500-5500, высота 1300-1400 мм. Материалы: окрашенный порошковыми красками металл, толщиной 3-4 мм., диаметром 45-50 мм. Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН |
| 6. | 1 шт. | Спортивный комплекс. Размеры: длина 6000-6500 мм, ширина 3000-3200 мм, высота 2700-2900 мм, высота брусьев 1400-1500 мм. Материалы: влагостойкая фанера лиственных пород дерева, оцинкованный и окрашенный порошковой краской металл, оцинкованный крепеж, альпинистские захваты, армированный полипропиленовый канат, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска, устойчивая к ультрафиолету. Цветовая гамма: синий, красный, желтый, белый, светло-серый. Комплектация: Спортивный комплекс предназначен для детей школьного возраста от 7 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением 80*80 либо 85*85 мм с кругленными краями. Сверху столб должен заканчиваться заваренной металлической пластиной, снизу столб бетонируется в землю. Комплекс состоит из 10 несущих столбов, сверху соединенных между собой двумя металлическими рукоходами, выполненными из перекладин сечением 33-35 мм. Комплекс должен включать в себя баскетбольный щит, изготовленный из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 22-25 мм, включающий в себя баскетбольное кольцо с сеткой, гимнастические кольца, выпиленные из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева толщиной 22-25 мм и армированного полипропиленового каната, крепящего кольца к перекладине длиной 1000-1100 мм, металлические брусья сечением 45-50 мм, 1-ой стенки, изготовленной из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 22-25 мм, с профессиональными альпинистскими захватами и 2-ой стенки, изготовленной из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева толщиной не менее 22-25 мм, с прорезями для ног и рук, элемент для тренировок и лазания. Доску для жима пресса, изготовленной из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева толщиной не менее 22-25 мм, гимнастического капронового каната толщиной 45-50 мм. Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 7. | 2 шт. | Турник взрослый Размеры: длина 2900-3000 мм, ширина 1200-1300 мм, высота 2200-2400 мм. Цветовая гамма: синий, красный. Комплектация: бетонируемые при монтаже опоры, в количестве четырёх штук, выполненные из трубы сечением не менее 50 мм, с толщиной стенки 3-5 мм, крепящиеся попарно между собой при помощи горизонтальной стальной оцинкованной балки-перекладины сечением 33-35 мм, при толщине стенки не менее 3 мм. Характеристика материалов: конструкция турника должна быть из отборного сырья и материалов. Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность конструкции. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован. Лакокрасочные покрытия должны применяться пригодные для использования на детской площадке, двухкомпонентные, устойчивые к внешнему воздействию, сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 800 мм. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ , Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиНа. |
| 8. | 2 шт. | Турник детский Размеры: длина 2500-2700 мм, ширина 900-1000 мм, высота 1900-2000 мм. Цветовая гамма: синий, красный. Комплектация: бетонируемые при монтаже опоры, в количестве четырёх штук, выполненные из трубы сечением не менее 50 мм, с толщиной стенки 3-5 мм, крепящиеся попарно между собой при помощи горизонтальной стальной оцинкованной балки-перекладины сечением 33-35 мм, при толщине стенки не менее 3 мм. Характеристика материалов: конструкция турника должна быть из отборного сырья и материалов. Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность конструкции. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован. Лакокрасочные покрытия должны применяться пригодные для использования на детской площадке, двухкомпонентные, устойчивые к внешнему воздействию, сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 800 мм. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ , Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиНа. |
| 9. | 1 шт. | Брусья разновысокие. Размер: длина2000-2100 мм, ширина 500-5500, высота 1300-1400 мм, 900-1000 мм. Материалы: окрашенный порошковыми красками металл, толщиной 3-4 мм., диаметром 45-50 мм. Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Лакокрасочные покрытия должны применяться: полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделие при установке бетонируется на глубину не менее 70 см. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 10. | 1 шт. | Рукоход с брусьями и шведской стенкой. Размеры: длина 3800-4000 мм, ширина 1000-1100 мм, высота 2450-2550 мм. Характеристика материалов: конструкция должна быть из отборного сырья и материалов. - хвойная древесина – только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности.(7-10%). Для придания особой прочности несущим конструкциям должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Толщина несущих стоек из клеёного хвойного бруса – не менее 100*100 мм. Древесина и защитные свойства древесины должны соответствовать требованиям ГОСТ 2022.0 и ГОСТ 20022.2(п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2003) - фанера лиственных пород дерева (водостойкая, отшлифованная), толщина фанерных элементов не менее 24 мм. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры лиственных пород дерева, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2003). - металлические детали, должны обеспечивать максимальную безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки имеют закругление (против травматизма). Все крепежные элементы в местах резьбовых соединений должны быть закрыты пластиковыми заглушками (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2003). - пластик яркий, однородный, надежный и устойчивый к внешней среде (по технологии «литье под давлением» или «роторное формование») - должны быть применены лакокрасочные покрытия полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Комплектация: Рукоход с брусьями предназначен для детей дошкольного возраста от 6 лет, несущие столбы городка должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100-110 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, сечением 40-45 мм, который бетонируется в землю. Изделие должно включать в себя рукоход из металлических перекладин сечением 30-35 мм и длиной 750-850 мм, усиленный уголками из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 22-25 мм для жесткости, и шведскую стенку из металлических перекладин сечением 30-35 мм и длиной не менее 750-850 мм, брусья, выполненные из металлической трубы сечением 45-50 мм и длиной 1400-1500 мм, шест со спиралью сечением 45-50 мм и трубы сечением 40-45 мм. Изделие при установке бетонируется на глубину не менее 700 мм. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 11. | 1 шт. | Бум двойной с арками. Размер: длина 3400-3500 мм, ширина 2700-2800 мм, высота бревен не более 700 мм, высота арок 1000-1100 мм. Материалы: - хвойная древесина – только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности.(7-10%). Для придания особой прочности несущим конструкциям должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Толщина несущих стоек из клеёного хвойного бруса – не менее 100*100 мм. Древесина и защитные свойства древесины должны соответствовать требованиям ГОСТ 2022.0 и ГОСТ 20022.2(п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2003) - фанера лиственных пород дерева (водостойкая, отшлифованная), толщина фанерных элементов не менее 24 мм. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры лиственных пород дерева, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2003). - металлические детали, должны обеспечивать максимальную безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки имеют закругление (против травматизма). Все крепежные элементы в местах резьбовых соединений должны быть закрыты пластиковыми заглушками (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2003). - пластик яркий, однородный, надежный и устойчивый к внешней среде (по технологии «литье под давлением» или «роторное формование») - должны быть применены лакокрасочные покрытия полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Комплектация: снаряд предназначен для развития навыков подлезания и перелезания, а так же для развития вестибулярного аппарата у детей в возрасте от 7 лет. Бум представляет собой конструкцию из 3- бревен. 2 бревна расположены параллельно друг-другу, и соединены арками исполненными из фанеры. 3-е бревно соединено с вышеуказанными, но находится относительно них выше, либо ниже на расстоянии 100-150 мм. Бревна скрепляются между собой, а так же крепятся к оцинкованным опорам ( в количестве не менее 6 шт.), которые заглубляются в грунт на глубину не менее 700 мм. Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 12. | 1 компл. | Стойки волейбольные с сеткой. Размер: высота 2500-2750 мм, ширина 12,5-13 м. Материал: окрашенный устойчивой к ультрафиолету краской металл, оцинкованный крепёж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений, цельноплетённый шнур, металлический трос. Цветовая гамма: синий, белый Комплектация: стойки волейбольные предназначены для детей дошкольного возраста от 6-ти лет и изготовлены из трубы сечением не менее 80 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм с элементами крепления волейбольной сетки. Сетка должна быть исполнена из цельноплетенного шнура с величиной ячейки 8-10 см., Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 13. | 1 шт. | Препятствие "Забор с наклонной доской"; Высота 2м, длинна доски 3.2 м, ширина доски - 0.25м. • металлокаркасы препятствий из прямоугольной горячекатаной профильной стали марки 2ПС. Сортамент используемых стальных профилей от 25х25 до 80х80мм, толщина стенки от 2 до 3 мм. • Облицовка – строганная доска хвойных пород толщиной 38-40 мм, фанера березовая повышенной водостойкости марки ФСФ класса 2/2 толщ. 18 мм. • Брус хвойных пород, строганный, клееный сечением 160*160мм. 2.Окраска: • Древесина – пропитка в 2 слоя антисептическим водоотталкивающим составом с добавлением воска. • Фанера - загрунтована грунтовочной краской, покрашена краской и покрыта лаком, что соответствует ГОСТ 12.1.007-76, СанПиН 2.12.729 • Металл – порошковая окраска металла в термокамере. 3. Поверхности стальных деталей, зачищены от заусенцев, не имеют трещин и вмятин. Острые кромки притуплены. Резьба в местах болтовых соединений соответствует ГОСТ 24705-81, ГОСТ 10549-80, ГОСТ 12414-66. В сварных соединениях отсутствуют непровары и прожоги. Швы соединений зачищены. 4. Наклонная доска в препятствии «Забор с наклонной доской» оборудована брусками для облегчения прохождения этого элемента Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 14 | 1шт | Препятствие "Стенка с двумя проломами"; Высота 1,1м; ширина 2,6; толщина 0,4 м + 2 проема. • металлокаркасы препятствий из прямоугольной горячекатаной профильной стали марки 2ПС. Сортамент используемых стальных профилей от 25х25 до 80х80мм, толщина стенки от 2 до 3 мм. • Облицовка – строганная доска хвойных пород толщиной 38-40 мм, фанера березовая повышенной водостойкости марки ФСФ класса 2/2 толщ. 18 мм. • Брус хвойных пород , строганный, клееный сечением160*160мм. 2. Окраска: • Древесина – пропитка в 2 слоя антисептическим водоотталкивающим составом с добавлением воска. • Фанера - загрунтована грунтовочной краской, покрашена краской и покрыта лаком, что соответствует ГОСТ 12.1.007-76, СанПиН 2.12.729 • Металл – порошковая окраска металла в термокамере. 3. Поверхности стальных деталей, зачищены от заусенцев, не имеют трещин и вмятин. Острые кромки притуплены. Резьба в местах болтовых соединений соответствует ГОСТ 24705-81, ГОСТ 10549-80, ГОСТ 12414-66. В сварных соединениях отсутствуют непровары и прожоги. Швы соединений зачищены Изделие при установке бетонируется. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |

Требования к поставляемому оборудованию

Все поставляемые материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, с указанием правил безопасной эксплуатации, комплектности и монтажных схем сборки и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику.

Поставляемые малые архитектурные формы (далее МАФ) должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь сертификат безопасности на предлагаемое изделие, а не на его отдельный  элемент, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации:

- ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации;

- иметь гигиенические сертификаты в соответствии с Российским стандартом;

Применяемые материалы для МАФ должны отвечать следующим требованиям:

- применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия;

- конструкции оборудования должны быть изготовлены только из отборного сырья и материалов, с максимальным использованием клееной древесины, а именно доска должна быть склеена с фанерой, для увеличения жесткости на несущих столбах, ступеньках лестниц, качалок-балансиров, переходных мостах.

- элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2 (использовать древесину хвойных пород, влажностью 7-10%);

- деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях;

- фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой к атмосферным воздействиям и быть не ниже 1 сорта и толщиной не менее 22  мм;

- фанерные листы должны быть изготовлены из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенный фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1  с предварительной заделкой (замазкой или вставками) дефектов;

- толщина фанерных элементов должна быть не менее 22 мм, все фанерные детали должны быть выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы;

- лакокрасочные покрытия полиуретановые,  предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски должны быть стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета, все железные изделия должны быть окрашены порошковой краской,  все краски по дереву должны  иметь сертификат гигиены;

- в целях избегания гниения все опорные столбы должны быть установлены на стальные оцинкованные подпятники, которые при монтаже бетонируются для увеличения жесткости конструкции;

- износостойкость и твердость поверхности материалов должны обеспечивать безопасность эксплуатации на весь период эксплуатации;

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов (стальные детали и конструкции должны быть окрашены полимерными порошковыми красителями, закладные и крепежные элементы обязательно оцинкованы).

- оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров, поручни должны быть диаметром не менее 33 мм;

- выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

- конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость;

- опорные стойки изделий должны быть выполнены из клееной древесины не менее 100 мм х 100 мм в сечении и иметь скругленные углы для уменьшения травмирования. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стойка должна стальной оцинкованной закладной деталью длиной не менее 500 мм;

- запрещается использовать угловую сталь и стеклопластик при изготовлении малых архитектурных форм;

- запрещается использовать рамки жесткости оборудования на уровне земли для исключения спотыкания.