- Характеристики

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка оконных блоков Код ОКДП 4540215 «Заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок» | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна металлопластиковые из ПВХ-профиля. - Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. | В соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ | В соответствии с локальной сметой и ведомостью объемов работ |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Ширина профиля - 60мм, количество камер - 4 шт., двухконтурное уплотнение, нахлест уплотнений - 8 мм, зазор притвора – 3 мм. Максимальная толщина заполнения – 32мм. Сопротивление теплоотдаче 0,82м2С/Вт (без армировании). Звукоизоляция в разной сборке достигает- 46 ДБ. Фурнитура поворотно-откидная, противовзломная. Стеклопакет 32 мм, двухкамерный. Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать смете. Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком. |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). |  |  |
|  | - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на произведенные работы - 3 года со дня подписания акта выполненных работ. |  |  |