| 1. | 2 шт. | Гандбольные ворота (без сетки). Размеры: длина: от 3000 до 3200 мм, ширина: от 1000до 1200 мм, высота: от 2000 до 2100 мм. Характеристика материалов: конструкция ворот должна быть из отборного сырья и материалов. - хвойная древесина – только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности.(7-10%). Для придания особой прочности несущим конструкциям должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Древесина и защитные свойства древесины должны соответствовать требованиям ГОСТ 2022.0 и ГОСТ 20022.2(п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2003) -Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). -Должны быть применены лакокрасочные покрытия полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Цветовая гамма: светло-серый, бежевый. Комплектация: Ворота предназначены для детей школьного возраста от 6 лет и состоят из металлического каркаса, исполненного из равнополочного стального уголка, с размером полки 60-65 мм, и толщиной стенки 4-5 мм, трубы диаметром 40-45 мм, окрашенного порошковыми красками и деревянного бруса, сечением 90-100 мм. Брус и уголок должны представлять собой единую конструкцию в лицевой плоскости, являющую собой непосредственно створ ворот. Труба представляет собой опорную конструкцию. По всей надземной длине металлического каркаса конструкции должен быть предусмотрен травмобезопасный крепеж для мячеуловительной сетки. Все резьбовые соединения должны иметь пластиковые заглушки. Изделие при установке бетонируется на глубину не менее 500 мм на 4 опоры, исключая таким образом его опрокидывание в ходе эксплуатации. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ , Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| --- | --- | --- |
| 2. | 2 шт. | Сетка для гандбольных ворот Материалы: капрон Комплектация: Капроновая сетка с ячейкой 90-100 мм, для гандбольных ворот. |
| 3. | 1 шт. | Брусья параллельные. Размер: длина2000-2100 мм, ширина 500-5500, высота 1300-1400 мм. Материалы: окрашенный порошковыми красками металл, толщиной 3-4 мм., диаметром 45-50 мм. Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Лакокрасочные покрытия должны применяться: полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделие при установке бетонируется на глубину не менее 70 см. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ , Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН |
| 4. | 2 шт. | Стойка баскетбольная Размеры: ширина щита 1000-1100 мм высота щита 700-750 мм, высота стойки 3500-3600 мм. Комплектация: стойка баскетбольная с баскетбольным щитом, изготовленными из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 22-25 мм, с кольцом и оцинкованной стойкой из профильной трубы. Материал: влагостойкая фанера лиственных пород дерева толщиной не менее 24 мм, пропитанная влагостойким грунтом, пластиковые заглушки, стойка из профильной трубы сечением не менее 100х100 мм, и не более 120*120 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм, порошковая окраска металла, деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия. Должно соответствовать ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ З 52301-2004. Цвет: белый, кольцо красное. Изделие при установке должно бетонироваться Комплектация: стойка баскетбольная с баскетбольным щитом, изготовленными из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 22-25 мм, с кольцом и оцинкованной стойкой из профильной трубы. Изделие при установке бетонируется на глубину не менее 1000 мм. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ. |
| 5. | 1 шт. | Спортивный комплекс . Требования к размерам (габаритам) (мм): длина 6200- 6300; ширина 3000-3150, высота комплекса 2800-2900, высота брусьев 1430-1450. Материалы: влагостойкая фанера лиственных пород дерева не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного лиственного шпона повышенной водостойкости, склеенного фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Комплектация: Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 80x80 мм со скругленными краями. Сверху столб должен заканчиваться заглушкой, снизу столб должен бетонироваться в землю. Спортивный комплекс состоит из 10 столбов, соединенных между собой перекладинами и прямыми рукоходами из металлических перекладин сечением не менее 3 мм. Спортивный комплекс также включает в себя шведскую стенку из металлических перекладин сечением не менее 3 мм, гимнастические кольца, капроновый канат сечением 45 или 50 мм, выносной металлический турник из трубы сечением 25-35 мм, параллельные металлические брусья, фанерный баскетбольный щит с металлическим кольцом и капроновой сеткой, стенку альпиниста из влагостойкой окрашенной фанеры лиственных пород дерева толщиной 22-25 мм, с профессиональными альпинистскими захватами, стенку для лазания из влагостойкой окрашенной фанеры лиственных пород дерева толщиной 22-25 мм с прорезями для ног и рук, тренажер для нижнего пресса в виде металлического каркаса с фанерными накладками и фанерной накладкой под спину, наклонную гимнастическую скамью из единого фанерного листа толщиной 22-24 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Требования к эксплуатационным качествам: оборудование предназначено для детей школьного возраста от 7-ми лет. Требования к установке: в соответствии с рекомендациями завода изготовителя; в комплект поставки должны быть включены все комплектующие изделия и детали, необходимые для установки оборудования. Изделие при установке должно бетонироваться. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |
| 6. | 1 шт. | Турник взрослый Размеры: длина 2900-3000 мм, ширина 1200-1300 мм, высота 2200-2400 мм. Цветовая гамма: синий, красный. Комплектация: бетонируемые при монтаже опоры, в количестве четырёх штук, выполненные из трубы сечением не менее 50 мм, с толщиной стенки 3-5 мм, крепящиеся попарно между собой при помощи горизонтальной стальной оцинкованной балки-перекладины сечением 33-35 мм, при толщине стенки не менее 3 мм. Характеристика материалов: конструкция турника должна быть из отборного сырья и материалов. Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность конструкции. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован. Лакокрасочные покрытия должны применяться пригодные для использования на детской площадке, двухкомпонентные, устойчивые к внешнему воздействию, сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 800 мм. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ , Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиНа |
| 7. | 1 шт. | Турник детский Размеры: длина 2500-2700 мм, ширина 900-1000 мм, высота 1900-2000 мм. Цветовая гамма: синий, красный. Комплектация: бетонируемые при монтаже опоры, в количестве четырёх штук, выполненные из трубы сечением не менее 50 мм, с толщиной стенки 3-5 мм, крепящиеся попарно между собой при помощи горизонтальной стальной оцинкованной балки-перекладины сечением 33-35 мм, при толщине стенки не менее 3 мм. Характеристика материалов: конструкция турника должна быть из отборного сырья и материалов. Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность конструкции. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован. Лакокрасочные покрытия должны применяться пригодные для использования на детской площадке, двухкомпонентные, устойчивые к внешнему воздействию, сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 800 мм. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ , Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиНа |
| 8. | 3 шт. | Скамья на металлических ножках. Размеры: длина 1900-2000 мм, ширина 360-400 мм, высота 400-450 мм. Комплектация: скамья на металлическом каркасе из трубы сечением не менее 30 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм, с деревянным настилом из высушенного, отшлифованного и грунтованного бруса хвойных пород дерева, сечением 40*110 (±10) мм, окрашенного двухкомпонентной полиуретановой краской. Все крепежные элементы в местах резьбовых соединений должны быть закрыты пластиковыми заглушками (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2003). Скамья должен соответствовать требованиям ТУ 528481-01-05229440-98, ТУ 536101-003-05229440-98. Цветовая гамма: металлокаркас - белого цвета, деревянные детали- терракотовые. Характеристики материалов: Конструкция скамьи должна быть только из отборного сырья и материалов. Древесина: только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности. Древесина и защитные средства древесины должны соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2 Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки имеют закругление (во избежание возможного травматизма). Лакокрасочные покрытия должны применяться: полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 30 см. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу. |
| 9. | 1 шт. | Рукоход с брусьями и шведской стенкой. Размеры: длина 3800-4000 мм, ширина 1000-1100 мм, высота 2450-2550 мм. Характеристика материалов: конструкция должна быть из отборного сырья и материалов. - хвойная древесина – только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности.(7-10%). Для придания особой прочности несущим конструкциям должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Толщина несущих стоек из клеёного хвойного бруса – не менее 100*100 мм. Древесина и защитные свойства древесины должны соответствовать требованиям ГОСТ 2022.0 и ГОСТ 20022.2(п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2003) - фанера лиственных пород дерева (водостойкая, отшлифованная), толщина фанерных элементов не менее 24 мм. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры лиственных пород дерева, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2003). - металлические детали, должны обеспечивать максимальную безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки имеют закругление (против травматизма). Все крепежные элементы в местах резьбовых соединений должны быть закрыты пластиковыми заглушками (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2003). - пластик яркий, однородный, надежный и устойчивый к внешней среде (по технологии «литье под давлением» или «роторное формование») - должны быть применены лакокрасочные покрытия полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Комплектация: Рукоход с брусьями предназначен для детей дошкольного возраста от 6 лет, несущие столбы городка должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100-110 мм и иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен оканчиваться металлическим оцинкованным подпятником, сечением 40-45 мм, который бетонируется в землю. Изделие должно включать в себя рукоход из металлических перекладин сечением 30-35 мм и длиной 750-850 мм, усиленный уголками из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 22-25 мм для жесткости, и шведскую стенку из металлических перекладин сечением 30-35 мм и длиной не менее 750-850 мм, брусья, выполненные из металлической трубы сечением 45-50 мм и длиной 1400-1500 мм, шест со спиралью сечением 45-50 мм и трубы сечением 40-45 мм. Изделие при установке бетонируется на глубину не менее 700 мм. К изделию должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТу, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. |

При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»

Требования к устанавливаемому оборудованию

Все материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, с указанием правил безопасной эксплуатации, комплектности и монтажных схем сборки и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику.

Устанавливаемые малые архитектурные формы (далее МАФ) должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь сертификат безопасности на предлагаемое изделие, а не на его отдельный  элемент, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации:

- ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации;

- иметь гигиенические сертификаты в соответствии с Российским стандартом;

Применяемые материалы для МАФ должны отвечать следующим требованиям:

- применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и иметь паспорта качества и сертификаты соответствия;

- конструкции оборудования должны быть изготовлены только из отборного сырья и материалов, с максимальным использованием клееной древесины, а именно доска должна быть склеена с фанерой, для увеличения жесткости на несущих столбах, ступеньках лестниц, качалок-балансиров, переходных мостах.

- элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2 (использовать древесину хвойных пород, влажностью 7-10%);

- деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях;

- фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой к атмосферным воздействиям и быть не ниже 1 сорта и толщиной не менее 22  мм;

- фанерные листы должны быть изготовлены из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенный фенолформальдегидным клеем класса эмиссии Е1  с предварительной заделкой (замазкой или вставками) дефектов;

- толщина фанерных элементов должна быть не менее 22 мм, все фанерные детали должны быть выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы;

- лакокрасочные покрытия полиуретановые,  предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски должны быть стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета, все железные изделия должны быть окрашены порошковой краской,  все краски по дереву должны  иметь сертификат гигиены;

- в целях избегания гниения все опорные столбы должны быть установлены на стальные оцинкованные подпятники, которые при монтаже бетонируются для увеличения жесткости конструкции;

- износостойкость и твердость поверхности материалов должны обеспечивать безопасность эксплуатации на весь период эксплуатации;

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов (стальные детали и конструкции должны быть окрашены полимерными порошковыми красителями, закладные и крепежные элементы обязательно оцинкованы).

- оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров, поручни должны быть диаметром не менее 33 мм;

- выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

- конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость;

- опорные стойки изделий должны быть выполнены из клееной древесины не менее 100 мм х 100 мм в сечении и иметь скругленные углы для уменьшения травмирования. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стойка должна стальной оцинкованной закладной деталью длиной не менее 500 мм;

- запрещается использовать угловую сталь и стеклопластик при изготовлении малых архитектурных форм;

- запрещается использовать рамки жесткости оборудования на уровне земли для исключения спотыкания.