| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оконных блоков Код ОКДП 4540215 «Заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок» | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна металлопластиковые из ПВХ-профиля. Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТа 30674-99, 23166-99, СНиПа 23-02-2003, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно- эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. | В соответствии с локальным сметным расчетом | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Стеклопакет двухкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета - 32 мм; количество камер в профиле - 3; количество контуров и материал уплотнения - 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука; стекло толщиной 4 мм, ударопрочное; внутренняя расстекловка - белая парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно-откидная. Наличие горизонтальных и вертикальных усиливающих конструкций. Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать смете. Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком. |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ - профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. |  |  |