УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2012г.

Ведомость объемов работ по

ремонтным работам ( ремонт кабинета  № 9 гимназия № 44)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных стен | М3 | 0,82 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 2 |
| 3 | Снятие дверных полотен | М2 | 3,78 |
| 4 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 24,8 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | М2 | 30,3 |
| 6 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( 50 мм) | М2 | 20,4 |
| 7 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | М2 | 20,4 |
| 8 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | М2 | 30,3 |
| 9 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 24,8 |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | М2 | 60,31 |
| 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | М2 | 60,31 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | М2 | 60,31 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | М2 | 2,04 |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм дверных откосов плоских | М2 | 2,04 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | М2 | 2,04 |
| 16 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 | М2 | 30,3 |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | М2 | 1,89 |
|  | Водопровод, канализация |  |  |
| 18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 24,0 |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 4,0 |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 20,0 |
| 21 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 20,0 |
| 22 | Демонтаж моек | приб | 2 |
| 23 | Установка моек на одно отделение | комп | 1 |
| 24 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 20,0 |
|  | Электроосвещение |  |  |
| 25 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 |
| 26 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 1 |
| 27 | Демонтаж кабеля | м | 10,0 |
| 28 | Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 29 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 30 | Прибор или аппарат | шт | 4 |
| 31 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | м | 60 |
| 32 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 60 |
| 33 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | м | 120,0 |
| 34 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 120,0 |
| 35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 40,0 |
| 36 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
| 37 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
| 38 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 8 |
| 39 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт | 2 |
| 40 | Светильник в подвесных потолках | шт | 10 |
| 41 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | тн | 2,02 |
| 42 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемостью 10 тн, работающих вне карьера на расстояние до 15 км ( класс груза 1) | тн | 2,02 |