ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Цель (предмет Контракта): поставка средств защиты органов дыхания гражданские противогазы (фильтрующие) (далее – товар).

- Требования к качеству и техническим характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара | Тип товара | Наименование показателя (характеристики) товара | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства защиты органов дыхания гражданские противогазы ОКДП - 2519881 | Противогаз (фильтрующий) | Упаковка, маркировка ящиков и год выпуска | Заводская упаковка-ящик. Маркировка ящиков – в соответствии с ГОСТ-14192. Год выпуска не ранее 2012 г. |
|  |  |  | Количество и ростовочный ассортимент в ящике | Упаковано 20 комплектов: 1 роста – 8 шт., 2 роста – 8 шт. 3 роста – 4 шт. |
|  |  |  | В состав гражданского фильтрующего противогаза входит: - металлическая фильтрующее-поглощающая коробка; - лицевая часть; - незапотевающие пленки; - сумка для противогаза; - утеплительные манжеты – из расчета 40% на закупаемую партию; - прижимные шнуры для незапотевающих пленок; - руководство по эксплуатации; - формуляр на изделие. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
|  |  |  | Маркировка изделия: - на ФПК нанесена водостойкой мастикой на цилиндрическую часть корпуса, первая строка – индекс ФПК (_), вторая строка – номер партии, серия и номер ФПК. На защитном экране (под пробкой) в виде выпуклого штампа указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, месяц и две последние цифры год изготовления. - на лицевой части имеется маркировка: размер (цифра в круге), номер формы, знак производителя-буква «_», год выпуска (цифры и точки). Цифры обозначают год выпуска, количество точек - квартал выпуска. |  |
|  |  |  | Назначения и свойства: Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД) радионуклидов йода и его органических соединений. Обеспечивает возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств. Технические характеристики гражданского фильтрующего противогаза: - масса противогаза в комплекте без сумки, не более (грамм) – 900; - масса фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК), не более (грамм) – 250; - масса лицевой части, не более (грамм) – 600; - габаритные размеры при размещении в сумке, не более мм - 285х 210х115; - сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе воздуха 30 л/мин, не более 18 мм. вод. ст., 250 л/мин, не более 200 мм. вод. ст.; - сопротивление лицевой части дыханию при скорости постоянного потока воздуха 30+1 л/мин на вдохе, не более 2 мм вод.ст. на выходе, не более 8 мм вод.ст. - коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более - 0,0001; - коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более- 0,0001; - коэффициент проницаемости по парам радионуклида йода -131 и йодистого -131 метила, %, не более - 0,001; - температурный диапазон эксплуатации противогаза - от минус 40 до плюс 40 0С. Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л, мин., не менее: - синильная кислота при концентрации 5 мл/л – 18; - хлорциан при концентрации 5 мл/л- 18; - хлор при концентрации 5,0 мг/л – 40; - сероводород при концентрации 10,0 мг/л - 25; - соляная кислота при концентрации 5,0 мг/л – 20; - тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/л – 50; - этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/л – 40; - нитробензол при концентрации 5,0 мг/л – 40; - фенол при концентрации 0,2 мг/л – 200; - фурфурол при концентрации 1,5 мг/л – 300; - декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/л – 1000. Конструктивные требования для противогаза Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника. Лицевая часть имеет пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть надеты пластмассовые фиксаторы. ФПК имеет форму цилиндра высотой не более 8 см. и диаметром не более 11,2 см. ФПК выпускается с резьбой горловины и колпачка: Кр 40х4 в соответствии с ГОСТ 8762-75 для совместимости с противогазами ранних годов выпуска. Материал ФПК при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: деформироваться, не разрушаться, позволять визуально, без проведения испытаний, определить видимые повреждения, дефекты. Партия противогазов имеет следующее процентное распределение по размерам: 1 - 40%, 2 - 40%, 3 - 20%. |  |

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества и полностью соответствовать характеристикам, установленным техническим заданием, требованиям действующих ГОСТов, ТУ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

- Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Место и условия поставки товара: товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Иваново, ул. Дзержинского, д.44.

- Требования к сроку предоставления гарантии качества товара: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня поставки товара.