Техническое задание

на приобретение и монтаж спортивного оборудования (в рамках благоустройства) по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Генкиной вблизи д. 35

| № п/п | Наименование игрового оборудования, габаритные размеры | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Гандбольные ворота (без сетки). | Гандбольные ворота (без сетки)-2 шт. Размеры: длина: от 3000 до 3200 мм, ширина: от 1000до 1200 мм, высота: от 2000 до 2100 мм. Характеристика материалов: конструкция ворот должна быть из отборного сырья и материалов. - хвойная древесина – только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности.(7-10%). Для придания особой прочности несущим конструкциям должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Древесина и защитные свойства древесины должны соответствовать требованиям ГОСТ 2022.0 и ГОСТ 20022.2(п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2003) -Металлические детали должны обеспечивать максимальную прочность и безопасность. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). -Должны быть применены лакокрасочные покрытия полиуретановые, предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Цветовая гамма: светло-серый, бежевый. Комплектация: Ворота предназначены для детей школьного возраста от 6 лет и состоят из металлического каркаса, исполненного из равнополочного стального уголка, с размером полки 60-65 мм, и толщиной стенки 4-5 мм, трубы диаметром 40-45 мм, окрашенного порошковыми красками и деревянного бруса, сечением 90-100 мм. Брус и уголок должны представлять собой единую конструкцию в лицевой плоскости, являющую собой непосредственно створ ворот. Труба представляет собой опорную конструкцию. По всей надземной длине металлического каркаса конструкции должен быть предусмотрен травмобезопасный крепеж для мячеуловительной сетки. Все резьбовые соединения должны иметь пластиковые заглушки. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 500 мм на 4 опоры, исключая таким образом его опрокидывание в ходе эксплуатации. |
|  | Сетка для гандбольных ворот | Сетка для гандбольных ворот 2 шт Материалы: капрон Комплектация: Капроновая сетка с ячейкой 90-100 мм, для гандбольных ворот. |
|  | Стойка баскетбольная | Стойка баскетбольная 2 шт Размеры: ширина щита должна быть1000мм, высота щита должна быть 700мм, высота стойки должна быть 3500мм. Комплектация: стойка баскетбольная с баскетбольными щитами, изготовленными из водостойкой фанеры лиственных пород шлифованной. Материал: влагостойкая фанера лиственных пород дерева толщиной 24 мм, пропитанная влагостойким грунтом, пластиковые заглушки, стойка из профильной трубы сечением 100х100 мм, с толщиной стенки 3 мм, порошковая окраска металла, деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия. Цвет: белый, кольцо красное. Изделие при установке должно бетонироваться. Комплектация: стойка баскетбольная с баскетбольным щитом, изготовленными из влагостойкой фанеры лиственных пород дерева, толщиной 24 мм, с кольцом и оцинкованной стойкой из профильной трубы. Изделие при установке должно бетонироваться на глубину не менее 1000 мм. |

К изделиям должен прилагаться сертификат соответствия ГОСТ, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение на соответствие СанПиН. На материалы должны  предоставляться  сертификаты.

Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации, монтажные схемы.

При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»