Извещение о проведении  запроса  котировок

Дата:  08.07.2013

Регистрационный №  342

| Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика | 153048, г. Иваново, микрорайон 30, д. 17 |
| Номер контактного телефона заказчика | (4932) 56-19-77 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 301, Администрация города Иванова |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы (замена оконных блоков в актовом зале) | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ. Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал. Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать локальному сметному расчету. | В соответствии с локальным сметным расчетом | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Пластиковые окна должны отвечать следующим требованиям: 1. профиль 5-ти камерный, толщина не менее 70 мм 2. стекло — толщина 3 мм, энергосберегающее 1К 3. стеклопакет — толщ. 32-40 мм, внутренняя расстекловка 2-х камерный 4. фурнитура - регулируемая 5. Основные показатели: - сопротивление теплопередачи оконного блока не менее 0,53с/Вт Класс передачи Г1 ГОСТ 30674-99 - воздухопроницаемость оконного блока — 2,4 м3(ч.м2) Класс воздухопроницаемости - А (ГОСТ 30674-99) - изоляция воздушного шума транспортного потока — 31 дБА Класс звукоизоляции — В (ГОСТ 30674-99) -сопротивление контрольной статистической нагрузки без разрушения (ГОСТ 23166-99) -прочность сварных угловых соединений — без разрушений (ГОСТ 30674-99) -безотказность оконных приборов — 20000 циклов «открывание-закрывание» (ГОСТ 23166-99) 6. установка в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, СниП 23-02-2003. |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные контрактом. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). Срок гарантии выполняемых работ составляет 5 лет с момента приемки в установленном порядке результата работ в полном объеме. |  |  |

При упоминании в локальном сметном расчете торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент».