| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка учебной мебели для кабинета химии № 45 Код ОКДП 3612210 | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. | Шт. Шт. Шт. | 4 6 18 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | 1.Шкаф широкий со стеклом размер 850*450*2010 мм, толщина листа ДСП 16 мм, цвет-ольха, нижняя часть шкафа- закрыта (2 дверцы, внутри 1 вкладная полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки, шкаф снабжен регулируемыми опорами. 2. Шкаф широкий закрытый размер 850*450*2030 мм, толщина листа ДСП 16 мм, цвет-ольха, 2 глухие распашные дверцы, внутри 3 вкладные полки, одна врезная, 5 отделений, шкаф снабжен регулируемыми опорами 3. Стол ученический для химии с бортом пластик с сантехникой столы лабораторные химии, физики и биологии на металлокаркасе, с бортиком и с сантехникой, Столы химии, имеют столешницы с пластиковым покрытием, все каркасы покрыты порошковой полимерной краской |  |  |

|  |  | 4.Стол однотумбовый с подвесной тумбой (дверка) Стол с подвесной тумбой (для преподавателя), 115 х 60 х 75, цвет-ольха. 5.Стул офисный сиденье и спинка покрытие офисная ткань цвета: серый, коричневый, синий, либо кожзам черный, металлокаркас круглая труба диаметр 22 мм стенка 1,5 мм, черного цвета, порошковополимерная краска ударопрочная 6.Стул ученический выставляется на три высоты 380, 420, 460 мм, сиденье и спинка фанера гнутоклееная толщиной 10 мм, размер сиденья 380*380 мм (для ростовых групп 4,5,6), 330*330 мм (для ростовых групп 2-4), спинка- 380*120 мм (для ростовых групп 4,5,6), 330*120 мм (для ростовых групп 2,3), металлокаркас профильная труба 25*28 мм, стенка 1,5 мм, цвета серый, красный, черный, коричневый, зеленый, опора 380 мм длина профильная труба 25*28 мм стенка 1,5 мм, порошковополимерная. 7. Стол компьютерный размер 900*600*760 мм, столешница, боковые стенки, экран передняя стенка ДСП меламин, 16 мм, цвет ольха, кант ПВХ по переднему краю столешницы и полки под клавиатуру толщиной 1 мм противоударный, выдвижная полка под клавиатуру, ячейка для системного блока, цвет-ольха. 8. Стол демонстрационный (химия) пластик с сантехникой Стол демонстрационный химический + раковина) - размер 2400*600*760 (900) мм, вся зона состоит из двух столов демонстрационного (1200*600*900 мм) и рабочего стола преподавателя с бортиками (1200*600*760 мм): демонстрационный стол-столешница ДСП пластик 1200*600 мм, толщина 18 мм, цвет бук матовый, кант ПВХ толщиной 1мм противоударный, боковые стенки, передняя стенка экран ДСП меламин, толщина 16 мм, цвет ольха; рабочий стол преподавателя-столешница, боковые стенки, передняя стенка экран, бортик высотой 100 мм - ДСП меламин, толщина 16 мм, по краю столешницы меламиновая кромка. 9. Дополнительный комплект сантехники к столам к ученическим - химическим ( слив, гусек, подводка к столам) 10. Шкаф вытяжной | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 2 36 1 1 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шкаф вытяжной стационарный- + сантехника размер: 1050*700*2250 мм, предназначен для проведения и демонстрации опытов. Верхняя часть – с подъемной стеклянной дверью рамочной конструкции, передним остеклением и двумя глухими боковыми панелями, с роликами для тросов-противовесов стеклянной двери, с отверстием в верхней горизонтальной панели для вытяжной вентиляции. Нижняя часть (тумба) – с двумя отделениями, с распашными дверными панелями. Одно отделение с двумя полками, второе – с отверстиями для подводки коммуникаций. На средней царге установлены розетки для электричества. На столешнице устанавливаются сливная раковина и колонка для воды с краном и насадкой. Детали шкафа выполнены из ДСП меламин, цвет ольха, толщиной 16 мм, столешница ДСП покрыта пластиком толщиной 1мм, толщина столешницы 18 мм, цвет бук. 11. Шкаф для хранения химических реактивов Шкаф для химических реактивов 850х430х1820, шкаф металлический двухсекционный двухдверный для размещения | Шт. Шт. | 1 1 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Качество и безопасность мебели должна быть подтверждена сертификатами соответствия и Санитарно-Эпидемиологической службы России. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения. Передать Получателю одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.). Доставка и сборка осуществляется силами поставщика. |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на поставляемый Товар – 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки товара. |  |  |