Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ориентировочные размеры окон | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оконные блоки ПВХ | 4 | 2060 мм × 2050 мм | Оконные блоки ПВХ должны быть: - профиль 5-ти камерный в раме, створке и импосте; - ширина профиля не менее 70 мм; - толщина лицевой стенки профиля не менее 3 мм; - цвет профиля белый; - стекло – толщина 3 мм, энергосберегающее 1 К; - стеклопакет – толщ. 32-40 мм, 2-х камерный, с использованием энергосберегающего стекла с твердым покрытием (К) или мягким покрытием (И), марка стекла М1, толщина стекла не менее 4 мм; - коэффициент направленного пропускания света не менее 65%; - фурнитура регулируемая, соответствует цвету профиля; - механизм открывания – поворотное, откидное, поворотно-откидное; - воздухопроницаемость оконного блока – 2,4 м3(ч.м2); - класс воздухопроницаемости – А, изоляция воздушного шума транспортного потока – 36 дБА; - класс звукоизоляции – В; - сопротивление контрольной статистической нагрузки без разрушения; - прочность сварных угловых соединений – без разрушений; - подоконник белый, монтаж по фактическим размерам; - отливы 250 мм из оцинкованной стали (толщина металла 0,5 – 0,55 мм) высшей категории качества (содержание серы не более 0,035%, содержание фосфора не более 0,020%) с полимерным покрытием белого цвета; - безотказность оконных приборов – 20000 циклов «открывание-закрывание»; - цвет изделий должен быть однотонным, без цветовых пятен и включений; - долговечность не менее 40 лет; - укомплектованы гребенками и москитными сетками. |
| 1 | Оконные блоки ПВХ | 1 | 2060 мм × 2070 мм |  |

Качество продукции:

Наличие сертификата качества на все виды поставленного товара, поставщик предоставляет заказчику документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются при заключении контракта или передаче товара.