Описание объекта закупки

| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плита электрическая четырехконфорочная | 2 | Шт. | Плита электрическая с жарочным шкафом предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелкоштучных кулинарных изделий. Габаритные размеры 1050*897*860 мм (+-5мм). Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 16,8. Номинальное напряжение, В – 400/230. Количество конфорок - 4 штуки. Потребляемая мощность конфорки – 3 кВт. Площадь жарочной поверхности 0,5 кв.м. Температура рабочей поверхности конфорки, не более 480 градусов Цельсия. Время разогрева конфорки до максимальной температуры не более 30 минут. Номинальная мощность жарочного шкафа – 4,8 кВт. Время разогрева жарочного шкафа до 240 градусов не более 30 минут. Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов оснащены двумя ТЭНами , что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Площадь конфорок - 0,48 кв.м. Конфорки вместе с двумя боковыми столешницами должны образовывать ровную поверхность, что обеспечит удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Внизу – нержавеющий жарочный шкаф размером 538*535*290 (+-5мм) с тремя противнями размером 530х470х30 мм (+-5мм), изготовленные из нержавеющего металла. Нержавеющая духовка и противни должны обладать высокими антикоррозийными и санитарно-гигиеническими свойствами. Духовка должна иметь раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 20-270*С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева свыше 300*С. Плита должна иметь регулируемые по высоте ножки. | Наличие сертификата качества на поставляемый товар. Поставщик предоставляет заказчику документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются при заключении контракта или передаче товара. Предоставление гарантия на оборудование 2 года, ежемесячное сервисное обслуживание, доставка оборудования, установка и монтаж, демонтаж ранее установленного оборудования. |