Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________   №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по озеленению территорий общего пользования города Иванова

1. Вырезка сухих ветвей деревьев:

- лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 – 283 дерева;

- с автогидроподъемника – 148 ветвей.

2. Валка деревьев:

с применением автогидроподъемника:

- при диаметре ствола до 36 см (кроме породы тополь) –  19,9 м3;

- при диаметре ствола до 52 см (кроме породы тополь) –  17,9м3;

- при диаметре ствола до 80 см (кроме породы тополь) – 19 м3;

- породы тополь при диаметре ствола до 100 см  – 10,27 м3;

валка деревьев в городских условиях:

- липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм – 0,9 м3;

- дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм –  23,6м3;

- ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм – 0,3 м3.

3. Обустройство газонов –  30 м2.

4. Выполнение работ по цветочному оформлению территорий города Иванова:

| Объем работ | Наименование работ |
| --- | --- |
| 45,4 м2 | устройство цветников с подсыпкой растительной земли слоем в среднем 15 см (до 50 % площади цветников): - посадка цветочной рассады (густота посадки 45 - 50 шт./м2); - уходные работы по содержанию цветников в течение вегетационного периода (прополка, полив, рыхление и т.д.) Рекомендуемые виды цветочной рассады - петуния, бегония, пеларгония, цинерария, бархатцы, агератум, сальвия, лобелия, настурция, алиссум, портулак, газания и другие аналогичные виды. При выполнении работ по устройству цветников возможно использование различных по дизайну материалов, таких как мраморная крошка, декоративная щепа и другие (до 8% от общей площади цветников). При использовании инертных материалов необходимо использовать изолирующий материал. |

При выполнении работ  руководствоваться следующими  нормативными  документами:

- ОСТ 13-232-87 «Хлысты древесные. Методы поштучного измерения и таблицы объемов»;

- ГОСТ 2708-75  «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов»;

- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ФЕРр 81-04-(47, 68)-2001, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 13.10.2008 № 207 и от 17.11.2008 № 253;

- «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений», утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153;

- «Правила благоустройства города Иванова», утвержденные решением Ивановской городской Думы пятого созыва  от 27.06.2012 № 448.

Требования к оказанию услуг и их качеству.

По пунктам 1, 2, 3, 4 технического  задания:

- после производства работ прилегающая территория должна быть приведена в надлежащее санитарное состояние;

- сбор и вывоз обрезанных ветвей и кряжей деревьев, скошенной травы, снятого грунта с основных улиц и магистралей осуществляется в течение рабочего дня, с улиц второстепенного значения и дворовых территорий – в течение суток;

- сразу после обрезки ветвей все срезы диаметром более 2 см необходимо закрасить масляной краской для наружных работ МА-15 зеленая.

По пункту  3  технического  задания:

Обустройство газонов включают в себя следующие виды работ:

- снятие растительного грунта вручную слоем до 10 см;

- подготовка почвы с внесением растительной земли слоем до 15 см;

- посев семян газонных трав, полив.

Газоны следует обустраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, который должен соответствовать следующим агротехническим требованиям:

иметь плотность не более 5 - 20 кг/кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);

обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 - 1 см;

содержать достаточное количество питательных веществ;

не иметь засоренности сорняками и мусором.

Пригодность  растительной земли для выполнения работ по озеленению должна быть подтверждена  сертификатом качества или результатами лабораторных анализов.

Качество семян должно быть подтверждено сертификатом, удостоверяющим сортовые и посевные качества.

Приемка работ по устройству газона осуществляется не ранее чем через 30 (Тридцать) дней после посева семян. Всходы газонных трав должны быть равномерными без прогалин.

Гарантийный срок по обустройству газонов – до 30.06.2015.

По пункту 4 технического  задания:

Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений.

Пригодность растительной земли для выполнения работ по озеленению должна быть подтверждена  результатами лабораторных анализов или сертификатом качества.

В течение вегетативного периода грунт в цветниках должен быть разрыхлен, сорняки  прополоты, сорная трава вывезена, убран случайный мусор. Отцветшие соцветия  удаляются регулярно по мере их появления или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних.

Посадка цветочных растений в  цветники производится в течение двух дней с момента заключения контракта.

Цветочная рассада, которая не прижилась, получила механические повреждения или погибла, должна быть удалена и заменена на  рассаду, соответствующую вышеуказанным  требованиям.

После производства работ прилегающая территория должна быть приведена в надлежащее санитарное состояние.

Срок выполнения работ – в течение 3 (Трех) календарных дней с момента заключения контракта.

Требования к безопасности оказания услуг.

При выполнении работ  руководствоваться следующими  нормативными  документами:

«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М – 012 – 2000», утвержденные Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68.

При выполнении работ соблюдать технологию производства работ и технику безопасности в соответствии с действующими нормативными документами; обеспечить безопасное передвижение автомобилей и пешеходов.

Порядок сдачи и приемки результатов услуг.

Подрядчик выполняет и сдает Заказчику работы строго в соответствии с объемами и сроками, указанными в заявке-задании управления благоустройства Администрации города Иванова.

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |