Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _________________ № ___

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по разработке и корректировке проектно-сметной документации по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обустройству береговых откосов, гидротехнических сооружений

# (разработке проектно-сметной документации «Благоустройство аллеи Славы»)

| Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Администрации города Иванова» |
| 2. Вид работ | Благоустройство |
| 3. Адрес | Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, территория ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому |
| 4. Срок завершения работ | В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 5. Особые условия | Согласно техническим условиям, полученным в ходе проектирования объекта |
| 6. Основные технико-экономические показатели объекта | Площадь территории, занимаемой аллеей, около 7000 кв.м (данные подлежат уточнению в процессе проектирования). |
| 7. Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объект запроектировать согласно генеральному плану города Иванова. В проекте на благоустройство должны быть предусмотрены: 1.Разборка существующих асфальтобетонного и плиточного покрытий. 2.Демонтаж существующего и установка вновь вибропрессованных бортового камня и поребрика. 3.Ремонт лестничных сходов с установкой поручней (перил) и пандусов (аппарелей) 4.Устройство на тротуарах и пешеходных дорожках аллеи покрытия из плитки тротуарной вибропрессованной толщиной 80 мм («брусчатка»). 5.Устройство на верхних и нижних площадках аллеи покрытия из плитки тротуарной вибропрессованной толщиной 70 мм («квадрат»). 6.Устройство асфальтобетонного покрытия территории перед нижней площадкой аллеи. 7.Облицовка подпорных стенок и террас керамогранитной плиткой. 8.Установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны). 9.Устройство наружного освещения (опоры и светильники торшерного типа, прокладка кабеля подземным способом). 10.Обустройство газонов, клумб, цветников, посадка кустарников. |
| 8. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов |

| 9. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| --- | --- |
| 10. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия для обеспечения потребностей инвалидов и маломобильных групп населения согласно требованиям действующего законодательства и нормативных документов. |
| 11. Основные требования к разработке проектно-сметной документации | 1. Состав проектно-сметной документации 1.1. Пояснительная записка. 1.2. Ведомость дефектов и намечаемых работ. 1.3. Ведомость объемов работ. 1.4. Локальная смета на работы в действующих на момент разработки проектно-сметной документации ценах, согласно действующим и утвержденным нормам по ценообразованию. 1.5. Рабочие чертежи, предназначенные для производства ремонтных и строительно-монтажных работ, в том числе: - схема планировочной организации земельного участка; - топографический план; - разбивочный план; - план организации рельефа; - план благоустройства; - план озеленения; - план размещения малых архитектурных форм; - план элементов облицовки; - схемы армирования (при необходимости); - план наружной сети освещения; - схема установки стоек опор наружного освещения; - схемы ответвления проводов, кабелей наружного освещения; - схема подвески светильников. 1.6. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств. 1.7. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 1.8. Схема организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 2. Требования к линии наружного освещения 2.1. Электрооборудование должно быть предназначено для работы от существующей сети 3-х фазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 (В), частотой 50 Гц. 2.2 Система электроосвещения должна быть выполнена в соответствии с действующими ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ и другой необходимой нормативной документацией по эксплуатации электроустановок потребителей. 2.3. Документацией должны быть определены требования к системам защитного и рабочего заземления, устанавливаемого оборудования с учетом их характеристик в соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р50571. 2.4. Количество светильников и мощность ламп должны быть определены расчетом исходя из требуемых норм освещенности. Средняя освещенность и качественные характеристики освещения улиц должна соответствовать СП 52.13330.2011. Правильность выбора должна быть подтверждена светотехническим расчетом. 2.5. Марка и сечение питающих кабелей должны быть выбраны в соответствии с требованием ПУЭ. Сечение кабеля необходимо проверить на соответствие расчетной нагрузке с учетом условий прокладки и допустимому отклонению напряжения у самого дальнего и самого ближнего потребителя (светильника). Правильность выбора необходимо подтвердить приведенными расчетами. 2.6. Необходимо выполнить расчет значений минимальных однофазных токов короткого замыкания в конце питающей линии для проверки чувствительности расцепителей, устанавливаемых на ТП автоматических выключателей. 3. Проверка и согласование проектно-сметной документации 3.1. Топографическую съемку проверить и согласовать в организациях-балансодержателях подземных коммуникаций. 3.2. Архитектурные, конструктивные и технические решения согласовать с заказчиком, будущим балансодержателем и сетевыми организациями, выдавшими технические условия. 3.3. Провести проверку проектно-сметной документации в MKУ «ПДС и ТК». 3.4. Проектно-сметную документацию согласовать с управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, со всеми заинтересованными в производстве работ и эксплуатации организациями, с организациями, выдавшими технические условия. 3.5. Получить по проектно-сметной документации (электротехническая часть) положительное заключение Ростехнадзора. 4. Внесение изменений в проектно-сметную документацию, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе благоустройства территории по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. 5. Своевременно информировать о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. 6. Проектно-сметную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 7. Документация предоставляется в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в формате использованных компьютерных программ (форматы файлов с возможностью редактирования документов). |

| «Заказчик» Начальник управления благоустройства ___________________________ А.В. Смирнов | «Подрядчик» ______________________________ |
| --- | --- |