Техническое задание

на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи, сброса сосулек с карнизных свесов и водосточных труб зданий МКУ «Управление делами Администрации города Иванова»

1. Работы должны выполняться с соблюдением законодательства Российской Федерации, Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000. Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли  оформляет Исполнитель. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками при осуществлении ими деятельности на территории заказчика требований охраны труда и техники безопасности при работе на высоте.

2. Работы по очистке кровель от снега, наледи и сосулек должны производиться профессиональным оборудованием, инвентарем и материалами (не допускается применение металлических лопат, пластиковых лопат с металлическим обрамлением, ледорубов и т.д.), обученным и аттестованным персоналом в сроки оптимальным для Заказчика. Независимо от уклона крыш, очистка их от снега и наледи должна осуществляться при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки. Рабочие должны иметь нескользящую обувь.

3. Исполнитель производит очистку кровли от снега, а также очистку свесов, карнизов и воронок от наледи и сосулек, очистку всей поверхности кровли от наледи и сосулек по периметру. При сбрасывании снега и льда необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и  оборудования, установленного на фасадах зданий.

4. Исполнитель проводит уборку сброшенного снега в день очистки в определенные Заказчиком места, с последующим вывозом снега в места снегоплавления и утилизации - по мере необходимости или по требованию заказчика.

5. Исполнитель назначает лицо, ответственного за координацию и деятельность персонала в процессе исполнения обязанностей по выполнению работ.

6. Исполнитель обязан обеспечить безопасность пешеходов и транспорта своевременным ограждением опасных зон. Место сброса снега, льда и мусора ограждается специальной лентой на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м.

7. Исполнитель обязан соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим. Все недостатки и недоделки, а также повреждения (кровельного покрытия и др.), возникшие по вине Исполнителя, устраняются за счет Исполнителя на основании акта, составленного и подписанного Сторонами.

8. Для работ по очистке кровель от снега и наледи работник Исполнителя, ответственный за эти работы, обязан:

выставить ограждение и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих;

провести инструктаж по технике безопасности;

проверить готовность бригады, а именно:

а) физическое состояние рабочих и спецодежды;

б) наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

в) наличие необходимого инструмента;

проверить техническое состояние:

а) парапетов;

б) надежность закрепления страховочных веревок;

в) водосточных труб, воронок и их крепление;

г) выступающих частей на фасаде зданий;

9. Техника безопасности, охрана труда при проведении работ и ответственность за состояние кровли, а также ответственность за возможное причинение материального вреда и вреда здоровью третьим лицам, ввиду ненадлежащего состояния кровли здания, целиком возлагается на Исполнителя. К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие:

достигшие 18-ти летнего возраста;

прошедшие ежегодное медицинское обследование;

допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверение на право работ на высоте.

10. Исполнитель несет полную ответственность в случае порчи кровли и за свой счет выполняет ремонт поврежденных участков. Исполнитель несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам.

Адреса объектов, объем работ

г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 1 - убираемая площадь – 1390 м2;

г. Иваново, площадь Революции, д. 4  - убираемая площадь – 650 м2.

Общая убираемая площадь – 2040 м2.

Количество чисток кровли в период действия Контракта: по адресу: г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 1 – 8 раз; г. Иваново, площадь Революции, д. 4 – 8 раз.