Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окна из ПВХ | 6 | Шт. | Поставка окон ПВХ в количестве 6 штук. Оконные блоки ПВХ должны быть: профиль 5-ти камерный в раме , створке и импосте; ширина профиля не менее 70 мм; толщина лицевой стенки профиля не менее 3 мм; цвет профиля белый; стекло – толщина 3 мм, энергосберегающее 1 К; стеклопакет – толщ.32-40 мм, 2-х камерный, с использованием энергосберегающего стекла с твердым покрытием (К) или мягким покрытием (И), марка стекла М1, толщина стекла не менее 4 мм; коэффициент направленного пропускания света не менее 65%; фурнитура регулируемая, соответствует цвету профиля; механизм открывания – поворотное, откидное, поворотно-откидное; воздухопроницаемость оконного блока – 2,4 м3(ч.м2); класс воздухопроницаемости – А, класс звукоизоляции – В; сопротивление контрольной статистической нагрузки без разрушения; прочность сварных угловых соединений – без разрушений; подоконник и откосы белые, монтаж по фактическим размерам; отливы 250 мм из оцинкованной стали (толщина металла 0,5 – 0,55 мм) высшей категории качества (содержание серы не более 0,035%, содержание фосфора не более 0,020%) с полимерным покрытием белого цвета; безотказность оконных приборов – 20000 циклов «открывание-закрывание»; цвет изделий должен быть однотонным, без цветовых пятен и включений; долговечность не менее 40 лет; укомплектованы гребенками и москитными сетками. Ориентировочные размеры окон составляют: высота – 2000мм; ширина – 2050мм. | Наличие сертификата качества на все виды поставленного товара, Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара. |